沈阳市工程建设项目

测绘技术规程

（地籍与规划核实测量部分）

沈阳市自然资源局

2019年7月12日

前	言

为全面推进沈阳市工程建设“多测合一”工作，建立统一的综合测绘技术标准，规范“多测合一”工作流程，确保测量成果质量，实现我市规划、施工、监督检查、归档一张底图，全生命周期管理模式。根据《国务院办公厅关于开展工程建设审批制度改革试点的通知》（国办发【2018】33号）文件要求，在广泛调查研究了工程建设和竣工过程中规划土地等管理部门测量要求，认真总结实践经验，并参考了相关技术标准，广泛征求意见基础上，制定了本规程。

本规范的主要技术内容是：1.范围；2.引用文件；3.术语；4.基本规定；5.控制测量； 6.地籍测量； 7.规划核实测量。

本规范由沈阳市自然资源局负责管理，由沈阳市勘察测绘研究院有限公司和沈阳市城市测绘有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至沈阳市和平区南三好街1号新世界商务大厦12楼，邮编110004，以供今后修订时参考。

目录

1、范围	1

2、引用文件	1

3、术语	2

4、基本规定	4

4.1平面和高程系统	4

4.2测量精度	4

4.3成果质量检查	5

5、控制测量	6

5.1平面控制测量	6

5.2高程控制测量	9

6、地籍测量	16

6.1一般规定	16

6.2拨地测量	16

6.3成果提交	18

7、规划核实测量	18

7.1一般规定	18

7.2放线测量	19

7.3验线测量	20

7.4地形测量	20

7.5验收测量	25

7.6成果提交	33

附录A “多测合一”测绘承诺书	34

附录B拨地测量成果样例	35

附录C放线测量成果样例	41

附录D验线测量成果样例	47

附录E规划核实测量成果样例	55

附录F数字地形图分层及编码规定	96

1、范围

本规程适用于我市行政区范围内所有新建、改建、扩建的房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目竣工验收阶段进行的“多测合一”测绘项目。包括控制测量、地形测量、地籍测量、规划核实测量等。不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。

2、引用文件

本规程引用的规范、规程、文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

GB/T 20257.1	国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式

GB/T 24356		测绘成果质量检查与验收

GB/T18316		数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 50353-2013	建筑工程建筑面积计算规范

GB/T 17986		房产测量规范

GB/T 14912		1:500 1:1 000 1:2 000外业数字测图技术规程

GB/T 12897		国家一、二等水准测量规范

GB/T 12898		国家三、四等水准测量规范

GB 50026		工程测量规范

TD/T 1001 		地籍调查规程

TD/T 1008 		土地勘测定界规程

CJJ/T 8			城市测量规范

CJJ/T 73		卫星定位城市测量技术规范

CJJ61			城市地下管线探测技术规程

CH/T 6001		城市建设工程竣工测量成果规范

CH/T 9025		城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程

CH 5002		地籍测绘规范

辽住建[2015]94号	辽宁省住宅与公建用地容积率计算管理规定

沈规国土发[2015]31号	沈阳市建设工程规划核实办法

沈规国土发[2018]101号	沈阳市建设工程设计方案审查补充规定

3、术语

3.0.1	误差 errors

测量结果偏离真值的程度。

3.0.2	中误差 root mean square error

中误差是衡量观测精度的一种数字标准，亦称“标准差”或“均方根差”。

3.0.3	围护结构 building enclosure

围合建筑空间的墙体、门、窗。

3.0.4	围护设施 enclosure facilities

为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

3.0.5	地下室 basement

室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的空间。

3.0.6	半地下室 semi-basement

室内地面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3，且不超过1/2的房间。

3.0.7	架空层 stilt floor

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

3.0.8	骑楼 overhang

建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。

3.0.9	过街楼 overhead buliding

跨越道路上空并与两边建筑相连接的建筑物。

3.0.10	廊 corridor

与房屋相连、有上盖，供行人通行的水平通道。廊的基本类型有：双面空廊、单面空廊、柱廊、架空通廊、檐廊、挑廊、回廊和门廊等。

3.0.11	阳台 balcony

附设于建筑物外墙，设有栏杆或栏板，可供人们活动的室外空间。

3.0.12	凸窗（飘窗） baywindow

凸出建筑物外墙面的窗户。

3.0.13	露台 terrace

设置在屋面、首层地面或雨蓬上的供人室外活动的有围护设施的平台。

3.0.14	界址线 boundary line

宗地的边界线。

3.0.15	界址点 boundary point

土地权属界址线的转折点。

3.0.16	首级网 primary control network

一个城市建立的最高等级的平面和高程控制网。

3.0.17	加密网 densified control network

在首级网基础上布设的低等级控制网。

3.0.18	卫星定位网 satellite positioning network

采用卫星定位测量方法布设的平面控制网。

3.0.19	网络RTK 测量 network RTK surveying

基于连续运行基准站网，利用载波相位动态实时差分技术和网络通信技术进行定位测量。

3.0.20	单基站RTK测量 single base station RTK surveying

基于单-基准站，利用载波相位动态实时差分技术和网络通信技术进行定位测量。

3.0.21	高程导线测量 elevation traverse survey

利用三角高程测量按类似导线路线方式获取各点高程的测量方法。

3.0.22	定线测量 alignment survey

城市规划道路定线测量的简称，指确定城市规划道路的平面位置的测量工作。

3.0.23	拨地测量 allocation survey

建设用地定桩测量的简称，指标定建设用地范围的测量工作。

3.0.24	条件点 qualification point

对实现规划条件有制约作用的点位。

3.0.25	规划核实测量 planning supervision survey

为验证建设工程平面位置、高度和建筑面积等指标是否符合规划审批要求而进行的测量工作。

4、基本规定

4.1平面和高程系统

4.1.1城市测量应采用沈阳市统一的平面坐标系统，并满足投影长度变形值不应大于25mm/km；

沈阳市工程建设“多测合一”坐标系统宜采用CGCS2000国家大地坐标系，高斯克吕格投影，3度分带，中央经线123度。

4.1.2沈阳市工程建设“多测合一”高程系统采用1985国家高程基准。

4.2测量精度

4.2.1 沈阳市工程建设“多测合一”宜采用新技术、先进方法，但必须满足本规程精度要求。

4.2.2 沈阳市工程建设“多测合一”采用的仪器设备应定期检定（校准），并使其保持良好状态，满足测量精度要求，使用的软件应通过第三方认证机构确认或通过对比软件测试。。

4.2.3 沈阳市工程建设“多测合一”采用中误差作为测量精度的衡量标准，以二倍中误差作为极限误差。

4.2.4 点位精度要求：涉及规划条件的地物点相对邻近控制点的点位中误差不应大于5cm，地物点之间的间距中误差不应大于7cm；其他地物点相对邻近控制点的点位中误差不应大于7cm，地物点之间的间距中误差不应大于10cm。地物点的高程中误差不应大于4cm。

4.2.5 距离精度要求

一般地物点的间距检测中误差不得大于7cm，施测困难地区的地物点的间距限差，可按上述规定放宽0.5倍。

建筑物的边长丈量宜采用手持测距仪独立测量两次，两次量距较差的绝对值不应大于5mm ，结果应取用中数。

采用手持测距仪无法准确测量时，可采用坐标解析法施测建筑物各主要角点，并宜通过一站测量完成。需要在多个测站测量时，使用仪器的测角精度不应低于7" ，测距标称精度中的固定误差应不大于5mm ，比例误差系数应不大于3mm/km。

对有明显标记两相邻放样点间实测间距与理论间距之较差不得大于7cm。

建（构）筑物边长和四至距离、退界距离测量的精度应满足表4.2.5-1的规定。

困难地区建（构）筑物边长较难丈量时，上述边长中误差可放宽0.5倍。

表4.2.5-1房屋边长测量精度要求

| 范围 | 单一边长 | 分段量边之和与一次量边之差 | 四至及退界 | 困难地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L≤10m | ≤2cm | ≤3cm | ≤5cm | 放宽0.5倍 |
| 10m≤L≤50m | ≤±0.002L | ≤±0.003L | 5cm-10cm |  |
| L>50m | ≤10cm | ≤15cm | ≤15cm |  |

式中:L—被测边长，单位为米（m）。精度要求进位至厘米。

4.2.6层高测量精度应符合表4.2.5中边长精度的规定。

4.2.7	建（构）筑物底层室内外地坪的标高测量中误差不应大于5cm，高度测量中误差不应大于5cm，施测困难或非特征部位可放宽0.5倍。建（构）筑物的建筑高度控制按下表4.2.7执行:

表4.2.7建（构）筑物建筑高度控制

| 建筑高度H（米） | H≤18 | 18<H<100 | 100≤H |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大误差值（米） | 0.2 | 0.4 | 0.5 |

4.2.8	面积精度应满足公式4.2.8的规定：

ms≤±（0.02S+0.001S）（公式4.2.8）

式中：ms面积测算中误差，单位为平方米（m2）

S-面积，单位为平方米（m2）

4.3成果质量检查

4.3.1	测量成果应按现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356、《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316等规定进行检查，并应按要求编写检查报告。

4.3.2	测量成果质量检查时，应按现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356和《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316的规定进行质量评定。不合格的测量成果经整改后，应重新进行检查。

4.3.3	规划核实测量成果中的地形测量成果，应通过地形成果入库检查和验收。地形成果入库检查和验收中发现不符合规范或规定的成果时，应由成果检查部门提出处理意见，交测绘生产单位限时整改。

5、控制测量

5.1平面控制测量

5.1.1	一般规定

5.1.1.1平面控制测量应在等级平面控制测量基础上加密，可采用导线测量和GNSS测量等方法施测。平面控制测量推荐使用基于沈阳市现代体系基准的GNSS RTK技术进行施测。

5.1.1.2 平面控制网的布设，应遵循下列原则：

  - 首级控制网的布设，应因地制宜，且适当考虑发展；当与国家坐标系统联测时，应同时考虑联测方案。

  - 首级控制网的等级，应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理确定。

  - 加密控制网，可越级布设或同等级扩展。

  - 无论采用哪种布设方式，最低一级控制点点位中误差不得大于5cm，控制点布设密度应满足《1:500、1:1000 1：2000数字地形图测绘规范》或工程建设需要。

5.1.2 选点与埋石

5.1.2.1各等级平面控制点的点位应根据设计成果到实地选定，并应符合下列规定：

- 点位应选在坚固稳定的地点，且应便于埋石和观测，并能永久保存；

- 高等级点点位的选择，应便于低等级点的加密；平面控制网边缘的控制点点位的选择，应便于扩展应用；

- 宜利用城市区域内原有的平面控制点点位；

- 采用卫星定位测量方法时，点位应选择在交通便利，并有利于扩展和联测的地点，视场内障碍物的高度不宜大于15°。

- 采用导线测量方法时，相邻控制点间视线超越障碍物的高度或旁离障碍物的距离应符合下列规定：

1)三、四等测量时，不宜小于1.0m；

2) 一、二、三级导线测量时不宜小于0.5m。

- 边长采用电磁波测距时，测距边的选择应符合下列规定：

1) 测距边的长度宜在相应等级控制网平均边长的0.7倍至1.3倍的范围内选择；

2)测量宜高出地面和离开障碍1m以上；

3) 测线不得通过散热塔、烟囱等发热体的上空及附近；

4)安置测距仪的测站应避开受电磁场干扰的地方，离开高压线距离宜大于5m；

5)应避免测距时的视线背景部分有反光物体。

5.1.2.2点位选定后，宜绘制选点图和点之记草图

5.1.2.3各等级平面控制点埋石过程中应根据标石类型和埋设方式在标石坑挖设、标石安置、标石整饰等关键步骤中拍摄照片。

5.1.2.4各等级控制点选点、埋石工作结束后，应绘制点之记。

5.1.3GNSS测量

- 观测前，手簿中设置的平面收敛阈值不应超过20mm ，垂直收敛阈值不应超过30mm；

- 观测时，卫星高度角15°以上的卫星颗数不应少于5 颗，POOP 值应小于6；

- 天线应采用三角支架架设，仪器的困气泡应稳定居中；

- 观测值应记录收敛、稳定的固定解。经、纬度应记录到0.00001" ，平面坐标和高程应记录到0.001m；

- 基准站设置完成后，应至少采用一个不低于二级的已知控制点进行检核，平面位置较差不应大于50mm；

- 一测回的自动观测值个数不应少于10个，定位结果应取平均值；

- 测回间应至少间隔60s ，下一测回测量开始前，应重新初始化；

- 测回间的平面坐标分量较差应小于20mm 或经、纬度的分量较差应小于0.0007" ，垂直坐标分量较差应小于30mm。最终观测成果应取各测回结果的平均值；

- 初始化时间超过5min 仍不能获得固定解时，宜断开通信链路，重启卫星定位接收机，再次初始化。当重启3次仍不能获得固定解时，应选择其他位置进行测量。

表5.1.3动态卫星定位网的主要技术指标

| 等级 | 相邻点间距(m) | 点位中误差(mm) | 相对中误差 | 方法 | 起算点等级 | 流动站到基准站距离(km) | 测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥500 | ≤50 | ≤1/20000 | 网络RTK | - | - | ≥4 |
| 二级 | ≥300 | ≤50 | ≤1/10000 | 网络RTK | - | - | ≥3 |
|  |  |  |  | 单基站RTK | 四等及以上 | ≤6 |  |
| 三级 | ≥200 | ≤50 | ≤1/6000 | 网络RTK | - | - | ≥3 |
|  |  |  |  | 单基站RTK | 四等及以上 | ≤6 |  |
|  |  |  |  |  | 二级及以上 | ≤3 |  |

5.1.4导线测量

- 采用导线测量方法时，可布设三、四等和一、二、三级平面控制网。布设平面控制网的主要技术指标应符合表5.1.4的规定。

- 一、二、三级导线的布设可根据实际情况选用两个级别。

- 导线网中，结点与高级点间或结点与结点间的导线长度不应大于附合导线规定长度的0.7 倍；

- 当附合导线长度短于规定长度的1/3 时，导线的全长闭合差不应大于0.13m。

- 特殊情况下，导线的总长和平均边长可放长至表规定长度的1.5 倍，但其全长闭合差不应大于0.26m；

- 导线网用作首级网时，应布设成多边形格网，加密网可布设成单线、单结点或多结点导线网；

- 四等及以下各级导线网可布设成多结点无定向导线网，起算点不应少于3 个，且应均匀分布；

- 导线相邻边长之比不宜大于1:3；

- 当附合导线的边数大于12 条时，其测角精度应提高一个等级。

表5.1.4导线测量的主要技术要求

| 等级 | 闭合环或附合导线长度(km) | 平均边长(m) | 测距中误差(mm) | 测角中误差(“) | 导线全长相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | ≤15 | 3000 | ≤18 | ≤1.5 | ≤1/60000 |
| 四等 | ≤10 | 1600 | ≤18 | ≤2.5 | ≤1/40000 |
| 一级 | ≤3.6 | 300 | ≤15 | ≤5 | ≤1/14000 |
| 二级 | ≤2.4 | 200 | ≤15 | ≤8 | ≤1/10000 |
| 三级 | ≤1.5 | 120 | ≤15 | ≤12 | ≤1/6000 |

5.2高程控制测量

5.2.1	一般规定

5.2.1.1高程控制测量宜采用水准测量、电磁波测距三角高程测量和GNSS高程测量等方法。当采用水准测量、电磁波测距三角高程测量时，应以最新发布的各等级水准网成果作为高程控制起算依据。

5.2.1.2首级高程控制网的等级，应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理选择。首级网应布设成环形网，加密网宜布设成附合路线或结点网。

5.2.1.3各等高程控制网中相对于起算点的最弱点高程中误差不应大于0.02m。对高程精度有特殊要求时，可另行设计。

5.2.1.4高程控制网的外业观测记录应符合下列规定：

- 测量外业观测记录宜采用电子记录方式，也可采用规定的纸质手簿记录。

- 采用电子记录方式时，数据文件中的原始观测记录不得进行任何更改；采用纸质手簿记录时，观测记录不得涂改、追记和转抄。

5.2.2选点与埋石

5.2.2.1 水准路线应沿坡度较小、土质坚实、施测方便的道路布设，并宜避免通过大河、湖泊、沼泽与峡谷等障碍物。采用数字水准仪施测的线路还应避免穿越电磁辐射强烈地区。

5.2.2.2 地面高程控制点点位应选设在坚实稳固与安全僻静之处，墙脚高程控制点点位应选设在永久性或半永久性的建(构)筑物上。点位应便于长期保存、寻找和引测。高程控制点不应选设在下列地点：

- 待施工场所或拟拆修建筑物；

- 低湿、易于淹没之处；

- 土崩、滑坡等地质条件不良处及地下管线之上；

- 有剧烈振动的地点；

- 地势隐蔽不便于观测之处。

5.2.2.3 高程控制点类型可分为基岩水准点、基本水准点和普通水准点。高程控制点标志、标石及其造理的规格应符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》 GB/T 12897 、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898 的规定。首级水准路线的结点，应为基本水准点。

5.2.2.4 高程控制点均应埋设永久性标石或标志。标石或标志埋设应符合下列规定：

- 应稳固耐久，便于使用；

- 标石的底部应埋设在冻土层以下，并应浇灌混凝土基础；

- 高程控制点标志可在基岩或坚固永久的建筑物上埋设。

5.2.2.5 二、三等高程控制点埋石过程中，应拍摄反映标石坑挖设、标石安置、标石整饰等主要过程情况及标石埋设位置远景的照片。

5.2.2.6 观测应在埋设的标石稳定后进行。对于二等水准观测，高程控制点标石埋设后，应至少经过一个雨季，冻土深度大于0.8m 的地区还应经过一个冻解期，基岩水准标石应至少经过一个月。

5.2.2.7 二、三等高程控制点埋石结束后，应提交下列资料：

- 测量标志委托保管书；

- 高程控制点点之记及路线图、标石建造情况照片或数据文件；

- 埋石工作技术总结，并应说明埋石工作情况、理石中的特殊问题处理及对观测工作的建议等。

5.2.3	水准测量

各等水准测量的主要技术指标应符合表5.2.3的规定。水准环线由不同等级水准路线构成时，闭合差的限差应先按各等级路线长度分别计算，然后取其平方和的平方根为限差；检测己测测段高差之差的限差，可适用于对单程及往返检测；检测测段长度小于1km 时，应按1km 计算。

表5.2.3水准测量主要技术要求

| 等级 | 每千米高差中数中误差 |  | 测段、区段、路线的往返测高差不符值 | 测段、路线的左右路线高差不符值 | 符合路线或环线闭合差 |  | 检测已测测段高差之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 偶然中误差 | 全中误差 |  |  | 平原 丘陵 | 山区 |  |
| 二等 | ≤1 | ≤2 | ±4Ls | - | ±4L |  | ±6Li |
| 三等 | ≤3 | ≤6 | ±12Ls | ±8Ls | ±12L | ±15L | ±20Li |
| 四等 | ≤5 | ≤10 | ±20Ls | ±14Ls | ±20L | ±25L | ±30Li |

注：1 Ls：测段、区段或路线长度(km)；

L：附合路线或环线长度(km)；

Li：检测测段长度(km)。

2 山区指路线中最大高差大于400m的地区。

5.2.3.1	作业期间，应按下列规定对水准仪进行检校：

- 自动安平光学水准仪i角应每天检校一次；气泡式水准仪i角应每天上、下午各检校一次；在作业开始后的7 个工作日内，若i角较为稳定，以后可每隔15天检校i角一次。

- 数字水准仪i角应在每天开测前进行测定。若开测为未结束测段，应在新测段开始前进行测定。

5.2.3.2二等水准测量的观测应符合下列规定：

- 采用光学水准仪光学测微法时，往返测应按下列观测顺序进行：

1)往测，奇数站为后-前-前-后；偶数站为前-后-后-前；

2)返测，奇数站为前-后-后-前；偶数站为后-前-前-后。

2 	采用数字水准仪时，往返测观测顺序，奇数站应为后-前-前-后，偶数站应为前-后-后-前。

3  两个基本水准标石之间的区段可划分成长度为20km~30km 的多个分段，并应在每一分段内，先连续进行所有测段的往测或返测，然后连续进行该分段的返测或往测。该分段中每一测段的往测或返测的观测时间，宜分别安排在上午与下午，同时段的测站数不应大于该分段总测站数的30 %。

4  一测站的操作程序、间歇及其检测、其他固定点的观测和跨河水准测量、观测读数和计算的数字取位应符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897 的规定。

5.2.3.3三、四等水准测量的观测应符合下列规定：

- 采用光学水准仪进行三等水准测量时，可采用中丝读数法进行往返观测。当使用DS1级仪器和因瓦标尺进行观测时，可采用光学测微法进行单程双转点观测。两种方法的每站观测顺序应为后一前一前一后。采用数字水准仪进行三等水准测量往返测时，每站的观测顺序应与光学水准仪的观测顺序相同。

- 采用光学水准仪进行四等水准测量，当采用中丝读数法时，可直读距离，观测顺序应为后一后一前一前。当水准路线为附合路线或闭合环时，可采用单程测量。水准支线应进行往返观测或单程双转点观测。采用数字水准仪进行四等水准测量往返测，每站的观测顺序应为后一后一前一前。

- 一测站的操作程序、间歇及其检测、其他固定点的观测和跨河水准测量、观测读数和计算的数字取位，应符合现行国家标准《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898 的规定。

5.2.3.4 观测过程应符合下列规定：

- 观测前，应使仪器与外界气温趋于一致。观测时，应使用白色测伞遮蔽阳光。迁站时，宣罩以白色仪器罩。使用数字水准仪前，应进行预热。

- 采用气泡式水准仪观测前，应测出倾斜螺旋的置平零点，并做标记，且应根据气温变化随时调整零点位置，采用补偿式自动安平水准仪观测时，圆水准器应置平。

- 在连续各测站上安置三脚架时，应使其中两脚与水准路线的方向平行，第三脚应轮换置于路线方向的左侧与右侧。

- 除路线转弯处外，在每一测站上，仪器与前后标尺应接近一条直线。

- 同测站上观测时，不应两次调焦。

- 仪器的倾斜螺旋和测微鼓的最后旋转方向均应为旋进。

- 不应为了增加标尺读数而把尺桩(台)安置在沟边或壤坑中。

- 每测段往测和返测的测站数应为偶数。往测转为返测时，两根标尺应互换位置，并应重新整置仪器。

- 采用数字水准仪时，应避免镜头直接对着太阳，尺面视线遮挡不应超过标尺在望远镜中截长的20% 。

5.2.3.5采用光学水准仪时的视线长度、前后视距差、视线高度的要求应符合表5.2.3.5-1 的规定。采用数字水准仪时的视线长度、前后视距差、视线高度的要求应符合表5.2.2.5-2 的规定；几何法数字水准仪视线高度的高端限差，二等不应大于2.85m；相位法数字水准仪重复测量的次数可按表5.2.3.5-2 的数值减少一次。

表5.2.3.5-1 采用光学水准仪时的视线长度前后视距差、视线高度的要求(m)

| 等级 | 仪器类型 | 视线长度 |  | 前后视距差 | 任一测站上前后视距差累积 | 视线高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | DS1 | ≤50 | ≤1 |  | ≤3 | 下丝读数≥0.3 |
|  | DS05 | ≤60 |  |  |  |  |
| 三等 | DS3 | ≤75 | ≤2 |  | ≤5 | 三丝能读数 |
|  | DS1、DS05 | ≤100 |  |  |  |  |
| 四等 | DS3 | ≤100 | ≤3 |  | ≤10 | 三丝能读数 |
|  | DS1、DS05 | ≤150 |  |  |  |  |

表5.2.3.5-2采用数字水准仪时的视线长度前后视距差、视线高度的要求(m)

| 等级 | 仪器类型 | 视线长度 | 前后视距差 | 任一测站上前后视距差累积 | 视线高度 | 重复测量次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | DSZ1、DSZ05 | ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤3 | ≥0.55且≤2.8 | ≥2次 |
| 三等 | DSZ1、DSZ05 | ≤100 | ≤2 | ≤5 | 三丝能读数 | ≥2次 |
| 四等 | DSZ1、DSZ05 | ≤150 | ≤3 | ≤10 | 三丝能读数 | ≥2次 |

5.2.3.6水准测量的测站观测限差应符合表5.2.3.6的规定。采用双摆位自动安平水准仪时，可不计算基辅分划读数的差。采用数字水准仪时，同一标尺两次读数差可不设限差，两次读数所测高差的差应符合表5.2.3.6对基辅分划所测高差的差的规定。

表5.2.3.6 水准测量的测站观测限差(mm)

| 等级 |  | 上下丝读数平均值与中丝读数差 |  | 基辅分划或黑红面读书的差 | 基辅分划或黑红面所测高差的差 | 单程双转点法观测左右路线转点差 | 检测间歇点高差的差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5mm刻划标 | 10mm刻划标 |  |  |  |  |
| 二等 |  | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | - | 1.0 |
| 三等 | 光学测微法 | - |  | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
|  | 中丝读数法 |  |  | 2.0 | 3.0 | - |  |
| 四等 |  | - |  | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

5.2.3.7 水准测量成果的重测和取舍应符合下列规定：

- 超出规定限差的观测结果，应进行重测；

- 因测站观测限差超限，在本站观测时发现的，应立即重测；迁站后发现的，应从经检测符合限差的水准点或间歇点开始重测；

- 测段往返测高差不符值超限时，应先对可靠性较小的往测或返测进行整测段重测，并应符合下列规定：

1)当重测的高差与同方向原测高差的不符值大于往返测高差不符值的限差，但与另一单程的高差不符值未超出限差时，可取用重测结果；

2) 当同方向两高差的不符值未超出限差，且其中数与另一单程原测高差的不符值亦不超出限差时，可取同方向两高差中数作为该单程的高差；

3) 当重测高差或同方向两高差中数与另一单程高差的不符值超出限差时，应重测另一单程；

4) 当出现同向不超限，而异向超限的分群现象时，如果同方向高差不符值小于限差之半，可取原测的往返高差中数作往测结果，取重测的往返高差中数作为返测结果。

- 单程双转点观测中，当测段的左右路线高差不符值超限时，可只重测一个单线，并与原测结果中符合限差的一个单线取用中数；当重测结果与原测结果均符合限差时，可取三个单线的中数，当重测结果与原测两个单线结果均超限时，应再重测一个单线；

- 当每千米高差中数偶然中误差、每千米高差中数全中误差、往返测高差不符值、附合路线或环线闭合差超限时，应对路线上可靠性较小的一些测段进行重测。

5.2.4	电磁波测距三角高程测量

5.2.4.1电磁波测距三角高程测量，宜在平面控制点的基础上布设成三角高程网或高程导线。

5.2.4.2电磁波测距三角高程测量的主要技术要求，应符合表5.2.4.2的规定。

表5.2.4.2电磁波测距三角高程测量的主要技术要求

| 等级 | 每千米高差全中误差(mm) | 边长(km) | 观测方式 | 对向观测高差较差(mm) | 附和或环形闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 10 | ≤1 | 对向观测 | 40D | 20D |
| 五等 | 15 | ≤1 | 对向观测 | 60D | 30D |

注：1 D为测距边的长度(km)。

2 起讫点的精度等级，四等应起讫于不低于三等水准的高程点上，五等应起讫于不低于四等的高程点上。

3 路线长度不应超过相应等级水准路线的长度限值。

5.2.4.3电磁波测距三角高程观测的技术要求，应符合下列规定：

1	垂直角的对向观测，当直觇完成后应即刻迁站进行返觇测量。

2	仪器、反光镜或觇牌的高度，应在观测前后各量测一次并精确至1mm，取其平均值作为最终高度。

3	电磁波测距三角高程观测的主要技术要求，应符合表5.2.3.3的规定。

表5.2.3.3电磁波测距三角高程观测的主要技术要求

| 等级 | 垂直角观测 |  |  |  | 边长测量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器精度等级 | 测回数 | 指标差较差(“) | 测回较差(“) | 仪器精度等级 | 观测次数 |
| 四等 | 2“级仪器 | 3 | ≤7“ | ≤7“ | 10mm级 | 往返各一次 |
| 五等 | 2“级仪器 | 2 | ≤10“ | ≤10“ | 10mm级 | 往一次 |

注：当采用2″级光学经纬仪进行垂直角观测时，应根据仪器的垂直角检测精度，适当增加测回数。

5.2.4.4 电磁波测距三角高程测量的数据处理，应符合下列规定：

- 直返觇的高差，应进行地球曲率和折光差的改正。

- 平差前，应按5.2.4.4式计算每千米高差全中误差。

MΔ=14n[ΔΔL]  (5.2.4.4)

式中：MΔ高差偶然中误差(mm)；

Δ测段往返高差不符值(mm)；

L测段长度(km)；

n测段数。

- 各等级高程网，应按最小二乘法进行平差并计算每千米高差全中误差。

- 高程成果的取值，应精确至1mm。

5.2.5卫星定位高程控制测量

5.2.5.1 采用卫星定位测量时，应包括高程异常模型建立、卫星定位测量、高程计算与检查等过程。

5.2.5.2高程异常模型内符合中误差、高程中误差、检测较差不应超过表5.2.5.2规定。

表5.2.5.2高程测量主要技术要求(cm)

| 地形 等级 | 平地、丘陵 |  |  | 山地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模型内符合中误差 | 高程 中误差 | 检测较差 | 模型内符合中误差 | 高程 中误差 | 检测较差 |
| 四等 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | - | - | - |
| 图根 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 4.5 | 7.5 | 15.0 |
| 碎部 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 22.5 | 45.0 |

5.2.5.3 高程异常模型建立的方法和技术要求应符合现行行业标准《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73 的规定。

5.2.5.4 新建立的高程异常模型应采用不低于三等水准测量的方法进行模型高程中误差外业检测。检测点应均匀分布于拟合点间的中部并能反映地形特征。检测点数不应少于拟合点总数的15%且不应少于5 个点。

5.2.5.5 卫星定位高程控制测量应采用静态观测方法，按四等平面控制测量的要求施测，并宜与卫星定位平面测量同时进行。

5.2.5.7 卫星定位高程控制测量应在高程异常模型覆盖区域内进行。

5.2.5.8 进行卫星定位高程控制测量时，应联测一个以上的已知高程控制点进行检核，检核高程较差不应大于0.06m 。卫星定位高程控制测量成果的外业检测技术要求应符合表5.2.5.8的规定。检测时，应至少联测一个已知高程控制点。

表5.2.5.8卫星定位高程控制测量成果的外业检测技术要求

| 检测方法 | 采用等级 | 检测较差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 水准测量 | 四等及四等以上 | ≤±30L |

注： L水准检测线路长度，以"km" 为单位；小于0.5km 的，按0.5km 计。

6、地籍测量

6.1一般规定

6.1.1	本章节适用于建设项目开工前对项目用地范围进行地籍测量中的拨地测量。

6.1.2拨地测量工作内容宜包括资料收集、平面控制测量、条件点测量、计算及测设、资料整理和质量检查验收等内容。

6.1.3拨地测量应以城市规划主管部门下达的拨地条件为依据。拨地测量应依据拨地设计条件，收集有关资料并核实与规划道路、已有拨地测量成果的关系。

6.2拨地测量

6.2.1平面控制测量应符合下列规定：

- 拨地测量测定的中线点、轴线点、拨地定桩点与相邻控制点的点位中误差不应大于50mm。

- 平面控制点的等级不应低于三级，并宜采用导线测量或卫星定位动态测量等方法布设。在控制点稀少地区，三级导线可同级附合一次。

- 平面控制点布设的技术要求应符合本规范5.1相关规定。

- 直接采用已有平面控制点测设时，应校核平面控制点间的角度和边长并记录。控制点的校核限差应符合表6.2.2 的规定。边长小于50m 的，实测边长与条件边长较差应在±20mm之内。

表6.2.2 控制点的校核限差

| 检测角与条件角较差 （”） | 实测边长与条件边长 较差的相对误差 | 校核坐标与条件坐标计算的点位较差(mm） | 高差较差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1/4000 ≤100 | 50 | ±10n |

6.2.2条件点测量应符合下列规定：

- 条件点测量可采用GPS、全站仪或测距仪、钢尺测量等方式进行；

- 采用GPS、全站仪测量时，条件点位较差应在±50mm 之内，成果应取用平均值；采用交会法测量时，交会角度宜在30°~150°之间，且交会距离宜小于100m。

- 建议间距测量宜采用测距仪测量或钢尺进行测量，单程双次测量，两次量距较差应在±20mm 之内；

- 测量结果应及时进行计算、检算、整理，并应将所测条件点展绘到地形图上校核。

6.2.3测量结果计算前，应先熟悉拨地条件，了解有关拨地测量资料，检查外业工作程序和手簿记录均符合要求后，再进行计算。

6.2.4拨地测量计算及测设应符合下列规定：

- 采用解析实钉法时，应根据拨地条件中用地桩点与相关地物、用地桩点间的关系，测设备用地桩点，然后测量部分用地桩点坐标，作为条件坐标的起算数据或校核坐标；

- 采用解析拨钉法时，应根据拨地条件测量条件点坐标并计算各用地桩点的坐标，然后测设各用地桩点并校核；

- 拨地测量成果应展绘到地形图上，当与拨地条件相差较大时，应分析原因并与拨地条件拟定人联系；

- 采用解析实钉法时，定桩的顺序应从要求较严或精度较高的边开始；

- 用地桩点不能实钉时，可在用地边线上钉指示桩；

- 测设的用地桩点应进行坐标校核，具备条件时应进行图形校核。校核限差应符合表6.2.4的规定；拨地边长小于30m时，拨条件角检查点位不应大于10mm；对于实测边长与条件边长较差，边长小于50m 的应在±20mm 之内；三点验直的偏差，可按表6.2.4检测角与条件角较差的限差执行。

表6.2.4校核限差

| 检测角与条件角较差 （”） | 实测边长与条件边长 较差的相对误差 | 校核坐标与条件坐标计算的点位较差(mm） |
| --- | --- | --- |
| 60 | 1/2500 ≤100 | 50 |

6.3成果提交

6.3.1多测合一规划测绘承诺书，见附录A。

6.3.2拨地测量成果报告，见附录B。

6.3.3上交成果报告书、电子光盘。

6.3.4质量检查报告（由抽查单位提供）。

7、规划核实测量

7.1一般规定

7.1.1	本章节适用于工程建设规划核实测量，包括：

- 放线测量

- 验线测量

- 地形测量

- 验收测量

7.1.2 规划核实测量宜采用解析法，并应依据城市规划主管部门出具的规划设计条件进行作业。

7.1.3 规划核实测量的工作内容宜包括前期准备、控制测量、条件点(验测点)测量、内业计算、成果资料整理、产品质量检验和成果归档与提交等内容，并应符合下列规定：

- 放线测量应在成果资料整理之前进行桩点测设与校核测量；

- 验收测量的工作内容应包括建(构)筑物高度测量、建设工程竣工地形图测量和建筑面积测量。

7.2放线测量

7.2.1	放线测量内业计算规定：

- 应依据城市规划主管部门出具的条件、条件点坐标和建设工程规划许可证附图等资料，计算建(构)筑物外墙角点坐标；

- 计算拟建建(构)筑物各轴线交点坐标时，应保证外墙角点满足城市规划主管部门出具的条件；

- 桩点应编号，且同一工程的桩点编号不应重复；

- 拟建建(构)筑物放线不满足规划条件时，应经城市规划主管部门调整后再予放线。

7.2.2	放线测量桩点测设与校核测量应符合下列规定：

- 拟建建(构)筑物的主要角点或轴线点，特别是涉及规划条件的角点，应实地放线，放线端点坐标与实测坐标之差应≤5cm，实际放样边长与条件边长较差的相对误差应满足6.2.4规定；

- 用导线点测设的桩点，宜变换测站和后视方向并采用极坐标法进行校核，具备条件时应检核桩点间图形关系；校核限差应符合6.2.4规定。

7.3验线测量

7.3.1计算前应熟悉规划条件，了解有关资料，外业工作程序和手簿记录应符合要求。

7.3.2应依据城市规划主管部门出具的条件、条件点坐标、验测点坐标和建设工程规划许可证附图等资料，计算建(构)筑物与四至的关系。

7.3.3建筑物每侧计算的数据应与规划许可证附图标注的数据对应。验线测量应检测有四至距离的细部点位，也可验测外廓轴线点，并根据建设工程规划许可证附图推求细部点位进行计算。

7.3.4四至周边建筑未建时，可不计算间距；当有需要时，可依据其设计坐标计算。

7.3.5桩点应编号，同一工程的桩点编号不应重复。

7.4地形测量

7.4.1一般规定

- 地形图测量宜采用数字成图的方法施测。

- 测量范围宜包括建设区外第一栋建筑物或市政道路或建设区外不小于30m。

- 涉及规划条件的地物点相对邻近图根点的点位中误差不应大于5cm，地物点之间的间距中误差不应大于7cm；其他地物点相对邻近图根点的点位中误差不应大于7cm，地物点之间的间距中误差不应大于10cm。地物点的高程中误差不应大于4cm。

- 宜测量建筑物各主要角点、车行道入口、各种管线进出口的位置和高程，并应标注建筑物结构层数.

- 宜测量内部道路起终点、交叉点和转折点的位置，弯道、路肩、人行道、绿化带等界线，构筑物位置和高程。

7.4.2测量内容与方法

7.4.2.1全站仪测图，应符合下列规定：

- 宜使用全站仪，其测距标称精度，固定误差不应大于10mm，比例误差系数不应大于5ppm。

- 测图的应用程序，应满足内业数据处理和图形编辑的基本要求。

- 全站仪测图的方法，可采用编码法、草图法或内外业一体化的实时成图法等。

- 当布设的图根点不能满足测图需要时，可采用极坐标法增设少量测站点。

- 全站仪测图的仪器安置及测站检核，应符合下列要求：

1) 仪器的对中偏差不应大于5mm，仪器高和反光镜高的量取应精确至1mm。

2) 应选择较远的图根点作为测站定向点，并施测另一图根点的坐标和高程，作为测站检核。检核点的平面位置较差不应大于5cm，高程较差不应大于7cm。

3)作业过程中和作业结束前，应对定向方位进行检查。

- 全站仪测图的测距长度，不应超过表7.4.2.1的规定。

表7.4.2.1全站仪测图的最大测距长度

| 比例尺 | 最大测距长度(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地物点 | 地形点 |
| 1:500 | 160 | 300 |
| 1:1000 | 300 | 500 |
| 1:2000 | 450 | 700 |

- 数字地形图测绘，应符合下列要求：

1)当采用草图法作业时，应按测站绘制草图，并对测点进行编号。测点编号应与仪器的记录点号相一致。草图的绘制，宜简化标示地形要素的位置、属性和相互关系等。

2)当采用编码法作业时，宜采用通用编码格式，也可使用软件的自定义功能和扩展功能建立用户的编码系统进行作业。

3)当采用内外业一体化的实时成图法作业时，应实时确立测点的属性、连接关系和逻辑关系等。

4)在建筑密集的地区作业时，对于全站仪无法直接测量的点位，可采用支距法、线交会法等几何作图方法进行测量，并记录相关数据。

- 当采用手工记录时，观测的水平角和垂直角宜读记至秒，距离宜读记至cm，坐标和高程的计算(或读记)宜精确至1cm。

- 全站仪测图，可按图幅施测，也可分区施测。按图幅施测时，每幅图应测出图廓线外5mm；分区施测时，应测出区域界线外图上5mm。

7.4.2.2GPS-RTK测图要求：

- 作业前，应搜集测区的控制点成果及GPS测量资料。

- 应根据测区面积、地形地貌和数据链的通信覆盖范围，均匀布设参考站。参考站站点的地势应相对较高，周围无高度角超过15°的障碍物和强烈干扰接收卫星信号或反射卫星信号的物体。 参考站的有效作业半径，不应超过10km。

- 接收机天线应精确对中、整平。对中误差不应大于5mm；天线高的量取应精确至1mm。如果采用电台进行差分信号传输，接收机天线与电台天线之间的距离，不宜小于3m。电台频率的选择，不应与作业区其他无线电通信频率相冲突。

- 流动站的作业，应符合下列规定：

1) 流动站作业的有效卫星数不宜少于5个，PDOP值应小于6，并应采用固定解成果。

2) 正确的设置和选择测量模式、基准参数、转换参数和数据链的通信频率等，其设置应与参考站相一致。

3) 流动站的初始化，应在比较开阔的地点进行。

4) 作业前，宜检测2个以上不低于图根精度的已知点。检测结果与已知成果的平面较差不应大于5cm，高程较差不应大于7cm。

5) 作业中，如出现卫星信号失锁，应重新初始化，并经重合点测量检查合格后，方能继续作业。

6) 结束前，应进行已知点检查。每日观测结束，应及时转存测量数据至计算机并做好数据备份。

- 对采集的数据应进行检查处理，删除或标注作废数据、重测超限数据、补测错漏数据。

7.4.3实测要求及精度

7.4.3.1 一般地区地形测图

- 一般地区宜采用全站仪或GPS-RTK测图

- 各类建(构)筑物及其主要附属设施均应进行测绘。居民区可根据测图比例尺大小或用图需要，对测绘内容和取舍范围适当加以综合。临时性建筑可不测。

- 建(构)筑物宜用其外轮廓表示，房屋外廓以墙角为准。

- 独立性地物的测绘，能按比例尺表示的，应实测外廓，填绘符号；不能按比例尺表示的，应准确表示其定位点或定位线。

- 管线转角部分，均应实测。线路密集部分或居民区的低压电力线和通信线，可选择主干线测绘；当管线直线部分的支架、线杆和附属设施密集时，可适当取舍；当多种线路在同一杆柱上时，应择其主要表示。

- 交通及附属设施，均应按实际形状测绘。铁路应测注轨面高程，在曲线段应测注内轨面高程；涵洞应测注洞底高程。

- 水系及附属设施，宜按实际形状测绘。水渠应测注渠顶边高程；堤、坝应测注顶部及坡脚高程；水井应测注井台高程；水塘应测注塘顶边及塘底高程。当河沟、水渠在地形图上的宽度小于1mm时，可用单线表示。

- 地貌宜用等高线表示。崩塌残蚀地貌、坡、坎和其他地貌，可用相应符号表示。山顶、鞍部、凹地、山脊、谷底及倾斜变换处，应测注高程点。露岩、独立石、土堆、陡坎等，应注记高程或比高。

- 植被的测绘，应按其经济价值和面积大小适当取舍，并应符合下列规定：

1) 农业用地的测绘按稻田、旱地、菜地、经济作物地等进行区分，并配置相应符号。

2) 地类界与线状地物重合时，只绘线状地物符号。

3) 梯田坎的坡面投影宽度在地形图上大于2mm时，应实测坡脚；小于2mm时，可量注比高。当两坎间距在1:500比例尺地形图上小于10mm、在其他比例尺地形图上小于5mm时或坎高小于基本等高距的1/2时，可适当取舍。

4) 稻田应测出田间的代表性高程，当田埂宽在地形图上小于1mm时，可用单线表示。

- 地形图上各种名称的注记，应采用现有的法定名称。

7.4.3.2城镇建筑区地形测图

- 各类的建(构)筑物、管线、交通等及其相应附属设施和独立性地物的测量，应按7.4.2.1执行。

- 房屋、街巷的测量，对于1:500和1:1000比例尺地形图，应分别实测；对于1:2000比例尺地形图，小于1m宽的小巷，可适当合并。  街区凸凹部分的取舍，可根据用图的需要和实际情况确定。

- 各街区单元的出入口及建筑物的重点部位，应测注高程点；主要道路中心在图上每隔5cm处和交叉、转折、起伏变换处，应测注高程点；各种管线的检修井，电力线路、通信线路的杆(塔)，架空管线的固定支架，应测出位置并适当测注高程点。

- 对于地下建(构)筑物，可只测量其出入口和地面通风口的位置和高程。

7.4.3.3建(构)筑物宜测量其主要细部坐标点及有关元素。细部坐标点的取舍，应根据工矿区建(构)筑物的疏密程度和测图比例尺确定。建(构)筑物细部坐标点测量的位置可按表7.4.3.3选取。

表7.4.3.3建(构)筑物细部坐标点测量的位置

| 类别 |  | 坐标 | 高程 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建(构)筑物 | 矩形 | 主要墙角 | 主要墙外角、室内地坪 |  |
|  | 圆形 | 圆心 | 地面 | 注明半径、高度或深度 |
|  | 其他 | 墙角、主要特征点 | 墙外角、主要特征点 |  |
| 架空管道 |  | 起、终、转、交叉点的管道中心 | 地面、井台、井底、管顶、下水测出入口管底或沟底 | 注明通过铁路、公路的净空高 |
| 架空电力线、电信线 |  | 铁塔中心、起、终、转、交叉点杆柱中心 | 杆(塔)地面或基座面 | 注明通过铁路、公路的净空高 |
| 铁路 |  | 车挡、岔心、进厂房处、直线部分每50m一点 | 车挡、岔心变坡点、直线段每50m一点、曲线内轨每20m一点 |  |
| 公路 |  | 干线交叉点 | 变坡点、交叉点、直线段每30-40m一点 |  |
| 桥梁、涵洞 |  | 大型的四角点，中型的中心线两端点，小型的中心点 | 大型的四角点、中型的中心线两端点、小型的中心点、涵洞进出口底部高 |  |

注：1 建(构)筑物轮廓凸凹部分大于0.5m时，应丈量细部尺寸。

2 厂房门宽度大于2.5m或能通行汽车时，应实测位置。

7.4.3.4细部坐标点的测量，应符合下列规定：

- 细部坐标宜采用全站仪极坐标法施测。细部高程可采用水准测量或电磁波测距三角高程的方法施测，测量精度应满足5.2.4节的要求。

- 细部坐标点的检核，可采用丈量间距或全站仪对边测量的方法进行。两相邻细部坐标点间，反算距离与检核距离的较差，不应超过表7.4.2.4的规定。

表7.4.2.4反算距离与检核距离较差的限差

| 类别 | 主要建（构）筑物 | 一般建（构）筑物 |
| --- | --- | --- |
| 较差的限差（cm） | 7＋S／2000 | 10＋S／2000 |

注：S为两相邻细部点间的距离(cm)。

c.细部坐标点的综合信息，宜在点或地物的属性中进行表述。当不采用属性表述时，应对细部坐标点进行分类编号，并编制细部坐标点成果表；当细部坐标点的密度不大时，可直接将细部坐标或细部高程注记于图上。

7.4.4地形图编辑处理

在规划核实测量阶段进行的地形测量工作，应形成符合入库标准要求的地形图成果，保证建设项目范围内的地形要素与实地建设情况相符。地形图编辑要求如下：

- 地形图编辑软件输出精度应满足基本比例尺地形图要求，输出格式为edb或mdb。

- 数字地形图中各种地物、地貌符号、注记、图廓整饰等的绘制按国家规范《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1要求执行。

- 地形图数据按照《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T 13989标准分幅，图幅接边误差不大于2倍点位中误差。

- 地形图要素应分层表示。分层的方法、图层的命名及属性填写符合地形图数据入库要求，具体见附录F。

7.5验收测量

7.5.1测量要求

7.5.1.1	验收测量应在建设工程规划许可证批准的所有建设项目（建筑、道路、绿化、公共设施等）全部建成后进行，并提交完整的核验报告。

7.5.1.2	一宗土地有多期建设工程规划许可证的，在进行最后一期建设工程规划许可证核准的内容进行规划核实测量时，成果报告应汇总前期验收的各期数据。

7.5.2建筑物周边长度测量

建筑物周边长度测量建筑物周边长度一般应使用钢尺或测距仪全部实量，不能以量一边而推算另一边对应的长度。丈量边长一次读数，读记至厘米，丈量精度应符合表4.2.5的要求，房屋总长与分段边长之和的较差应小于10cm。

7.5.3建筑物高度测量

建筑物高度测量的方法可用钢尺、测距仪或全站仪直接量取，二次读数取其平均值，读数记至厘米。建筑物的高度测量也可采用光电测距三角高程测量的方法施测，垂直角测量必须使用测角精度高于（含）6″级以上全站仪施测二测回，取其平均值，读数记至秒；距离测量用光电测距仪测一测回，三次读数取平均值，读数至毫米；建筑物的高度计算取位至厘米。

7.5.3.1	建筑物高度H的计算规定

- 平屋面建筑

1)	挑檐屋面自室外地面算至檐口顶；

2)	有女儿墙的屋面，自室外地面算至女儿墙顶。

- 坡屋面建筑

依据规划审批高度的位置来实测，如审批高度在檐口，自室外地面算至檐口顶；如审批高度为脊高，自室外地面算至屋脊处。

- 水箱、楼梯间、电梯间、机械房、天线塔、烟囱、装饰构架等突出屋面的建（构）筑物（附属设施），但所有建（构）筑物的水平投影面积之和（装饰性构架按构架围合面积计算）超过该屋面水平面积的1/8，应将该建（构）筑物的高度计入建筑高度；其高度在6m以内，且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的，不计入建筑高度。

7.5.3.2主体建筑立面分层标高测量

采用直接法或间接法测量，自建筑物底层（一层）±0开始，逐层测定各层的分层标高（标准层可以采用测定上、下两层的标高，然后依层数进行均分计算）。该建筑物±0的高程和净空高度需要测定。

7.5.4建筑物周边关系测量

被测的房屋是独立的，其周边关系是指该房屋外围与邻近建筑物的平面位置关系；被测房屋是小区建筑，则测量最外围房屋与邻近建筑物的平面位置关系。

7.5.4.1	测量位置应遵循下列原则

- 如有规划部门批准的建设工程规划许可证的，应按规划许可证所附图纸上所示的外控尺寸部位进行测量。

- 如无建设工程规划许可证确定外控尺寸的，则测量被测房屋的最外突部分与相邻建筑物的垂直距离。

- 邻近城市规划控制线的房屋则要测量被测房屋至城市规划控制线的距离，如果遇到圆弧形的控制线，则要测量房屋两头至控制线的距离。

7.5.4.2	建筑物周边关系测量的方法

- 被测房屋位置如果是有条件直接量测的，则用直接法进行测量。

- 如果没有条件用直接法测量的，则可采用解析法测量后用坐标反算求得。

- 房屋至城市规划控制线的距离如有控制线界桩的，则可用直接法测量，否则用解析法测得房屋的坐标再通过计算求得与城市规划控制线的距离。

- 绘制工程竣工平面图，注明与周边建筑物的间距。

- 建设工程用地起境界作用的围墙，用直接法测量其长度，一次读数，读记至厘米，丈量精度应符合表4.2.5的要求，围墙总长与分段边长之和的较差应小于±10cm。其长度亦可采用间接法测量围墙实地位置通过坐标反算求得。

- 审批规定停车场尺寸、个数需测定。

7.5.5面积测算

7.5.5.1	一般规定

- 面积测算系指水平面积测算，分为建设基地面积、建筑物占地面积、建筑面积、建设基地绿化面积、道路用地面积、停车场面积的测算等。

- 房屋建筑面积系指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等。一般按直接法测得的边长计算。

- 面积以平方米（m2）为单位，取至0.01m2。

7.5.5.2建设基地面积测算。

建设基地面积以管理部门正式划定用地范围的面积为准。实地测量建设工程用地界址点坐标，根据界址点坐标值计算建设基地的面积。城市道路规划红线和河道蓝线内的面积不得计入，此时则按其边线坐标值来计算建设基地的面积。

7.5.5.3	建筑物占地面积测算

建筑物占地面积是指房屋外墙勒角上沿的外围水平面积，包括阳台、走廊、室外扶梯等的占地面积。分别计算每幢建筑物的占地面积，并累加计算基地内所有建筑物的占地面积。

7.5.5.4	建筑面积

地上建筑面积、地下建筑面积应分别测量计算，并汇总统计总建筑面积。工程建设单体分层面积图中应分块明确商业、住宅、办公等不同性质的各类建筑面积，以及其计算方法、计入容积率等。根据不同的土地用途，商业、住宅、办公等各类建筑面积应分别测量计算，并对应汇总统计总建筑面积。

7.5.5.4.1计算建筑面积的范围

- 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 形成建筑空间的坡屋顶，结构净高超过2.10m及以上的部位应计算全面积，结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算面积。

- 场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在l.20m以下的部位不应计算面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。

- 地下室、半地下室按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部分，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积。

- 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，按其顶板水平投影计算面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊，应按走廊的结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积。无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

- 立体书库、立体仓库、立体车库，有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸（飘）窗，应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。

- 有围护设施的室外走廊（挑廊），应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平投影面积计算1/2面积。

- 门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 门廊应按其顶板水平投影面积的1/2计算建筑面积；有柱雨蓬应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨蓬的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨蓬结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。

- 设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m

  - 及以上的部位，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

- 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在1.20及以上至2.10m以下的，应计算1/2面积，结构净高在1.20m以下的部位，不应计算建筑面积。

- 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积；结构净高在2.10m以下的，应计算1/2面积。

- 室外楼梯应并入所依建筑物的自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。

- 在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

- 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积。

- 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按其幕墙外边线计算建筑面积。

- 建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积。

- 与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

- 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

7.5.5.4.2不计算建筑面积的范围

- 与建筑物内不相连通的建筑部件；

- 骑楼、过街楼的底层的开放空间和建筑物通道；

- 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；

- 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；

- 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；

- 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、主体结构外的空调室外机搁板（箱）、构件、配件，挑出宽度在2.10m及以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨蓬；

- 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以下的凸（飘）窗，窗台与室内楼地面高差在0.45m以上的凸（飘）窗；

- 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；

- 无围护结构的观光电梯；

建筑物以外的地下人防通道，独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物。

7.5.5.4.3房屋建筑面积的测算

- 单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒角以上结构外围水平面积计算，并应按不同的高度确定其面积的计算。

- 多层或高层建筑物的建筑面积应按不同的层次分别计算，并绘制不同层次的建筑尺寸面积图。

- 地下室（房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2）、半地下室(房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2)应以其外墙上口外边线所围水平面积计算。

7.5.5.5	每幢建筑物总面积和基地内建筑总面积的计算

- 每幢建筑总面积包括每幢建筑物地上、地下建筑面积之和。

- 基地内建筑总面积按基地内每幢建筑面积累加计算。

7.5.5.6	核计容积率时建筑面积的计算

在计算容积率时，按照《辽宁省住宅与公建用地容积率计算管理规定》(辽住建[2015]94号)执行：

- 住宅建筑

1)	当住宅建筑中有若干层的结构层高大于3.0米且小于等于3.6米时，应对这些层按其高度总和除以3米进行层数折算，按折算层数计算容积率。折算后余数不足1.5米时，多出部分不计入层数，也不计入容积率；余数大于或等于1.5米时，多出部分按一层计算，并计入容积率。

2)	当住宅建筑中有一层或若干层的结构层高大于3.6米且小于等于4.8米时，不论层内有无隔层，均按该曾水平投影面积的1.5倍计入容积率。

3)	当层高大于4.8米且小于等于5.4米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的2倍计入容积率。

4)	当层高大于5.4米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的3倍计入容积率。

5)	该类建筑的底层大厅和内部不超过套内建筑面积35%的挑空客厅、采光厅按其水平投影面积计入容积率。

- 底层建筑

1)	建筑物底层车库、仓库，不论层高是否低于2.2米，都计入建筑层数。

2)	结构层高大于等于2.2米时按全面积计入容积率，结构层高小于2.2米的，按全面积的0.5倍计入容积率。

- 地下室

1)	半地下室顶板结构层的下表面标高超出室外地坪标高1.5米以上时，其建筑面积计入容积率。如建筑室外地坪标高不一致时，以距离该半地下室出入口最近的室外道路标高加0.2米作为室外地坪标高，再按上述规定核算。

- 一般性公共建筑

1)	一般公共建筑（包括办公楼、写字楼、宾馆、酒店式公寓等），当建筑结构层高大于4.8米且小于等于5.4米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的1.5倍计入容积率。

2)	当结构层高大于5.4米且小于等于6.6米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的3倍计入容积率。

3)	该类公建的大堂、中厅、采光厅和建筑面积300平方米及以上的多功能厅、会议室、餐厅，按其水平投影面积计入容积率。

- 4	商业建筑

1)	商业建筑结构层高大于4.8米且小于等于6.0米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的1.5倍计入容积率。

2)	当结构层高大于6.0米且小于等于7.8米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的2倍计入容积率。

3)	当结构层高大于7.8米时，不论层内有无隔层，均按该层水平投影面积的3倍计入容积率。

4)	单一空间（指单层连续且无完全分隔的空间）达到1000平方米及以上的商业建筑空间，按照自然层计算建筑面积并计入容积率。该类建筑的大堂、中厅、采光厅按其水平投影面积计入容积率。

- 阁楼

1)	结构净高在2.1米及以上的部位按其水平投影面积计入容积率。

23)	结构净高在1.2米及以上至2.1米以下的部位按其水平投影面积的0.5倍计入容积率。

3)	结构净高不足1.2米的部位不计入容积率。

- 阳台

1)	建筑物阳台按照在建筑物的主体结构内外关系计算建筑面积，并计入容积率。

2)	主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计入容积率。

3)	主体结构外的阳台，当阳台进深小于1.8米时，应按其结构底板水平投影面积的0.5倍计入容积率。

4)	当阳台进深大于等于1.8米时，应按其结构底板水平投影面积计入容积率。

- 工业厂房建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

7.5.5.7	道路面积测算

1)	道路面积包括建设基地内宽度5m以上（含5m）的道路、桥梁。面积计算可根据数字化地形图在计算机上求得。

2)	停车场尺寸标注、停车位编号等信息应在报告中体现

7.5.5.8	绿地面积的测算

绿地面积计算可根据实测的数字化地形图在计算机上求得。

7.5.5.9 面积测算的补充规定

（1）新建建筑以及改建、扩建既有建筑的平屋面宜实施屋顶绿化。凡多层建筑，具备日常维护及使用条件，绿化种植土层厚度大于0.9米，种植面积大于200平方米的屋顶绿化，可按屋顶绿化面积的50%折算计入绿地率，但总折算面积不应超过规定绿地率指标值的20%。凡地下室、半地下室覆土顶面相对于室外地坪设计标高不超过2.5米，具备日常维护及使用条件，绿化种植土层厚度大于0.9米的，可计入绿地率。

（2）低层住宅建筑至少应由不少于三个独立单元组成，相邻单元应至少共用一处单元墙体，且共用部分进深不应小于单元平均进深80%，共用部分标高应贯穿室内首层至屋顶，且该建筑顶层面积不应小于底层面积的60%。

7.6成果提交

7.6.1多测合一规划测绘承诺书，见附录A。

7.6.2 放线测量成果报告，见附录C。

7.6.3 验线测量成果报告，见附录D。

7.6.4 规划核实测量成果报告，见附录E。

7.6.5上交成果报告书、电子光盘。

7.6.6质量检查报告（由抽查单位提供）。

附录A “多测合一”测绘承诺书

******局“多测合一”测绘承诺书

沈阳市*****行政主管部门：

本公司承诺严格按照“多测合一”的有关技术规范、规程、规定和要求出具测绘成果报告，对成果报告的准确性、真实性、合法性（除委托方提供的基础资料外）负责，若发现有较大错误和重大遗漏，愿接受相应的处理及承担相应的法律责任。

测绘公司（盖章）

年月日

沈阳市****行政主管部门：

本公司承诺提供给本工程测绘机构的基础资料真实、准确、合法。并承诺若本工程测绘成果有错误或重大遗漏，无论哪方责任，愿立即停工，接受相关行政主管部门处理，并承担相应的法律责任。

委托方（盖章）

年月日

附录B拨地测量成果样例

沈阳市工程建设项目

拨地测量报告

工程建设名称：_____________________________________

建设地点：_________________________________________

建设工程规划(预)许可证或变更编号：__________________

委托单位： ________________________________________

测量单位：_________________________________________

测绘项目编号：_____________________________________

（测绘资质证书号： XXXXXXXXX）

年	月	日

沈阳市工程建设项目

拨地测量报告

编制者： ______________________

审核者： ______________________

批准人： ______________________

项目负责人：___________________

目录

1、拨地测量技术说明---------------------------------------------第*页

2、条件点的位置关系略图---------------------------------------第*页

3、条件点坐标成果表---------------------------------------------第*页

拨地测量技术说明

一、项目概述 受***公司委托，对其坐落于***，宗地号***的***项目条件点进行拨地测量。 甲方提供资料坐标系***，提供条件点**个，实际测绘成果平面坐标采用***，实测条件点**个，测量日期为*年*月*日。 二、作业依据 技术规程CJJ/T 8-2011《城市测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、《沈阳市工程建设“多测合一”技术规程》、***。 三、作业方法 ******** 四、质量结论 ******* 五、提交成果 1、条件点的位置关系略图。 2、条件点坐标成果表。 3、原条件点坐标表及关系略图。(由委托单位提供)

第1页

条件点的位置关系略图

项目编号：*******

| 坐标范围 | 32250,31500（图廓左下角坐标） |
| --- | --- |
| 比例尺1:3200 |  |
| 备注 |  |

绘制者：日期：检查者：日期：

复查者：日期：

第2页

条件点坐标成果表

单位：m

| 点号 | X |  | Y | 点号 | X |  | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 4621111.93 |  | 41500000.62 |  |  |  |  |
| J2 | 4621119.48 |  | 41500000.78 |  |  |  |  |
| J3 | 4600000.65 |  | 41500000.42 |  |  |  |  |
| J4 | 4600009.95 |  | 41500000.60 |  |  |  |  |
| 测量者 |  |  |  | 测量单位（盖章） |  |  |  |
| 检查者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核者 |  |  |  | 测量日期 |  |  |  |
| 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |

附录C放线测量成果样例

沈阳市工程建设规划核实

放线测量报告

工程建设名称：_____________________________________

建设地点：_________________________________________

建设工程规划(预)许可证或变更编号：__________________

委托单位： ________________________________________

测量单位：_________________________________________

测绘项目编号：_____________________________________

（测绘资质证书号： XXXXXXXXX）

年	月	日

沈阳市工程建设规划核实

放线测量报告

编制者： ______________________

审核者： ______________________

批准人： ______________________

项目负责人：___________________

目录

1、放线测量技术说明----------------------------------------------第*页

2、放线测量坐标成果表-------------------------------------------第*页

3、放线测量示意图-------------------------------------------------第*页

放线测量技术说明

一、项目概述 受***公司委托，对其坐落于***，建设工程规划许可证号***的***项目进行放线测量。 甲方提供资料坐标系***，项目审批**栋，本次测绘成果平面坐标采用***，工程放线**栋，放线栋号*** 。测量日期为*年*月*日。 二、作业依据 技术规程CJJ/T 8-2011《城市测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、《沈阳市工程建设“多测合一”技术规程》、*** 三、作业方法 ******** 四、质量结论 ******* 五、提交成果 1、放线测量坐标成果表 2、放线测量示意图

第1页

放线测量坐标成果表

单位：m

| 楼号 | 楼名 |  | 点号 | X | Y |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量者 |  |  |  | 测量单位（盖章） |  |  |  |
| 检查者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核者 |  |  |  | 测量日期 |  |  |  |
| 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |

放线测量示意图

附录D验线测量成果样例

沈阳市工程建设项目规划核实

验线测量报告

工程建设名称：_____________________________________

建设地点：_________________________________________

建设工程规划(预)许可证或变更编号：__________________

委托单位： ________________________________________

测量单位：_________________________________________

测绘项目编号：_____________________________________

（测绘资质证书号： XXXXXXXXX）

年	月	日

沈阳市工程建设项目规划核实

验线测量报告

编制者： ______________________

审核者： ______________________

批准者： ______________________

项目负责人：___________________

目录

1、验线测量技术说明-------------------------------------------第*页

2、验线测量坐标成果表（建筑物）-------------------------第*页

3、验线测量坐标成果表（宗地图）    -------------------第*页

4、验线测量示意图----------------------------------------------第*页

验线测量技术说明

一、项目概述 受***公司委托，对其坐落于***，建设工程规划许可证号***的***项目进行验线测量。 甲方提供资料坐标系***，项目审批**栋，本次测绘成果平面坐标采用***，验线**栋，验线栋号 *** 。测量日期为*年*月*日。 二、作业依据 技术规程CJJ/T 8-2011《城市测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、《沈阳市工程建设“多测合一”技术规程》、***。 三、作业方法 ******** 四、质量结论 ******* 五、提交成果 1、验线测量坐标成果表 2、验线测量示意图

第1页

验线测量坐标成果表（建筑物）

日期：单位：m

| 建设单位： |  |  | 工程名称： |  | 灰线号： | 工程许可证号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核对内容 |  | 核对结果 |  |  |  |  |  |
| 1#楼 | 建筑角点坐标 | 点号 | 实测坐标X/Y |  | 审批坐标X/Y | ∆X/∆Y | ∆ |
|  |  | L1 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  | L2 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  | L3 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  | 四至距离 | 位置 | 实测间距 |  | 审批间距 | ∆ |  |
|  |  | 东侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 南侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 西侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 北侧距** |  |  |  |  |  |
|  | 外轮廓情况 |  | 与总图基本相符/与总图不符时为空 |  |  |  |  |
| 2#楼 | 建筑角点坐标 | 点号 | 实测坐标X/Y |  | 审批坐标X/Y | ∆X/∆Y | ∆ |
|  |  | L1 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  | L2 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  | L3 | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |
|  | 四至距离 | 位置 | 实测间距 |  | 审批间距 | ∆ |  |
|  |  | 东侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 南侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 西侧距** |  |  |  |  |  |
|  |  | 北侧距** |  |  |  |  |  |
|  | 外轮廓情况 |  | 与总图基本相符/与总图不符时为空 |  |  |  |  |
| 测量者： |  |  | 计算者： |  | 检查者： | 审核者： |  |

第2页

验线测量坐标成果表（宗地图）

日期：单位：m

| 建设单位： |  |  | 工程名称： |  |  | 灰线号： | 工程许可证号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地红线折点 |  | 点号 | 实测红线X/Y |  |  | 放线宗地图 X/Y | ∆X/∆Y | ∆ |
|  |  | J1 | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |  |
|  |  | J2 | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |  |
| 核对内容 |  | 核对结果 |  |  |  |  |  |  |
| 围墙 | 围墙端点 折点 坐标 | 点号 | 实测坐标X/Y |  |  | 审批坐标X/Y | ∆X/∆Y | ∆ |
|  |  | W1 | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |  |
|  |  | W2 | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y |  |  |  |  |  |
|  | 后退用地间距 |  | 实测间距 |  |  | 审批间距 | ∆ |  |
|  | 总长 |  | 实测总长 |  |  | 审批批复总长 | ∆ |  |
|  | 围墙走向 |  | 与总图基本相符/与总图不符时为空 |  |  |  |  |  |
| 测量者： |  |  | 计算者： |  |  | 检查者： | 审核者： |  |

第3页

验线测量示意图

附录E规划核实测量成果样例

沈阳市建筑工程规划核实

竣工测量报告

建筑工程名称：住宅、商业（四期三组团）

建设地点：沈阳市和平区长白地区

建设用地规划(预)许可证或变更编号：建字第 210101****00008号

委托单位：沈阳****房地产开发有限公司

测量单位：沈阳****测绘有限公司

测绘项目号：****02772建筑许可第一卷

（测绘资质证书号：甲测资字210****）

年	月	日

沈阳市建筑工程规划核实

竣工测量报告

测量者： ______________________

检查者：_______________________

复查者： ______________________

项目负责人：___________________

成果资料目录

- 规划核实技术说明书···············共1 页

- 建筑工程竣工规划验收测量成果汇总表·······共1 页

- 建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（一）···共2 页

- 建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（二）···共1 页

- 建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（三）···共2 页

- 建筑工程分类面积、不计入容积率建筑面积成果表··共1 页

- 建筑工程规划、土地综合验收测量成果汇总表····共1 页

- 建筑工程地下建筑面积分类汇总表·········共1 页

- 建筑工程地下建筑面积分类表···········共1 页

- 建筑工程规划检测成果表·············共1 页

- 建筑工程平面图·················共 1页

- 建筑工程尺寸图·················共 1页

- 建筑工程基地面积图···············共 1页

- 建筑工程占地面积图···············共 1页

- 建筑工程单体立面图···············共 3 页

- 建筑工程单体建筑尺寸、面积图··········共 14 页

- 建筑工程地面泊车位置图·············共1页

- 建筑工程单体建筑照片··············共 3 页

- 规划核实竣工图·················共 1页

规划核实技术说明书

一、项目概况 受沈阳****房地产开发有限公司委托，根据沈阳市建设工程竣工规划核实暂行办法的规定，对其坐落于沈阳市和平区****，建设工程规划许可证号建字第 210101****00008号的住宅、商业（四期三组团）项目进行规划核实测量。 测绘成果平面坐标采用CGCS2000国家大地坐标系，高程1985国家高程系。竣工图采用1:500比例尺。规划核实测量内容包括****** 施测日期从2018年4月9日至2018年4月15日。 二、作业依据 技术规程CJJ/T 8-2011《城市测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、《沈阳市工程建设项目测绘技术规程》、*** 三、作业方法 ******** 四、质量结论 ******* 五、提交成果 ********

建筑工程竣工规划土地验收测量成果汇总表

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共1页

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沈阳****房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沈阳市和平区**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建字第 210101****00008号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅、商业（四期三组团） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 | 房屋用途 |  |  | 层数 |  |  | 最高高度（） |  | 审批位置 |  | 栋数 | 建筑占地面积 () |  |  | 地下建筑面积（） |  | 地上建筑面积 （） | 不计容面积() | 计容面积（） | 总建筑 面积 （） |  |
|  |  |  |  | 地下 | 地上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-18 | 普通住宅 |  |  | 0 | 34 |  | 104.75 |  | 水箱间 |  | 1 | 768.6 |  |  |  |  | 23037.4 |  | 23037.4 | 23037.4 |  |
| A-17 | 底层商业（裙楼），普通住宅，物业管理用房，地下设备夹层，地下设备间 |  |  | 2 | 33 |  | 102.98 |  | 水箱间 |  | 1 | 1474.8 |  |  | 828.5 |  | 23557.7 |  | 24386.2 | 24386.2 |  |
| D-1 | 商业建筑，地下设备夹层，地下设备间 |  |  | 2 | 20 |  | 100.08 |  | 水箱间 |  | 1 | 946.4 |  |  | 1261.9 |  | 14705.4 |  | 15967.3 | 15967.3 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3189.8 |  |  | 2090.4 |  | 61300.5 |  | 63390.9 | 63390.9 |  |
| 开放空间 面积 |  | 地下；地面；楼面；合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围墙 |  | 长度 |  |  |  | ； |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 经 济 指 标 |  | 建设基地出让（划拨）面积117099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 总建筑面积63390.9 |  |  |  |  | ㎡ |  |
|  |  | 建筑占地总面积3189.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 建筑密度14.7 |  |  |  |  | % |  |
|  |  | 计容总建筑面积63390.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 建筑容积率2.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑用地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 占建设基地面积 |  |  |  |  | % |  |
|  |  | 道路用地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 占建设基地面积 |  |  |  |  | % |  |
|  |  | 绿地总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 绿地率 |  |  |  |  | % |  |
|  |  | 集中绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 集中绿地率 |  |  |  |  | % |  |
|  |  | 地面停车泊位面积265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 占建设基地面积 |  |  |  |  | % |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（一）

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共2页

| 建筑名称 | 层次 | 批准数据(m,m2) |  | 实测数据(m,m2) |  | 差额数据(m,m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层高 | 面积 | 层高 | 面积 | 层高 | 面积 | % |
| A-18 | 一层 |  |  |  | 750.3 |  |  |  |  |
|  | 二层至三十四层 |  |  |  | 673.3*33 |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 68.2 |  |  |  |  |
|  | ∑地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑地上 |  | 23039.18 |  | 23037.4 |  | -1.78 | -0.01 |  |
|  | ∑ |  | 23039.18 |  | 23037.4 |  | -1.78 | -0.01 |  |
| A-17 | 地下二层 |  |  |  | 828.5 |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  | 1456.3 |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  | 1154.7 |  |  |  |  |
|  | 三层至三十三层 |  |  |  | 673.5*31 |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 68.2 |  |  |  |  |
|  | ∑地下 |  | 828.67 |  | 828.5 |  | -0.17 | -0.02 |  |
|  | ∑地上 |  | 23609.86 |  | 23557.7 |  | -52.16 | -0.2 |  |
|  | ∑ |  | 24438.53 |  | 24386.2 |  | -52.33 | -0.2 |  |
| D-1 | 地下二层 |  |  |  | 1261.9 |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  | 931.5 |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  | 931.5 |  |  |  |  |
|  | 三层至二十层 |  |  |  | 702.2*18 |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 202.8 |  |  |  |  |
|  | ∑地下 |  | 1261.63 |  | 1261.9 |  | +0.27 | +0.02 |  |
|  | ∑地上 |  | 14662.13 |  | 14705.4 |  | +43.27 | +0.3 |  |
| 备注：差额数据=实测数据-批准数据；百分比=差额数据/批准数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（一）

项目编号：****02772建筑许可第一卷第2页共2页

| 建筑名称 | 层次 | 批准数据(m,m2) |  | 实测数据(m,m2) |  | 差额数据(m,m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层高 | 面积 | 层高 | 面积 | 层高 | 面积 | % |
|  | ∑ |  | 15923.76 |  | 15967.3 |  | +43.54 | +0.3 |  |
| 备注：差额数据=实测数据-批准数据；百分比=差额数据/批准数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（二）

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共1页

| 名称 | 批准数据(m,m2) | 实测数据(m,m2) | 差额数据(m,m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地面积 | 21641.5 | 21641.5 | 0 |  |
| A-18(高度) | 104.75 | 104.73 | -0.02 |  |
| A-17(高度) | 103 | 102.98 | -0.02 |  |
| D-1(高度) | 100 | 100.08 | +0.08 |  |
| 备注：差额数据=实测数据-批准数据 |  |  |  |  |

建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（三）

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共2页

| 四至尺寸序号 | 批准数据(m) | 实测数据(m) | 差额数据(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.03 | 8.24 | +0.21 |  |
| 2 | 16.25 | 16.25 | 0 |  |
| 3 | 10.46 | 10.66 | +0.20 |  |
| 4 |  | 56.40 |  |  |
| 5 | 9.00 | 8.85 | -0.15 |  |
| 6 | 17.00 | 16.34 | -0.66 |  |
| 7 |  | 29.65 |  |  |
| 8 | 13.00 | 13.00 | 0 |  |
| 9 | 15.81 | 15.84 | +0.03 |  |
| 10 | 49.90 | 49.90 | 0 |  |
| 11 | 9.95 | 10.00 | +0.05 |  |
| 12 | 10.21 | 10.32 | +0.11 |  |
| 13 |  | 15.12 |  |  |
| 14 | 10.83 | 10.90 | +0.07 |  |
| 15 |  | 31.36 |  |  |
| 16 | 13.00 | 13.00 | 0 |  |
| 17 |  | 11.99 |  |  |
| 备注：差额数据=实测数据-批准数据 |  |  |  |  |

建筑工程规划数据、检测数据对比成果表（三）

项目编号：****02772建筑许可第一卷第2页共2页

| 名称 | 批准数据(m,m2) | 实测数据(m,m2) | 差额数据(m,m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 49.90 | 49.90 | 0 |  |
| 备注：差额数据=实测数据-批准数据 |  |  |  |  |

建筑工程分类面积、不计入容积率建筑面积成果表

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共1页

| 建筑名称 | 层次 | 实测建筑面积(㎡) |  |  |  |  | 不计入容积率 面积() | 不计容 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 | 商业 | 办公 | 住宅 |  |  |  |
| A-18 | 一层 |  | 750.3 |  |  |  |  |  |
|  | 二层至三十四层 |  |  |  | 673.3*33 |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 68.2 |  |  |  |
|  | ∑ |  | 750.3 |  | 22287.1 |  |  |  |
| A-17 | 地下二层 | 828.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  | 1456.3 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  | 481.1 | 228.7 | 444.8 |  |  |  |
|  | 三层至三十三层 |  |  |  | 673.5*31 |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 68.2 |  |  |  |
|  | ∑ | 828.5 | 1937.4 | 228.7 | 21391.5 |  |  |  |
| D-1 | 地下二层 | 1261.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层 |  | 931.5 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  | 931.5 |  |  |  |  |  |
|  | 三层至二十层 |  | 702.2*18 |  |  |  |  |  |
|  | 设备间 |  |  |  | 202.8 |  |  |  |
|  | ∑ | 1261.9 | 14502.6 |  | 202.8 |  |  |  |
| 总计 |  | 2090.4 | 17190.3 | 228.7 | 43881.4 |  |  |  |

建筑工程规划、土地综合验收测量成果汇总表

项目编号：****02772建筑许可第一卷共1页第1页

| 主要技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权出让合同编号 |  | * |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可证编号 (含基地内全部许可证) |  | 建字第 210101****00008号 |  |  |  |  |
| 土地出让面积 |  |  |  |  |  |  |
| 实测 建筑面积 | 地下 | 2090.4 |  | 其他 | 2090.4 |  |
|  | 地上 | 61300.5 |  | 商业 | 17190.3 |  |
|  | 总建筑面积 (地上地下面积之和) | 63390.9 |  | 办公 | 228.7 |  |
|  |  |  |  | 住宅 | 43881.4 |  |
| 建筑密度 | 建筑占地总面积 | 3189.8 |  | 批准建筑密度F | 27.4 | % |
|  | 实测建筑密度E | 14.7 | % | 密度差值(E-F) | -12.7 | % |
| 建筑容积率 | 计容总建筑面积 | 63390.9 |  | 批准建筑容积率H | 3.0 |  |
|  | 实测建筑容积率G | 2.9 |  | 容积率差值(G-H) | -0.1 |  |
| 绿地率 | 绿地总面积 |  |  | 批准绿地率J | 30 | % |
|  | 实测绿地率I |  | % | 绿地率差值(I-J) |  | % |
|  | 实测集中绿地面积 |  |  | 批准集中绿地率 L |  | % |
|  | 实测集中绿地率K |  | % | 集中绿地率差值(K-L) |  | % |
| 公共建筑用地面积 |  |  |  | 占基地使用面积 |  | % |
| 道路用地面积 |  |  |  | 占基地使用面积 |  | % |
| 地面停车泊位面积 |  |  |  | 占基地使用面积 |  | % |
| 工业企业内部办公及生活服务设施占地面积 |  |  |  | 占基地使用面积 |  | % |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

建筑工程地下建筑面积分类汇总表

项目编号：****02772建筑许可第一卷共1页第1页

| 建筑工程项目名称 |  |  |  |  | 住宅、商业（四期三组团） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程规划许可证编号 (含基地内全部许可证) |  |  |  |  | 建字第 210101****00008号 |  |  |  |  |  |
| 地下层次 |  |  |  |  | 地下二层、地下一层 |  |  |  |  |  |
| 地下建筑面积 |  |  | 商业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车库 | 单建停车库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 住宅配套停车库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非住宅配套停车库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下设备用房 |  |  |  | 2090.4 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  | 2090.4 |  |  |  |
| 审批面积（） |  | 2090.3 |  |  |  | 实测总面积（） |  | 2090.4 | 差值（） | +0.1 |
| 说明 | 差值=实测数据-审批数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑工程地下建筑面积分类表

项目编号：****02772建筑许可第一卷第1页共1页

| 建筑工程项目名称 |  |  |  | 住宅、商业（四期三组团） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程规划许可证编号(含基地内全部许可证) |  |  |  | 建字第 210101****00008号 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 | 地下层次 | 地下建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |
|  |  | 商业 | 办公 |  | 停车库 |  |  | 设备 | 小计 |  |
|  |  |  |  |  | 单建 | 住宅 | 非住宅 |  |  |  |
| A-17 | 地下二层 |  |  |  |  |  |  | 828.5 | 828.5 | 828.5 |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-1 | 地下二层 |  |  |  |  |  |  | 1261.9 | 1261.9 | 1261.9 |
|  | 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  | 2090.4 | 2090.4 | 2090.4 |
| 说明 | 1、单建为单建停车库；2、住宅为住宅配套停车库；3、非住宅为非住宅配套停车库；4、设备为地下设备用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑工程单体建筑照片

| 建筑物名称：A-17 |  |
| --- | --- |
| 拍摄位置：东 | 拍摄位置：南 |
| 拍摄位置：西 | 拍摄位置：北 |

建筑工程单体建筑照片

| 建筑物名称：A-18 |  |
| --- | --- |
| 拍摄位置：东 | 拍摄位置：南 |
| 拍摄位置：西 | 拍摄位置：北 |

建筑工程单体建筑照片

| 建筑物名称：D-1 |  |
| --- | --- |
| 拍摄位置：东 | 拍摄位置：南 |
| 拍摄位置：西 | 拍摄位置：北 |

附录F数字地形图分层及编码规定

1、要素分类与编码

1.1 要素分类

要素分类采用线分类法，要素类型按从属关系依次分为五级：大类、中类、小类、子类、图形代码。大类包括：定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质八大类；中类在上述各大类基础上划分出共45类，详见下表；地名要素作为隐含类以特殊编码方式在小类中具体体现。大类、中类不得重新定义和扩充，小类、子类根据需要可进行扩充，各大类依据点、线、面、注记要素子类型进一步细分为图层。

基础地理信息要素分类表(大类、中类)

| 序号 | 要素大类 | 要素中类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位基础 | 测量控制点 数学基础 |
| 2 | 水系 | 河流 沟渠 湖泊 水库 其他水系要素 水利及附属设施 |
| 3 | 居民地及设施 | 居民地 工矿及其设施 农业及其设施 公共服务及其设施 名胜古迹 宗教设施 科学观测站 其他建筑物及设施 |
| 4 | 交通 | 铁路 城际公路 城市道路 乡村道路 道路构造物及附属设施 水运设施 航道 空运设施 其他交通设施 |
| 5 | 管线 | 输电线 通信线 油、气、水输送主管道 城市管线 |
| 6 | 境界与政区 | 国外地区 国家行政区 省级行政区 地级行政区 县级行政区 乡级行政区 其他区域 |
| 7 | 地貌 | 等高线 高程注记点 水域等值线 水下注记点 自然地貌 人工地貌 |
| 8 | 植被与土质 | 农林用地 城市绿地 土质 |

1.2 要素编码

分类代码采用7位十进制数字码，分别为按数字顺序排列的大类、中类、小类、子类和图形代码，具体代码结构如下：

图形代码根据要素的几何特征和实际需要，可以分为点要素、线要素、面要素和辅助制图要素等类型。分别采用数字1、2、3、4（或其他数字）作为点要素、线要素、面要素和辅助制图要素的图形代码。

各个大类中增设辅助绘图编码（图元编码），一般作为编辑修改的临时备份使用，或作为参考背景，最后的成果应不存在。辅助编码，系统编码，包括更新范围线，错误标志点等作为管理或绘图用的辅助信息，作为方便应用的补充。

面心点作为面属性的稳定载体，在采集、准备、交换过程中使用，在可用注记等自动产生属性时，并不作为必须的内容；面属性表与面心点属性表一致，本标准选择面，删除面心点。

要素代码的确定主要体现在以下几个方面：

- 要素合并

原则上将符号相同、仅性质（或类型、等级）有差异的同族要素合并为一个要素，其性质信息在扩展属性表中表示。相应文字注记（点符号旁边的文字注记，面符号中间的文字注记）通过【属性】自动生成，不再另行存储，如各等级控制点合并成一个，等级在属性中表示；几种常年湖（包括淡水、咸水、苦水）合并，性质在属性里区分；有些属于专题信息的分类（比如：宾馆、电影院、邮局等）放在建筑物“用途”属性中。

- 要素添加

参照GB/T 20258.1-2007 《基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500 1:1 000 1:2000基础地理信息要素数据字典》和GB/T 20257.1-2007《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》中提及的部分要素的点、线、面等类型细分原则，进行了扩充增加，如花圃、花坛分点和面类型等。

- 要素删减

随着技术发展，原来不能信息化的辅助信息由于已经完全可以做到信息化，所以将原标准辅助信息删除，如棚房的角线等，删减了GB/T 20257.1-2007《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》中关于海洋要素的信息。

- 重新设计了“扩展属性结构”

GB/T 20258.1-2007 《基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》中列举的扩展属性方案中，几乎是一个要素对应一种结构，使“扩展属性结构”不利于数据库管理，本标准按照图层一致原则，针对各类点、线、面、注记图层重新设计了相应的“扩展属性表”结构。

- 增加格网、图廓、更新范围、问题标识点等作为任务安排、质量管理以及出图等辅助图形对象。

- 为了保密管理需要，增加了是否涉密字段。

2、要素几何类型

|  | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 点 | 各种点状要素，包括无向点和注记。 | 加油站、独立树、污水篦子 |
| 线 | 各种线状要素，包括简单线、复合线、有向点。 | 道路、首曲线 |
| 面 | 由闭合线构成的面状要素。 | 房屋、能通行的沼泽、花圃 |
| 注记 | 用给定的点位或线及输入的文本生成单点、多行或弧段注记。注记内容超过一个字符的，应将其全部字符内容作为一个整体进行标注。注记内容指向多边形区域的，注记定位点一般应放入相应的多边形中。 | 政府机关 |

3、图式符号分类

地形要素的“可视化符号描述”是根据现行国家标准GB/T 20257.1-2007 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》绘制。

本标准根据各符号特征及地理信息系统的特点，将图式符号分为七个类型。

|  | 英文代号 | 符号类型代码 | 符号定义 | 符号 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点状 符号 | G(Ground point) | 0 | 具有一定大小、颜色和方向的点类符号。 | 埋石图根点、阀门 |
| 简单线型符号 | L(Line) | 1 | 具有一定宽度和颜色的实线。 | 实线田埂、海岸线 |
| 复杂线型符号 | LC(Line complex) | 2 | 指按一定步距连续均匀地插入基本绘图指令、图元或文字而形成的线类符号。 | 干出线、 瀑布、跌水 |
| 两点比例类符号 | P (Proportion) | 3 | 根据两个基本点定位的、或按基线长度比例缩放的线类符号。 | 宣传橱窗、广告牌 |
| 四点结构类符号 | Y (Yacc) | 4 | 由有限个基本点定位的、可按定位点通过固定规律生成辅助线的线类符号。 | 单层桥、龙门吊 |
| 面状填充符号 | H (Hatch) | 5 | 指定范围线内按一定规则填充的面类符号。 | 旱地、果园 |
| 特殊类符号 | E (Extra symbol) | 6 | 指无法用上述5种符号定义规则描述，而需要编写特定程序实现的具有线状或面状特征的线类符号。 | 台阶、斜坡 |

辅助绘图要素是方便用户在绘制一些特殊符号或专题图时配合已有符号一起使用，辅助绘图要素没有实际意义，仅为与旧数据兼容过渡的需要，属于过程要素。

4、图式符号说明

各类符号定位规则在本规定没有描述的，参阅国家标准GB/T 20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》。

4.1 点状符号G（符号类型代码：0）

采集定位点，依据编码及定位点坐标绘制的符号。

如：三角点、废弃小矿井等。

绘制规则：

- 外形为圆形、矩形、三角形等重心对称符号，定位点在其图形的几何中心；宽底符号（烟囱、独立石等），定位点在其底线的中心；

- 底部为直角形的符号（风车、路标等），定位点在直角的顶点；

- 几种图形组成的符号（气象站、雷达站等），定位点在其下方图形的中心或交叉点。

5、颜色规定

按GB/T 20257.1-2007国标颜色分色绘制。

| 颜色名称 | 颜色号 | CMYK值 | RGB值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白色 | 7 | K100 | 255,255,255 |
| 灰 | 8 | C52,M43,Y43,K7 | 128,128,128 |
| 品红 | 257 | M100 | 255,0,191 |
| 深天蓝色 | 256 | C100 | 0,174,239 |
| 翠绿色 | 258 | C100,Y100 | 0,166,81 |
| 沙褐色 | 259 | M40,Y100,K30 | 185,124,15 |
| 红 | 264 | M100,Y100 | 237,28,36 |
| 玫瑰红 | 274 | M80 | 239,91,161 |
| 土黄 | 275 | M30,Y100 | 253,185,19 |
| 浅天蓝色 | 276 | C10 | 225,244,253 |

5.1 简单线型符号L（符号类型代码：1）

指由两点及其以上定位连线的实线，具有不同宽度和颜色的实线要素。定位在线的中心。

如：城市道路边线、田埂线等。

绘制规则：

采集地物线特征点。

5.2 复杂线型符号LC（符号类型代码：2）

指按一定规律均匀地插入图元的线型符号，而生成的复杂线符号。

如：虚线、点线、围墙、栏栅等。

绘制规则：

采用前进方向的左侧绘制符号，即在符号右侧采集地物线特征点。

5.3 两点比例类符号P（符号类型代码：3）

根据两个基本点定位的、或按基线长度比例缩放的线类符号。

绘制规则：

- 有向两点类符号：具有形状、大小、颜色、方向的两点类符号；其符号图形、大小固定，第一点为符号的定位点；第二点与第一点组成的方向构成符号的方向，为符号的定向点。

如：污水箅子、河流（水渠）流向等。

- 其他两点比例类符号：复杂的两点比例线类符号；其符号整体是依据两基准点的长度和方向按比例缩放绘制。

如：宣传橱窗等。

5.4 结构类符号Y（符号类型代码：4）

通过有限点定位，符号表达通过点位间相对位置关系描述。

如：龙门吊、单层桥等。

绘制规则：

采用逆时针绘制四个定位点。

5.5面状填充符号H（符号类型代码：5）

在闭合的范围线内，按一定规则填充色块或特征符号的面状符号。

如：水库、沙地、稻田、沼泽地等。

绘制规则：

画边界，闭合后即自动填充符号。

5.6 特殊类符号E（符号类型代码：6）

指无法完全以常规符号描述语言定义实现，部分由程序实现的符号。如：台阶、斜坡等。

地物定位点有时需要“转向”，“转折”，“分段”等属性配合。

绘制规则：

各类符号有独立的方法，详见符号的绘制说明。

6、基础地理信息数据分层

空间要素采用分层的方法进行组织管理，层名称及各层要素见下表。

| 大类 | 图层名称 | 几何类型 | 属性表名 | 层颜色 | 显示 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位基础 | 控制点 | 点 | 控制点属性表 | 7 | 1 |
|  | 控制点注记 | 注记 | 控制点注记属性表 | 7 | 1 |
|  | 定位基础线 | 线 | 定位基础线属性表 | 7 | 1 |
| 水系 | 水系点 | 点 | 水系点属性表 | 256 | 20 |
|  | 水系线 | 线 | 水系线属性表 | 256 | 21 |
|  | 水系面 | 面 | 水系面属性表 | 256 | 22 |
|  | 水系注记 | 注记 | 水系注记属性表 | 256 | 23 |
| 居民地及设施 | 房屋面 | 面 | 房屋面属性表 | 7 | 2 |
|  | 居民地点 | 点 | 居民地点属性表 | 7 | 3 |
|  | 居民地线 | 线 | 居民地线属性表 | 7 | 4 |
|  | 居民地面 | 面 | 居民地面属性表 | 7 | 5 |
|  | 居民地注记 | 注记 | 居民地注记属性表 | 7 | 6 |
|  | 设施点 | 点 | 设施点属性表 | 7 | 7 |
|  | 设施线 | 线 | 设施线属性表 | 7 | 8 |
|  | 设施面 | 面 | 设施面属性表 | 7 | 9 |
|  | 设施注记 | 注记 | 设施注记属性表 | 7 | 10 |
| 交通 | 交通点 | 点 | 道路附属设施点属性表 | 7 | 11 |
|  | 交通线 | 线 | 道路附属设施线属性表 | 7 | 12 |
|  | 交通中心线 | 线 | 道路中心线属性表 | 7 | 13 |
|  | 交通面 | 面 | 道路附属设施面属性表 | 7 | 14 |
|  | 交通注记 | 注记 | 交通注记属性表 | 7 | 15 |
| 管线 | 管线点 | 点 | 管线附属设施点属性表 | 7 | 16 |
|  | 管线线 | 线 | 管线附属设施线属性表 | 7 | 17 |
|  | 管线面 | 面 | 管线附属设施面属性表 | 7 | 18 |
|  | 管线注记 | 注记 | 管线注记属性表 | 7 | 19 |
| 境界与政区 | 境界点 | 点 | 行政区划界点属性表 | 7 | 24 |
|  | 境界线 | 线 | 行政区划界线属性表 | 7 | 25 |
|  | 境界面 | 面 | 行政区划界面属性表 | 7 | 26 |
|  | 境界注记 | 注记 | 境界注记属性表 | 7 | 27 |
| 地貌 | 等高线 | 线 | 等高线属性表 | 259 | 33 |
|  | 高程点 | 点 | 高程点属性表 | 259 | 32 |
|  | 地貌点 | 点 | 地貌点属性表 | 259 | 28 |
|  | 地貌线 | 线 | 地貌线属性表 | 259 | 29 |
|  | 地貌面 | 面 | 地貌面属性表 | 259 | 30 |
|  | 地貌注记 | 注记 | 地貌注记属性表 | 259 | 31 |
| 植被与土质 | 植被点 | 点 | 植被点属性表 | 258 | 34 |
|  | 植被线 | 线 | 植被线属性表 | 258 | 35 |
|  | 植被面 | 面 | 植被面属性表 | 258 | 36 |
|  | 植被注记 | 注记 | 植被注记属性表 | 258 | 37 |
| 图廓 与其他 | 图廓 | 面 | 图廓属性表 | 5 | 38 |
| 更新区域 | 更新区域 | 面 | 更新区域属性表 | 7 | 39 |
| 问题标识点 | 问题标记点 | 点 | 问题标记属性表 | 7 | 40 |

7、基础地理信息数据代码表

| 要素 代码 | 要素名称 | 图层名称 | 原图层名称 | 原四位 编码 | 图式符号 |  | 几何 类型 | 符号 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1:500 1:1000 | 1:2000 |  |  |  |
| 1000000 | 定位基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000 | 测量控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101011 | 大地原点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：凤凰山—点名；123.5—高程 |
| 1101021 | 三角点 | 控制点 | 控制点 | 1110 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：张湾岭—点名；156.00—高程。一等/二等/三等/四等在属性里区分 |
| 1101024 | 土堆上的三角点 | 控制点 | 控制点 | 1120 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：黄土岗—点名；203.623—高程 |
| 1101025 | 工程三角点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：苏家屯—点名； |
| 1101031 | 埋石图根点 | 控制点 | 控制点 | 1170 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：12—点名；275.46—高程 |
| 1101034 | 土堆上的埋石图根点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：16—点名；165.7—高程 |
| 1101035 | 不埋石图根点 | 控制点 | 控制点 | 1180 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：19—点名；165.53—高程 |
| 1101041 | 小三角点 | 控制点 | 控制点 | 1130 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：摩天岭—点名；294.91—高程 |
| 1101044 | 土堆上的小三角点 | 控制点 | 控制点 | 1140 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：张庄—点名；156.71—高程 |
| 1101051 | 导线点 | 控制点 | 控制点 | 1150 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：A1—点名；123.25—高程 |
| 1101054 | 土堆上的导线点 | 控制点 | 控制点 | 1160 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：A1—点名；123.25—高程 |
| 1102011 | 水准原点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：I—等级；京石5-点名点号；32.805—高程 |
| 1102021 | 水准点 | 控制点 | 控制点 | 1210 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：II—等级；京石5-点名点号；32.805—高程 |
| 1102031 | 外业实测点 | 控制点 | 点图层 | 0 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：123.25—高程 |
| 1103011 | 卫星定位连续运行站点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：A1—点名；123.25—高程 |
| 1103021 | 卫星定位等级点 | 控制点 | 控制点 | 1300 |  |  | 点 | 0 | A/B/C/D/E级别在属性里区分 |
| 1104011 | 重力点 | 控制点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 1104021 | 独立天文点 | 控制点 | 控制点 | 1410 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：照壁山—点名；24.540—高程 |
| 1200000 | 数学基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201002 | 内图廓线 | 定位基础线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 1202002 | 坐标网线 | 定位基础线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 190000 | 控制点注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990001 | 控制点点名注记 | 控制点注记 | 控制点注记 | 1001 |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 1990002 | 测量控制点点号及高程注记 | 控制点注记 | 控制点注记 | 1001 |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 200000 | 水系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210000 | 河流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101012 | 地面河流单线 | 水系线 | 水系界线 | 6112 |  |  | 线 | 1 |  |
| 2101013 | 地面河流面 | 水系面 | 面状水系 | 6110 |  |  | 面 | 5 |  |
| 2101014 | 地面河流边线 | 水系线 | 水系界线 | 6111 |  |  | 线 | 1 |  |
| 2101022 | 地下河段线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2101023 | 地下河段面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2101032 | 地下河段出入口 | 水系线 | 水系线状设施 | 6141 |  |  | 线 | 3 |  |
| 2101042 | 消失河段线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6131、6132 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2101043 | 消失河段面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2102002 | 时令河线 | 水系线 | 水系界线 | 6121、6122 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2102003 | 时令河面 | 水系面 | 面状水系 | 6120 |  |  | 面 | 5 |  |
| 2103002 | 干涸河线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2103003 | 干涸河面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2103004 | 水系坡脚线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2103005 | 水涯线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 220000 | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201002 | 运河边线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2201003 | 运河 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2202012 | 地面干渠线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6320 |  |  | 线 | 1 |  |
| 2202013 | 地面干渠 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2202023 | 高于地面干渠 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2203012 | 地面支渠线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6310 |  |  | 线 | 1 |  |
| 2203013 | 地面支渠面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2203022 | 高于地面支渠线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2203023 | 高于地面支渠面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2203032 | 地下渠 | 水系线 | 水系线状设施 | 6330 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2203041 | 地下渠出水口 | 水系点 | 水系线状设施 | 6331 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2203052 | 沟堑（未加固） | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2203054 | 沟堑（已加固） | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2204002 | 坎儿井-线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6520 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2204004 | 坎儿井-竖井 | 水系点 | 水系点状设施 | 6520 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2206002 | 输水渡槽线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6470 |  |  | 线 | 3 |  |
| 2206003 | 输水渡槽 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2207002 | 输水隧道入口 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 2207003 | 输水隧道 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2208002 | 倒虹吸 | 水系线 | 水系线状设施 | 6480 |  |  | 线 | 3 |  |
| 2208003 | 倒虹吸 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2209001 | 涵洞不依比例单边 | 水系点 | 线状道路交通 |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2209002 | 涵洞(不依比例) | 水系线 | 线状道路交通 | 4512 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 2209003 | 涵洞(依比例) | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2209004 | 涵洞依比例单边 | 水系线 | 线状道路交通 | 4511 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210002 | 单线干沟 | 水系线 | 水系线状设施 | 6341 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210003 | 双线干沟面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2210004 | 双线干沟 | 水系线 | 水系线状设施 | 6342 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210005 | 水渠堤岸(未加固坎式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210006 | 水渠堤岸(加固坎式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210007 | 水渠堤岸(未加固斜坡式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2210008 | 水渠堤岸(加固斜坡式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 230000 | 湖泊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301012 | 湖泊边线 |  |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2301013 | 湖泊 | 水系面 | 面状水系 | 6210 |  |  | 面 | 5 | 淡/咸/盐/苦在属性里区分 |
| 2301023 | 池塘 | 水系面 | 面状水系 | 6240 |  |  | 面 | 5 | 养殖类型属性项：鱼、虾、蟹、塘等，注记内容自动根据属性自动生成 |
| 2301024 | 池塘线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2301025 | 池塘线(未加固坎) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2301026 | 池塘线(加固坎式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2301027 | 池塘线(未加固斜坡式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2301028 | 池塘线(加固斜坡式) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2302003 | 时令湖 | 水系面 | 面状水系 | 6220 |  |  | 面 | 5 | 有水月份；淡/咸/盐/苦在属性里区分 |
| 2303003 | 干涸湖 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 240000 | 水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401012 | 水库边线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2401013 | 水库 | 水系面 | 面状水系 | 6230 |  |  | 面 | 5 |  |
| 2401023 | 建筑中水库 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2402003 | 溢洪道面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2402004 | 溢洪道边线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2403002 | 泄洪洞、出水口 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 260000 | 其他水系要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601001 | 水系交汇处点 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2601002 | 水系交汇处 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2604002 | 高水界 | 水系线 | 水系界线 | 6113 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2605003 | 岸滩-沙泥滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2605004 | 岸滩-沙砾滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2605005 | 岸滩-沙滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2605006 | 岸滩-泥滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2606003 | 水中滩-沙滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2606004 | 水中滩-石滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2606005 | 水中滩-沙泥滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2606006 | 水中滩-沙砾滩 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2607001 | 泉 | 水系点 | 水系点状设施 | 6530 |  |  | 点 | 0 | 旁边注记根据“属性”自动生成，矿/温/喷/间/毒在属性里区分 |
| 2608001 | 水井点 | 水系点 | 水系点状设施 | 6510 |  |  | 点 | 0 | 旁边注记根据“属性”自动生成，咸/苦/毒/流/温/干/枯在属性里区分 |
| 2608003 | 水井面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动填充 |
| 2609001 | 地热井 | 水系点 | 水系点状设施 | 6550 |  |  | 点 | 0 | 旁边注记根据“属性”自动生成 |
| 2610003 | 高于地面无盖的贮水池、水窖（坎式） | 水系面 | 面状公共设施 | 3382 |  |  | 面 | 5 | 水—符号注记内容，由符号生成 逆时针绘制 |
| 2610004 | 低于地面无盖的贮水池、水窖 | 水系面 | 面状公共设施 | 3381 |  |  | 面 | 5 | 水—符号注记内容，由符号生成 |
| 2610005 | 高于地面有盖的贮水池、水窖（坎式） | 水系面 | 面状公共设施 | 3383 |  |  | 面 | 5 | 水—符号注记内容，由符号生成 逆时针绘制 |
| 2610006 | 低于地面有盖的贮水池、水窖 | 水系面 | 面状公共设施 | 3383 |  |  | 面 | 5 | 水—符号注记内容，由符号生成 非矩形水池，可用“K”键指定辅助线绘制位置 |
| 2610007 | 高于地面无盖的贮水池、水窖（斜坡式） | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2610008 | 高于地面有盖的贮水池、水窖（斜坡式） | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2611002 | 瀑布、跌水 | 水系线 | 水系点状设施 | 6540 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2612013 | 能通行沼泽、湿地 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 2612023 | 不能通行沼泽、湿地 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 2613011 | 河流流向 | 水系点 | 水系点状设施 | 6710 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2613021 | 沟渠流向-单向 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2613024 | 沟渠流向-往复 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2613031 | 潮汐流向-涨潮 | 水系点 | 水系点状设施 | 6720 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2613034 | 潮汐流向-落潮 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2700000 | 水利及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2701013 | 干堤面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2701014 | 干堤顶线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2701022 | 一般堤中心线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2701023 | 一般堤面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2701024 | 斜坡式堤 | 水系线 | 水系线状设施 | 6462 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2701025 | 堤(不依比例) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2701026 | 斜坡式堤(不依比例) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2701027 | 坎式土堤 | 水系线 | 水系线状设施 | 6461 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2702011 | 通车水闸(不依比例) | 水系点 | 水系点状设施 | 6413 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2702012 | 通车水闸线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6411 |  |  | 线 | 3 |  |
| 2702013 | 通车水闸面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成； |
| 2702014 | 不能通车水闸(不依比例) | 水系点 | 水系点状设施 | 6414 |  |  | 点 | 0 |  |
| 2702015 | 不能通车水闸线 | 水系线 | 水系线状设施 | 6412 |  |  | 线 | 3 |  |
| 2702016 | 不能通车水闸(依比例) | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成； |
| 2702017 | 不能走人的水闸 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2702018 | 不能走人的水闸线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 2702019 | 不能走人的水闸面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成； |
| 2702020 | 水闸房屋 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2702023 | 船闸面 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成； |
| 2702024 | 能通车船闸线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 2702025 | 不能通车船闸线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 2702026 | 不能走人船闸线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 2703001 | 扬水站 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2705002 | 滚水坝(半依比例) | 水系线 | 水系线状设施 | 6420 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2705003 | 滚水坝(依比例) | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2706002 | 拦水坝(半依比例) | 水系线 | 水系界线 | 6430 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2706003 | 拦水坝(依比例) | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2707002 | 斜坡式制水坝 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 6 |  |
| 2707003 | 制水坝 | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 2707004 | 直立式制水坝 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2707005 | 石垄式制水坝 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708012 | 直立式防洪墙加固岸 | 水系线 | 水系界线 | 6452、6454 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708013 | 斜坡式防洪墙加固岸 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 6 |  |
| 2708014 | 有防洪墙加固岸中心线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2708015 | 直立式一般加固岸 | 水系线 | 水系界线 | 6552 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708016 | 直立式有栅栏的加固岸 | 水系线 | 水系界线 | 6456 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708017 | 斜坡式有栅栏的加固岸 | 水系线 | 水系界线 | 6455 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708018 | 斜坡式一般加固岸 | 水系线 | 水系界线 | 6451、6453 |  |  |  |  |  |
| 2708022 | 直立式防洪墙有栅栏加固岸 | 水系线 | 水系线 | 6551 |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708023 | 斜坡式防洪墙有栅栏加固岸 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708024 | 无防洪墙加固岸中心线 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708025 | 水域附属设施 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2708026 | 水域护栏 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2708027 | 港监设施 | 水系点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 2708028 | 防汛墙 | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 290000 | 水系辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2991001 | 水系(实线) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 2991002 | 水系(虚线) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2991003 | 水系(点线) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2991004 | 水系(空线) | 水系线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 2991005 | 水系(面) | 水系面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 290000 | 水系注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2990001 | 江、河、运河等水系注记(2.5) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 2990002 | 江、河、运河等水系注记(3.0) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：320; 字宽：320 |
| 2990003 | 江、河、运河等水系注记(3.5) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：370; 字宽：370 |
| 2990004 | 江、河、运河等水系注记(4.5) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：480; 字宽：480 |
| 2990005 | 江、河、运河等水系注记(5.0) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：530; 字宽：530 |
| 2990006 | 江、河、运河等水系注记(6.0) | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：640; 字宽：640 |
| 2990007 | 水深注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 2990008 | 水系注记 | 水系注记 | 水系注记 | 6010 |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 2990009 | 时令河注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 2990010 | 其他河流注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；250；250 |
| 2990011 | 干渠名称注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；300；300 |
| 2990012 | 支渠名称注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；250；250 |
| 2990013 | 坎儿井注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990014 | 输水渡槽注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990015 | 其他沟渠注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990016 | 常年湖注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；350；350 |
| 2990017 | 池塘注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；250；250 |
| 2990018 | 时令湖注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；300；300 |
| 2990019 | 其他湖泊注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；250；250 |
| 2990020 | 水库注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；450；450 |
| 2990021 | 建设中水库注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；350；350 |
| 2990022 | 其他水库注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；300；300 |
| 2990023 | 其他海洋要素注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；250；250 |
| 2990024 | 泉注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990025 | 水井注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990026 | 贮水池注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990027 | 瀑布、跌水注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990028 | 沼泽地注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990029 | 其他水利要素注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990030 | 水闸注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990031 | 扬水站、水轮泵、抽水站注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990032 | 拦水坝注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 2990033 | 其他水利及附属设施注记 | 水系注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；250；250 |
| 300000 | 居民地及设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310000 | 居民地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103013 | 一般房屋 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2110 |  |  | 面 | 5 | 属性内容：砼—房屋结构；5—楼层数目，砼/砖/混/木/坚/毡/石/土/草/未注明/未调绘 |
| 3103014 | 有地下室的房屋 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 属性内容：砼—房屋结构；5—楼层数目；2—地下房屋层数 |
| 3103015 | 简易房屋 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2120 |  |  | 面 | 5 | 简—由面符号自动生成 |
| 3103016 | 地下室 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3103017 | 房屋（空线） | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3103018 | 房屋（实线） | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 3103019 | 房屋（虚线） | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3103023 | 建筑中房屋 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2130 |  |  | 面 | 5 | 建—由面符号自动生成 |
| 3104003 | 突出房屋 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3105003 | 高层房屋 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3106003 | 棚房（无墙的） | 房屋面 | 面状建筑物 | 2150 |  |  | 面 | 5 | 边缘角点由符号自动生成 |
| 3106004 | 棚房（一边有墙的） | 房屋面 | 面状建筑物 | 2150 |  |  | 面 | 5 | 边缘角点由符号自动生成 |
| 3106005 | 棚房（四边有墙的） | 房屋面 | 面状建筑物 | 2150 |  |  | 面 | 5 | 边缘角点由符号自动生成 |
| 3107003 | 破坏房屋 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2140 |  |  | 面 | 5 | 破—符号注记内容，由面符号自动生成 |
| 3108003 | 架空房 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2160 |  |  | 面 | 5 | 属性内容：砼—房屋结构，3—房屋层数；注记自动生成； |
| 3109003 | 廊房 | 房屋面 | 面状建筑物 | 2170 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3109004 | 飘楼 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3109005 | 天井 | 房屋面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3109006 | 建筑物下坡道 | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 3109007 | 建筑物轮廓线 | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 3110011 | 地面窑洞(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2210 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3110012 | 地面窑洞(依比例) | 居民地线 | 建筑物界线 | 2210 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3110013 | 地面窑洞 | 居民地面 | 面状建筑物 | 2210 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3110014 | 建筑物下通道 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2390 |  |  | 线 | 4 |  |
| 3110021 | 地下窑洞(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2230 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3110023 | 地下窑洞(依比例) | 居民地面 | 面状建筑物 | 2230 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3110031 | 蒙古包、放牧点(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2240 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3110033 | 蒙古包、放牧点(依比例) | 居民地面 | 面状建筑物 | 2240 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3111011 | 国务院 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3111021 | 省级行政区政府 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3111031 | 地级行政区政府 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3111041 | 县级行政区政府 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3111051 | 乡级行政区政府 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3111061 | 村委会 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 320000 | 工矿及其设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202011 | 竖井井口(圆)(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3141 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3202013 | 竖井井口面 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3202014 | 竖井井口(方)(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3141 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3202021 | 斜井井口(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3142 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3202031 | 平峒洞口(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3143 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3202041 | 开采的小矿井 | 设施点 | 点状公共设施 | 3144 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3202051 | 矿井通风口箭头 | 设施点 | 点状公共设施 | 3142 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3203002 | 露天采掘场陡坎 | 设施线 | 线状公共设施 | 3180 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3203003 | 露天采掘场 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3203004 | 露天采掘场斜坡 | 设施线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3204002 | 乱掘地陡坎 | 设施线 | 线状地貌 | 8670 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3204003 | 乱掘地 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3205001 | 管道井(油、气) | 设施点 | 点状公共设施 | 3170 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3206001 | 盐井 | 设施点 | 点状公共设施 | 3160 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3207001 | 废弃的竖井井口(圆)(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3151 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3207003 | 废弃的矿井井口面 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 另附注记，如：油 |
| 3207004 | 废弃的竖井井口(方)(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3207011 | 废弃的斜井井口 | 设施点 | 点状公共设施 | 3152 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3207021 | 废弃的平峒洞口 | 设施点 | 点状公共设施 | 3153 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3207031 | 废弃的小矿井 | 设施点 | 点状公共设施 | 3154 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3208003 | 海上平台 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3209011 | 探井(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3120 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3209013 | 探井(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3209023 | 探槽 | 设施面 |  | 3130 |  |  | 面 | 5 | 探、车等类型在属性项中填写，填写后自动标于图面 |
| 3209031 | 钻孔 | 设施点 | 点状公共设施 | 3110 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3210001 | 液、气贮存设备(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3210003 | 液、气贮存设备(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211011 | 散热塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211013 | 散热塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211021 | 蒸馏塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211023 | 蒸馏塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211031 | 瞭望塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211033 | 瞭望塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211041 | 水塔(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3262 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211043 | 水塔(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3262 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211051 | 水塔烟囱(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3263 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211053 | 水塔烟囱(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3263 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211054 | 塔形建筑物（不依比例） | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211055 | 塔形建筑物（依比例） | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3211061 | 烟囱(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3271 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3211063 | 烟囱(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3271 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3211072 | 烟道 | 设施线 | 公共设施界线 | 3272 |  |  | 线 | 1 |  |
| 3211074 | 架空烟道 | 设施线 | 公共设施界线 | 3273 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3211081 | 放空火炬 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3212001 | 盐田、盐场 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3212003 | 盐田、盐场 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3213001 | 窑(临时点) | 设施点 | 点状公共设施 | 3761 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3213003 | 堆式窑 | 设施面 | 面状公共设施 | 3761 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 逆时针绘制 |
| 3213004 | 台式窑、屋式窑 | 设施面 | 面状公共设施 | 3762 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3214002 | 露天设备点 | 设施点 | 点状公共设施 | 3292 |  |  | 点 | 0 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3214003 | 单个露天设备范围面 | 设施面 | 面状公共设施 | 3291 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3214004 | 毗连成群的露天设备面 | 设施面 |  | 3290 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3214005 | 工地 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3214006 | 工地 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3215012 | 传送带(1:2000) | 设施线 | 线状建筑设施 | 3233 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3215013 | 地面上的传送带 | 设施面 |  | 3231 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3215014 | 架空的传送带 | 设施面 |  | 3231 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3215015 | 地面下的传送带 | 设施面 |  | 3232 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3215016 | 架空的传送带支柱 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3215021 | 固定的起重机 | 设施点 | 点状公共设施 | 3210 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3215022 | 有轨道的起重机 | 设施线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 逆时针绘制 |
| 3215032 | 龙门吊 | 设施线 | 线状公共设施 | 3221 |  |  | 线 | 4 |  |
| 3215034 | 天吊 | 设施线 | 线状公共设施 | 3222 |  |  | 线 | 4 |  |
| 3215041 | 装卸漏斗(斗在墙上) | 设施点 | 点状公共设施 | 3240 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3215043 | 装卸漏斗(斗在中间) | 设施面 |  | 3240 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 逆时针绘制 |
| 3215044 | 装卸漏斗(斗在一侧) | 设施面 |  | 3240 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 逆时针绘制 |
| 3215045 | 漏斗(斗在坑内) | 设施面 |  | 3240 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 逆时针绘制 |
| 3215052 | 滑槽线 | 设施线 | 线状公共设施 | 3250 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3215053 | 滑槽面 | 设施面 |  | 3250 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3215061 | 地磅 | 设施点 | 点状公共设施 | 3740 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3215063 | 地磅（依比例） | 设施面 |  | 3740 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3215065 | 地磅（有雨罩） | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3216003 | 货栈 | 设施面 | 面状公共设施 | 3750 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3216004 | 无平台的露天货栈 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 330000 | 农业及其设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301011 | 抽水站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3340 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3302001 | 饲养场(不依比例) | 设施点 |  | 3360 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3302003 | 饲养场 | 设施面 | 面状公共设施 | 3360 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3302004 | 饲养场（大型） | 设施面 | 面状公共设施 |  |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3303003 | 水产养殖场 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 紫菜——产品名称，填写在【类型】属性项，符号自动进行标注 |
| 3304001 | 温室、大棚(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3371 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3304003 | 温室、大棚(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3371 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3305001 | 粮仓(库)(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3312 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3305003 | 粮仓(库)(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3311 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3305004 | 粮仓群 | 设施面 |  | 333 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3305005 | 青储窖 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3306011 | 水磨房、水车 | 设施点 | 点状公共设施 | 3320 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3306021 | 风磨房、风车 | 设施点 | 点状公共设施 | 3330 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3306033 | 打谷场 | 设施面 | 面状公共设施 | 3350 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3306043 | 贮草场 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 属性内容：草、煤、预填写【备注】项，中间注记由面状符号自动生成 |
| 3306051 | 药浴池 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3306061 | 积肥池(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3392 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3306063 | 积肥池(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3391 |  |  | 面 | 5 |  |
| 340000 | 公共服务及其设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3401011 | 学校(1:2000) | 设施点 | 点状公共设施 | 3460 |  |  | 点 | 0 | 在1：2000地形图上，当轮廓线内不能容纳文字注记时，用此符号表示 |
| 3401021 | 医院 | 设施点 | 点状公共设施 | 3470 |  |  | 点 | 0 | 在1：2000地形图上，当轮廓线内不能容纳文字注记时，用此符号表示 |
| 3401031 | 馆 | 设施面 |  |  |  |  | 点 | 0 | 中间注记由面状符号自动生成 科、博、展、体在【类型】属性项中填写 |
| 3402011 | 宾馆、饭店 | 设施点 | 地理位置点 | 2102 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3402021 | 商场超市 | 设施点 | 地理位置点 | 2103 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3403011 | 游乐场 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3403021 | 公园 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3403024 | 街头坐椅 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3403031 | 陵园 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3403041 | 动物园 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3403051 | 植物园 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 2007数据字典：制图不表示 |
| 3403061 | 剧场、电影院 | 设施点 | 地理位置点 | 2104 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3404013 | 露天体育场 | 设施面 | 面状公共设施 | 3482 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3404014 | 球场 | 设施面 | 面状公共设施 | 3484 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3404015 | 露天体育场司令台 | 设施面 | 面状公共设施 | 3483 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3404016 | 露天体育场门洞 | 设施线 |  |  |  |  | 线 | 4 | 逆时针绘制 |
| 3404017 | 无看台露天体育场 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3404018 | 露天体育场看台 | 设施线 | 公用设施界线 | 3482 |  |  | 线 | 1 |  |
| 3404019 | 露天体育场跑道 | 设施线 | 公用设施界线 | 3481 |  |  | 线 | 6 |  |
| 3404020 | 健身设施 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3404021 | 人防工事 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3404022 | 公房地下室 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3404023 | 重大危险源 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3404031 | 体育馆 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3404043 | 游泳场、池(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3490 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3404044 | 泳场、池范围面(点线)(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3404051 | 跳伞塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3404053 | 跳伞塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3404063 | 露天舞台 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3405011 | 电视台 | 设施点 | 地理位置点 | 2105 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405021 | 电信局 | 设施点 | 地理位置点 | 2106 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405031 | 邮局 | 设施点 | 地理位置点 | 2107 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405041 | 电视发射塔 | 设施点 | 点状公共设施 | 3580 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405043 | 电视发射塔 | 设施面 |  | 3580 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3405051 | 移动通信塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405053 | 移动通信塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3405061 | 微波塔(不依比例) | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405063 | 微波塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3405071 | 电话亭 | 设施点 | 点状公共设施 | 3561 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405081 | 无线电杆、塔(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3571、3572 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3405083 | 无线电杆、塔(依比例) | 设施面 |  | 3571、3572 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3406011 | 公共厕所 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3406013 | 厕所 | 设施面 | 面状公共设施 | 3551 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3406014 | 公厕指示牌 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3406015 | 化粪池 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3406021 | 垃圾台、场(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3552 |  |  | 点 | 0 | 1：2000不表示 |
| 3406023 | 垃圾台、场(依比例) | 设施面 |  | 3552 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3406024 | 垃圾场(依比例) | 设施面 |  | 3552 |  |  | 面 | 5 | 中间注记由面状符号自动生成 |
| 3406025 | 垃圾间（楼） | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3406026 | 垃圾箱 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3406027 | 灯箱垃圾箱 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3407013 | 公墓 | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3407021 | 坟地(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3772 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3407023 | 坟地(依比例) | 设施面 |  | 3773 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3407031 | 独立大坟(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3771 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3407033 | 独立大坟(依比例) | 设施面 |  | 3771 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3407041 | 殡葬场所 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3407052 | 围挡 | 设施线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 350000 | 名胜古迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3501001 | 古迹、遗址（不依比例） | 设施点 | 点状公共设施 | 3636 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3501003 | 古迹、遗址（依比例） | 设施面 |  | 3636 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3501004 | 古迹、遗址范围线 | 设施面 |  | 3636 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3501013 | 烽火台 | 设施面 |  | 3624 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3501021 | 旧碉堡(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3623 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3501023 | 旧碉堡(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3623 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502011 | 碑、柱、墩(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3612 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502013 | 碑、柱、墩(依比例) | 设施面 |  | 3611 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502021 | 北回归线标志塔(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3611 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502023 | 北回归线标志塔(依比例) | 设施面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502031 | 牌楼、牌坊、彩门(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3615 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502032 | 牌楼、牌坊、彩门(依比例) | 设施线 | 线状公共设施 | 3615 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3502033 | 牌楼、牌坊、彩门 | 设施面 | 线状公共设施 | 3615 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502041 | 钟鼓楼、城楼、古关塞(不依比例) | 设施点 | 线状建筑设施 | 2412、3622 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502043 | 钟鼓楼、城楼、古关塞(依比例) | 设施面 |  | 2412、3622 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502051 | 亭(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3621 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502053 | 亭(依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3621 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502061 | 文物碑石(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3616 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502063 | 文物碑石(依比例) | 设施面 |  | 3616 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502071 | 旗杆 | 设施点 | 点状公共设施 | 3614 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502073 | 旗杆(依比例) | 设施面 |  | 3614 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3502081 | 塑像(不依比例) | 设施点 | 点状公共设施 | 3613 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3502083 | 塑像(依比例) | 设施面 |  | 3613 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 360000 | 宗教设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3601001 | 庙宇 | 设施点 | 点状公共设施 | 3631 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3601003 | 庙宇(依比例) | 设施面 |  | 3631 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3602001 | 清真寺 | 设施点 | 点状公共设施 | 3634 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3602003 | 清真寺（依比例） | 设施面 |  | 3634 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3603001 | 教堂 | 设施点 | 点状公共设施 | 3633 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3603003 | 教堂(依比例) | 设施面 |  | 3633 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3604001 | 宝塔 | 设施点 | 点状公共设施 | 3625 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3604003 | 宝塔 (依比例) | 设施面 | 面状公共设施 | 3625 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3605001 | 敖包、经堆 | 设施点 | 点状公共设施 | 3635 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3605003 | 敖包、经堆(依比例) | 设施面 |  | 3635 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3606001 | 土地庙 | 设施点 | 点状公共设施 | 3632 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3606003 | 土地庙(依比例) | 设施面 |  | 3632 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 370000 | 科学观测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3701011 | 气象站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3410 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3701021 | 水文站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3440 |  |  | 点 | 0 | 类型信息：水位、验潮、流量，记录在属性表中 |
| 3701031 | 地震台 | 设施点 | 点状公共设施 | 3441 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3701041 | 天文台 | 设施点 | 点状公共设施 | 3442 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3701051 | 环保监测站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3430 |  |  | 点 | 0 | 类型信息：噪声、大气、酸雨、表水、放射性、土壤，记录在属性表中 |
| 3701054 | 污水口检测站 | 设施点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3702001 | 卫星地面站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3420 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3703001 | 科学试验站 | 设施点 | 点状公共设施 | 3443 |  |  | 点 | 0 |  |
| 380000 | 其他建筑物及其设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3801013 | 完好砖石城墙面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 3801014 | 完好砖石城墙 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2411 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3801015 | 砖石城墙城门 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2413 |  |  | 线 | 4 | 逆时针绘制 |
| 3801016 | 城墙的豁口 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2422 |  |  | 线 | 4 | 逆时针绘制 |
| 3801023 | 破坏砖石城墙面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 3801024 | 破坏砖石城墙 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2414 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3801033 | 完好的土城墙范围面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 3801034 | 完好的土城墙 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2420 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3801043 | 破坏的土城墙范围面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 3801044 | 破坏的土城墙线 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802012 | 围墙(不依比例) | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2430 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802013 | 围墙(依比例) | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2430 |  |  | 线 | 6 | 可设定围墙宽度 |
| 3802014 | 围墙面 | 居名地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3802022 | 栅栏 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2450 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802024 | 绿地护栏 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802032 | 篱笆 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2460 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802042 | 活树篱笆 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2470 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3802052 | 铁丝网、电网 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2480 |  |  | 线 | 2 |  |
| 3803011 | 地下建筑物-出入口 | 居民地点 | 点状公共设施 | 3731 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3803013 | 地下建筑物-出入口(有棚) | 居民地面 |  | 3731 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 逆时针绘制 |
| 3803014 | 地下建筑物出入口-不依比例 | 居名地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3803015 | 地下建筑物-出入口(无棚) | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3803021 | 地下建筑物天窗 | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2340 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3803023 | 地下建筑物天窗(依比例) | 居民地面 |  | 2340 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3803031 | 地下建筑物通风口 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3803033 | 地下建筑物通风口(依比例) | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804013 | 柱廊 | 居民地面 |  | 2311 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804023 | 门顶、雨罩 | 居民地面 |  | 2370 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804033 | 阳台 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804041 | 坡道方向 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804043 | 台阶 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2320 |  |  | 线 | 6 |  |
| 3804044 | 坡道边线 | 居名地线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 3804053 | 室外楼梯 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2330 |  |  | 线 | 6 |  |
| 3804061 | 有门房的院门 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804062 | --门 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2351 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3804071 | 门墩(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2360 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804073 | 门墩(依比例) | 居民地面 | 线状建筑设施 | 2360 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804075 | 钢架（不依比例） | 居民地点 | 线状建筑设施 |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804076 | 钢架（依比例） | 居民地线 | 线状建筑设施 |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804081 | 支柱、墩(方)(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2315、2381 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804083 | 支柱、墩面(依比例) | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804084 | 支柱、墩(圆)(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2314、2381 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804085 | 支柱、墩(实心方)(不依比例) | 居民地点 | 点状建筑设施 | 2316 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3804086 | 支柱、墩(依比例)(虚线) | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 4 |  |
| 3804087 | 支柱、墩(依比例)(实线) | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2383 |  |  | 线 | 4 |  |
| 3804088 | 支柱、墩面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3804092 | 檐廊 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2313 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3804094 | 挑廊 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2312 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3804095 | 门廊 | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2312 |  |  | 线 | 3 |  |
| 3804103 | 悬空通廊 | 居民地面 | 面状建筑物 | 2180 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3805011 | 路灯 | 居民地点 | 点状公共设施 | 3521 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3905014 | 地灯 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3905015 | 景观灯 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3905016 | 灯箱霓虹灯 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805017 | 太阳能路灯 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805021 | 照射灯(不依比例) | 居民地点 | 点状公共设施 | 3522 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805023 | 照射灯(依比例) | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3805024 | 塔式照射灯(不依比例) | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805025 | 桥式照射灯 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 3805026 | 桥式照射灯基塔(依比例) | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 4 |  |
| 3805031 | 岗亭、岗楼(不依比例) | 居民地点 | 点状公共设施 | 3560 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805033 | 岗亭、岗楼(依比例) | 居民地面 |  | 3560 |  |  | 面 | 5 |  |
| 3805034 | 报刊亭 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805035 | 邮筒 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805036 | 信息亭 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805037 | 自动售货机 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805038 | 售货亭 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805039 | 治安岗亭 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805040 | 交通岗亭 | 居民地点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805041 | 单柱的宣传橱窗、广告牌 | 居民地点 | 点状公共设施 | 3450 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805042 | 双柱或多柱的宣传橱窗、广告牌 | 居民地线 | 线状公共设施 | 3450 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 3805043 | 快递收发柜 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 3805051 | 喷水池(不依比例) | 居民地点 | 点状公共设施 | 3531 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805053 | 喷水池(依比例) | 居民地面 | 面状公共设施 | 3530 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3805055 | 供水器 | 居民地点 | 点状公共设施 |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805061 | 假石山 | 居民地点 | 点状公共设施 | 3540 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3805063 | 假石山范围面 | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 3806001 | 避雷针 | 居民地点 | 点状公共设施 | 3590 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3807001 | 交通摄像头（沈阳） | 居民地点 | 点状道路交通 | 4571 |  |  | 点 | 0 |  |
| 3807004 | 治安摄像头（沈阳） | 居民地点 | 点状道路交通 | 4572 |  |  | 点 | 0 | 指安装在公共场所用于监控的电子设备。含各种监控探头（企事业单位、大商场、小区、政府机关等） |
| 390000 | 居民地及设施辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3991001 | 居民地及设施(实线) | 居民地线 | 线状建筑设施 | 2100 |  |  | 线 | 1 |  |
| 3991002 | 居民地及设施(虚线) | 居民地线 | 建筑物界线 | 2020 |  |  | 线 | 2 | 用于压盖等情况遮挡部分的图形描述 |
| 3991003 | 居民地及设施(点线) | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3991004 | 居民地及设施(空线) | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 3991005 | 居民地及设施(面) | 居民地面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 390000 | 居民地及设施注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3990001 | 地级以上政府驻地 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 黑体；字高：550; 字宽：550 |
| 3990002 | 县级政府驻地 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 黑体；字高：480; 字宽：480 |
| 3990003 | 乡镇政府驻地 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：370; 字宽：370 |
| 3990004 | 行政村注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：320; 字宽：320 |
| 3990005 | 村庄注记(2.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 仿宋_GB2312；字高：270; 字宽：270 |
| 3990006 | 村庄注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 仿宋_GB2312；字高：320; 字宽：320 |
| 3990011 | 政府机关说明注记 | 居民地注记 | 地理名称注记 | 2010 |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：370; 字宽：370 |
| 3990012 | 企事业说明注记(2.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 3990013 | 企事业说明注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：320; 字宽：320 |
| 3990014 | 高层建筑、居住小区说明注记(2.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 3990015 | 高层建筑、居住小区说明注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：370; 字宽：370 |
| 3990016 | 高层建筑、居住小区说明注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：320; 字宽：320 |
| 3990021 | 门牌号注记 | 居民地注记 | 地理名称注记 | 2011 |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 3990022 | 居民地层数结构注记 | 居民地注记 | 建筑物注记 | 2110 |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 3990023 | 居民地及设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 3990024 | 栋号、幢号注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 3990025 | 房屋用途注记 | 居名地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 3990030 | 工矿设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 3990031 | 廊房注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990032 | 标志性建筑物注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990033 | 工业区、开发区注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 黑体；字高：450；字宽：450 |
| 3990034 | 党政机关注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990035 | 党政机关注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990036 | 党政机关注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990037 | 军事单位注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990038 | 军事单位注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990039 | 军事单位注记(2.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990040 | 民间组织(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990041 | 民间组织(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990042 | 民间组织(2.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990043 | 其他地名(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990044 | 其他地名(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990045 | 其他地名(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990046 | 发电站注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990047 | 矿井注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990048 | 露天采掘场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990049 | 乱掘地注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990050 | 石油井、天然气井注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990051 | 盐井注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990052 | 探槽、检修槽、修车台注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990053 | 钻孔注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990054 | 液气体贮藏罐注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990055 | 塔形建筑物注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990056 | 盐田、盐场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990057 | 窑注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990058 | 传输带注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990059 | 漏斗注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990060 | 货栈注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990061 | 矿区注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990062 | 矿区注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990063 | 矿区注记(2. 5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990064 | 其它工矿及其设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990065 | 饲养场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990066 | 温室、大棚注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990067 | 粮仓注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990068 | 打谷场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990069 | 贮草场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990070 | 肥气池注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990071 | 其他农业及其设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 3990072 | 学校注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990073 | 医院注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990074 | 卫生所注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990075 | 科技馆注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990076 | 博物馆注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990077 | 展览馆注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990078 | 宾馆、饭店注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990079 | 超市注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990080 | 大型商场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990081 | 大厦注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990082 | 游乐场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990083 | 公园注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990084 | 陵园注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990085 | 动物园注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990086 | 植物园注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990087 | 剧院、电影院注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990088 | 体育场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990089 | 高尔夫球场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990090 | 体育馆注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990091 | 游泳池注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 3990092 | 露天舞台、检阅台注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 3990093 | 运动场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990094 | 娱乐场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990095 | 球场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990096 | 移动通信(微波)塔注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990097 | 公共厕所注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990098 | 垃圾场注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990099 | 独立坟注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 3990100 | 广场注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990101 | 广场注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990102 | 广场注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990103 | 其他公共服务设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990104 | 烽火台注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990105 | 古迹注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990106 | 遗址注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990107 | 纪念碑注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990108 | 风景名胜注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990109 | 风景名胜注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990110 | 风景名胜注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990111 | 自然保护区注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990112 | 自然保护区注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990113 | 自然保护区注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990114 | 人物纪念馆注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990115 | 人物纪念馆注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990116 | 人物纪念馆注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：275；字宽：275 |
| 3990117 | 事件纪念馆注记(3.5) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 3990118 | 事件纪念馆注记(3.0) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：300；字宽：300 |
| 3990119 | 事件纪念馆注记(2.75) | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990120 | 其他名胜古迹注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990121 | 庙宇注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990122 | 清真寺注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990123 | 教堂注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990124 | 宝塔、经塔注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990125 | 敖包、经堆注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 3990126 | 其他宗教设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990127 | 水文站注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990128 | 环保监测站注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990129 | 卫星地面接收站注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990130 | 其他科学观测站注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990131 | 铁丝网注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990132 | 平台注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990133 | 其他建筑物及其设施注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 3990134 | 地下室、地下建筑物注记 | 居民地注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 400000 | 交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410000 | 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4101012 | 单线标准轨(中心定位) | 交通线 | 线状道路交通 | 4110 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101014 | 一般铁路(1:2000) | 交通线 | 线状道路交通 | 4110 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101032 | 建设中铁路(中心定位) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101034 | 建设中铁路(1:2000) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101042 | 电气化铁路(中心定位) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101044 | 电气化铁路(1:2000) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4101045 | 电气化铁路电线架 | 交通线 | 线状道路交通 | 4121 |  |  | 线 | 3 |  |
| 4101046 | 电气化铁路电线架(1:2000) | 交通线 | 线状道路交通 | 4121 |  |  | 线 | 3 |  |
| 4101047 | 电气化铁路电线架（多个） | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 最后节点打快捷键N |
| 4102012 | 单线窄轨(中心定位) | 交通线 | 线状道路交通 | 4130 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4102022 | 高速铁路（1:500） | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4102032 | 高速铁路（1:2000） | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4103011 | 火车站 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103023 | 机车转盘 | 交通线 | 线状道路交通 | 4280 |  |  | 面 | 4 | 中间铁路符号自动生成 |
| 4103024 | 机车转盘(1:2000) | 交通点 |  | 4280 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103032 | 车挡 | 交通点 | 线状道路交通 | 4270 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103041 | 高柱信号灯 | 交通点 | 点状道路交通 | 4241 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103044 | 矮柱信号灯 | 交通点 | 点状道路交通 | 4242 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103045 | 臂板信号机 | 交通点 | 点状道路交通 | 4250 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103061 | 水鹤 | 交通点 | 点状道路交通 | 4260 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4103073 | 站台 | 交通面 |  | 4210 |  |  | 面 | 5 | 站台内坎线用路堤表示 |
| 4103074 | 站台雨棚 | 交通面 | 面状建筑物 | 4211 |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4103075 | 站台地道 | 交通线 | 线状公共设施 | 3720 |  |  | 线 | 2 |  |
| 420000 | 城际公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201002 | 公路隔离带 | 交通线 | 线状道路交通 | 4491 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4201012 | 国道-建成中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4201013 | 国道-建成范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4201014 | 国道-建成边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 | 一等/二等/三等/四等/等外在属性里区分 |
| 4201015 | 国道-建成细边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4201022 | 国道-建筑中中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4201023 | 国道-建筑中范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4201024 | 国道-建筑中边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 | 一等/二等/三等/四等/等外在属性里区分 |
| 4202012 | 省道-建成中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4202013 | 省道-建成范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4202014 | 省道-建成边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 | 一等/二等/三等/四等/等外在属性里区分 |
| 4202015 | 省道-建成细边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4202022 | 省道-建筑中中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4202023 | 省道-建筑中范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4202024 | 省道-建筑中边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4203012 | 县道-建成中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4203013 | 县道-建成范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4203014 | 县道-建成边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 | 一等/二等/三等/四等/等外在属性里区分 |
| 4203015 | 县道-建成细边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4203016 | 县道路肩 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4203022 | 县道-建筑中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4203023 | 县道-建筑中范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4203024 | 县道-建筑中边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4204002 | 乡道-中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4204003 | 乡道-范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4204004 | 乡道-边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4204005 | 乡道-细边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4204006 | 乡道-路肩 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4204007 | 其他公路-中心线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4204008 | 其他公路-范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4204009 | 其他公路-边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4205002 | 专用公路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4205003 | 专用公路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4205004 | 专用公路边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4205005 | 专用公路路肩 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4206002 | 匝道中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4206003 | 匝道范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4206004 | 匝道边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4207002 | 高速公路中心线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4207003 | 高速公路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 由道路边线及首尾封闭组成 |
| 4207004 | 高速公路范围面边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4310 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4207005 | 建筑中高速公路中心线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4207006 | 建筑中高速公路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4207007 | 建筑中高速公路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4340 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4207011 | 高速路入口 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4207021 | 高速路出口 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4207031 | 高速公路临时停车点 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4208002 | 等外公路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4208003 | 等外公路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4208004 | 等外公路边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4209002 | 路肩线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 430000 | 城市道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4301002 | 城市道路隔离带 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4301004 | 交通护栏 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301005 | 存车支架 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301006 | 道路隔音屏 | 居民地线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301012 | 地面上的地铁（中心定位） | 交通线 | 线状道路交通 | 4191 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301014 | 地面下的地铁 （中心定位） | 交通线 | 线状道路交通 | 4190 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301022 | 轻轨 （中心定位） | 交通线 | 线状道路交通 | 4192 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301024 | 轻轨(1:2000) | 交通线 | 线状道路交通 | 4193 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301032 | 有轨电车轨道 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4301034 | 电车轨道电杆 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 4301035 | 电车轨道电杆(单) | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4302002 | 快速路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4302003 | 快速路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4302004 | 快速路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4471 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4302005 | 快速路分隔带 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4303002 | 高架路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4303003 | 高架路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4303004 | 高架路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4460 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4304002 | 引道中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4304003 | 引道范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4304004 | 引道边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4305012 | 主干道中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305013 | 主干道范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4305014 | 主干道边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4472 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305022 | 次干道中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305023 | 次干道范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4305024 | 次干道边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4473 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305032 | 支路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305033 | 支路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4305034 | 支路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4474 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305042 | 街坊路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305043 | 街坊路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4305044 | 街坊路路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4475 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4305045 | 人行路边线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4306002 | 内部道路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4306003 | 内部道路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4306004 | 内部道路边线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4440 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4307002 | 阶梯路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4307003 | 阶梯路范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4307004 | 阶梯路范围线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 6 |  |
| 4308002 | 规划道路中线 | 交通线 | 道路中心线 | 4481 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4308004 | 规划道路红线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4482 |  |  | 线 | 1 |  |
| 440000 | 乡村道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4401002 | 机耕路(大路)中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4401003 | 机耕路(大路)面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4401004 | 机耕路(大路)边线(虚) | 交通线 | 线状道路交通 | 4410 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4401005 | 机耕路(大路)实线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4410 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4402002 | 乡村路中心线 | 交通中心线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4402003 | 乡村路面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4402004 | 乡村路边线(虚) | 交通线 | 线状道路交通 | 4421 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4402005 | 乡村路边线(实线) | 交通线 | 线状道路交通 | 4421 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4402006 | 乡村路(不依比例) | 交通线 | 线状道路交通 | 4422 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4403002 | 小路 | 交通线 | 线状道路交通 | 4430 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4404002 | 挡土墙 | 交通线 | 线状道路交通 | 4570 |  |  | 线 | 2 |  |
| 450000 | 道路构造物及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4501011 | 地铁站 | 交通点 | 点状公共设施 | 3733 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501013 | 地铁站（依比例） | 交通面 |  | 3733 |  |  | 面 | 5 |  |
| 4501021 | 轻轨站 | 交通点 | 点状道路交通 | 4195 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501031 | 长途汽车站 | 交通点 | 点状道路交通 | 4567 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501033 | 依比例汽车停车站 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4501034 | 汽车停车站 | 交通点 | 点状道路交通 | 4564 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501035 | 公交站点 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501036 | 公交站棚 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4501037 | 出租车站牌 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501041 | 加油(气)站 | 交通点 | 点状公共设施 | 3510 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501051 | 停车场（不依比例） | 交通点 | 点状道路交通 | 4568 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501053 | 停车场 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成（属性有停车个数字段） |
| 4501054 | 停车咪表 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501063 | 收费站 | 交通面 | 面状建筑物 | 4311 |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4501071 | 街道信号灯(车用) | 交通点 | 点状道路交通 | 4565 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501074 | 街道信号灯(人用) | 交通点 | 点状道路交通 | 4566 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501075 | 交通信号设施 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4501077 | 噪声显示屏 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4502002 | 门洞、下跨道 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 4 | 逆时针绘制 |
| 4502012 | 已加固路堑 | 交通线 | 线状道路交通 | 4531 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4502022 | 未加固路堑 | 交通线 | 线状道路交通 | 4532 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4502032 | 已加固路堤 | 交通线 | 线状道路交通 | 4541 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4502042 | 未加固路堤 | 交通线 | 线状道路交通 | 4542 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4503013 | 单层桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4503014 | 栏木 | 交通线 | 线状道路交通 | 4581 |  |  | 线 | 3 |  |
| 4503023 | 双层桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4503033 | 并行桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4503043 | 引桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4503044 | 铁路桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4503053 | 有人行道的单层桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4503063 | 公路桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4504001 | 桥墩、柱 | 交通点 | 点状道路交通 | 4610、4620 |  |  | 点 | 3 |  |
| 4504003 | 桥墩、柱(范围面) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 包括：铁路、公路、高架桥 |
| 4505013 | 过街天桥 | 交通面 |  | 3710、4220 |  |  | 面 | 5 |  |
| 4505014 | 过街天桥（封闭） | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4505022 | 人行桥(不依比例) | 交通线 | 线状道路交通 | 4642 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4505023 | 人行桥(依比例) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4505032 | 缆索桥(不依比例) | 交通线 | 线状道路交通 | 4650 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4505033 | 缆索桥(依比例) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4505042 | 级面桥、人行拱桥(不依比例) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4505043 | 级面桥、人行拱桥(依比例) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4505053 | 亭桥、廊桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 4505054 | 漫水桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4505063 | 栈桥 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4505072 | 立交桥实线 | 交通线 | 线状道路交通 |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4505074 | 立交桥虚线 | 交通线 | 线状道路交通 |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4506012 | 火车隧道(不依比例) | 交通线 | 线状道路交通 | 4521 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4506013 | 火车隧道(依比例) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 4 |  |
| 4506014 | 火车隧道出入口(依比例) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4506015 | 火车隧道出入口(不依比例) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4506022 | 汽车隧道(不依比例) | 交通线 | 线状道路交通 | 4521 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4506023 | 汽车隧道(依比例) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 4 |  |
| 4506024 | 汽车隧道出入口(依比例) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4506025 | 汽车隧道出入口(不依比例) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4507003 | 明峒 | 交通面 |  | 4550 |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4508002 | 地下通道线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4508003 | 地下人行通道 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4509001 | 道路交汇处 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510011 | 中国公路零公里标志 | 交通点 | 点状道路交通 | 4569 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510014 | 中国公路零公里标志（1:2000） | 交通点 | 点状道路交通 | 4569 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510021 | 路标 | 交通点 | 点状道路交通 | 4563 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510024 | 交通标志牌 | 交通点 | 点状道路交通 |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510025 | 路名牌 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510031 | 里程碑 | 交通点 | 点状道路交通 | 4561 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510034 | 坡度表 | 交通点 | 点状道路交通 | 4562 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510035 | 里程碑(1:2000) | 交通点 | 点状道路交通 | 4561 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4510111 | 道路信息显示屏 | 交通点 | 点状道路交通 | 4573 |  |  | 点 | 0 |  |
| 460000 | 水运设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4601011 | 水运港客运站 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4601023 | 固定顺岸码头 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4601033 | 固定堤坝码头 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4601043 | 栈桥式码头 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 4601053 | 浮码头 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4601054 | 浮码头架空过道 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4602002 | 斜坡式防波堤 | 交通线 | 水系界线 | 6441 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4602003 | 防波堤范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4602004 | 坎式防波堤 | 交通线 | 水系界线 | 6442 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4602005 | 石垄式防波堤 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4603001 | 停泊场 | 交通点 | 点状道路交通 | 4780 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604011 | 灯塔 | 交通点 | 点状道路交通 | 4811 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604013 | 灯塔范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 4604021 | 灯桩 | 交通点 | 点状道路交通 | 4812 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604031 | 灯船 | 交通点 | 点状道路交通 | 4813 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604041 | 浮标 | 交通点 | 点状道路交通 | 4821、4822 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604051 | 岸标、立标 | 交通点 | 点状道路交通 | 4830 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604061 | 信号杆 | 交通点 | 点状道路交通 | 4860 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604071 | 系船浮筒 | 交通点 | 点状道路交通 | 4840 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4604081 | 过江管线标 | 交通点 | 点状道路交通 | 4850 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4605011 | 沉船(露出) | 交通点 | 点状道路交通 | 4871 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4605023 | 沉船(淹没) | 交通面 | 点状道路交通 | 4872 |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 4605031 | 急流区域 | 交通点 | 线状道路交通 | 4873 |  |  | 点 | 0 |  |
| 4605033 | 急流区域范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 4605041 | 漩涡区域 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4605043 | 漩涡区域范围面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 470000 | 航道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4701001 | 通航河段起讫点 | 交通点 | 点状道路交通 | 4880 |  |  | 点 | 0 |  |
| 480000 | 空运设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4801001 | 机场 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 490000 | 其他交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4901002 | 缆车道 | 交通线 | 线状道路交通 | 4170 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4902002 | 简易轨道线 | 交通线 | 线状道路交通 | 4150 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4902003 | 简易轨道面 | 交通面 |  | 4150 |  |  | 面 | 5 |  |
| 4902004 | 简易轨道线(1:2000) | 交通线 | 线状道路交通 | 4150 |  |  | 线 | 2 | 一等/二等/三等/四等/等外在属性里区分 |
| 4903012 | 索道 | 交通线 | 线状道路交通 | 4180 |  |  | 线 | 1 |  |
| 4903021 | 架空索道端点、转折点支架点 | 交通点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 4903022 | 架空索道端点、转折点支架线 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4903023 | 架空索道端点、转折点支架面 | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4905012 | 火车渡 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905022 | 汽车渡 | 交通线 | 线状道路交通 | 4711 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905032 | 人渡 | 交通线 | 线状道路交通 | 4712 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905042 | 汽车徒涉场 | 交通线 | 线状道路交通 | 4730 |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905052 | 行人徒涉场 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905062 | 跳墩 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905072 | 漫水路面(线) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4905073 | 漫水路面(面) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 4905082 | 过河缆 | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 4991001 | 交通(实线) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 4991002 | 交通(虚线) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4991003 | 交通(点线) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4991004 | 交通(空线) | 交通线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 4991005 | 交通(面) | 交通面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 499000 | 交通注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4990001 | 铁路高速公路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：430; 字宽：430 |
| 4990002 | 省县乡主干道等名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：320; 字宽：320 |
| 4990003 | 次干道、步行街名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 4990004 | 支道、内部路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 4990005 | 桥梁名称(2.0) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 4990006 | 桥梁名称(2.5) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 4990007 | 桥梁名称(3.0) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：320; 字宽：320 |
| 4990011 | 公路等级代码及编号(3.5) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：370; 字宽：370 |
| 4990012 | 公路等级代码及编号(3.0) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：320; 字宽：320 |
| 4990013 | 公路等级代码及编号(2.0) | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 4990014 | 交通注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 4990015 | 火车站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：350；字宽：350 |
| 4990016 | 电气化铁路注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990017 | 水鹤注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990018 | 其他铁路注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990019 | 道路编号注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990020 | 国道名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990021 | 国道等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：350；字宽：350 |
| 4990022 | 省道名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990023 | 省道等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990024 | 县道名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990025 | 县道等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990026 | 乡道名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990027 | 乡道等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990028 | 专用公路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990029 | 专用公路等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990030 | 匝道名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990031 | 高速公路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990032 | 高速公路等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：350；字宽：350 |
| 4990033 | 其他城际公路注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990034 | 道路技术等级注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990035 | 快速路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990036 | 高架路名称注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：400；字宽：400 |
| 4990037 | 主干道(要街道)名称 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 4990038 | 次干道(要街道)名称 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990039 | 支路名称 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 4990040 | 步行街名称 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990041 | 其他城市道路注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990042 | 地铁站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990043 | 轻轨站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990044 | 长途汽车站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990045 | 停车场注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990046 | 收费站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990047 | 公交停车站注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990048 | 铁索桥注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990049 | 道路构造物及附属设施注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990050 | 码头注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990051 | 其他水运设施注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990052 | 航道注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990053 | 机场注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990054 | 其他空运设施注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990055 | 火车渡口注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990056 | 路面材料注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 4990057 | 街坊路注记 | 交通注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 500000 | 管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510000 | 输电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5101012 | 高压输电线架空线 | 管线线 |  | 5111 |  |  | 线 | 3 |  |
| 5101014 | 高压输电线架空线（不连线） | 管线线 | 线状地上管线 | 5111 |  |  | 线 | 3 |  |
| 5101022 | 高压输电线地下线 | 管线线 | 电力管线 | 5112 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5101031 | 高压输电线入地口(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5101033 | 高压输电线入地口(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 逆时针绘制 |
| 5102012 | 配电线架空线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 5102014 | 配电线架空线(不连线) | 管线线 | 线状地上管线 | 5121 |  |  | 线 | 3 |  |
| 5102022 | 配电线地下线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5102031 | 配电线入地口 | 管线点 | 点状地上管线 | 5170 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103011 | 电杆 | 管线点 | 点状地上管线 | 5130 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103014 | 立杆 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 含电杆、拉杆、电信立杆、有线电视立杆、公交电杆、公交拉杆、公安立杆 |
| 5103015 | 通讯电杆 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103016 | 电杆（依比例） | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5103022 | 电线架 | 管线线 | 线状地上管线 | 5140 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 5103031 | 电线塔、铁塔(不依比例) | 管线点 | 点状地上管线 | 5151 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103033 | 电线塔、铁塔(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5103041 | 输电线电缆标 | 管线点 | 电力管线点 | 5115 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103044 | 电缆交接箱 | 管线点 | 电力管线点 | 5191 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103045 | 电力控制柜 | 管线点 | 电力管线点 | 5192 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103051 | 输电线检修井孔 | 管线点 | 电力管线点 | 5190 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5103054 | 电力井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5104011 | 变电站、所 | 管线点 | 点状地上管线 | 5181 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5104013 | 变电站、所(依比例尺) | 管线面 |  | 5181 |  |  | 面 | 5 | 中间“单点符号”由面状符号自动生成 |
| 5104014 | 电力设施 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5104021 | 变压器 | 管线点 | 点状地上管线 | 5160 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5104022 | 电杆上的变压器(双杆) | 管线线 | 线状地上管线 | 5140 |  |  | 线 | 3 | 两点定位 |
| 520000 | 通信线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5201012 | 陆地通信线(地上) | 管线线 | 电信管线 | 5220 |  |  | 线 | 3 |  |
| 5201014 | 陆地通信线(地上不连线) | 管线线 | 线状地上管线 | 5210 |  |  | 线 | 3 |  |
| 5201022 | 陆地通信线(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5201031 | 陆地通信线入地口 | 管线点 | 点状地上管线 | 5240 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201041 | 陆地通信线电缆标 | 管线点 | 电力管线点 | 5114 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201044 | 电信交接箱 | 管线点 | 电信管线点 | 5281 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201051 | 电信人孔 | 管线点 | 电信管线点 | 5250 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201054 | 电信手孔 | 管线点 | 电信管线点 | 5260 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201055 | 电视井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201056 | 网络井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201057 | 通讯井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5201058 | 通讯交接箱 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 530000 | 油、气、水输送主管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5301011 | 输油（气）井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5301012 | 油管道(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5301022 | 油管道(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5301031 | 油管道出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5301041 | 油管道墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5301042 | 油管道(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5301043 | 油管道墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5302012 | 天然气主管道(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5302022 | 天然气主管道(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5302031 | 天然气主管道出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5302041 | 天然气管道墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5302042 | 天然气主管道(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5302043 | 天然气管道墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5303012 | 水主管道(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 | 热/水/污在属性的类型字段区分。自动注记 |
| 5303022 | 水主管道(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5303031 | 水主管道出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5303041 | 水主管道墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5303042 | 水主管道(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5303043 | 水主管道墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 540000 | 城市管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5401001 | 不明用途检修井 | 管线点 | 点状地上管线 | 5820 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5401002 | 不明管线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5401003 | 无主井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5401004 | 有管堤的不明管线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5401005 | 特殊井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 测绘、国防及其它专业井盖 |
| 5410002 | 电力线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5410004 | 路灯井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5410005 | 公安井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5410006 | 中水井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5410007 | 公交井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430012 | 给水管线(地上) | 管线线 | 线状地上管线 | 5310 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5430021 | 给水管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430022 | 给水管线(地下) | 管线线 | 给水管线 | 5320 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5430032 | 给水管线(架空) | 管线线 | 线状地上管线 | 5330 |  |  | 线 | 1 |  |
| 5430034 | 有管堤的给水管线 | 管线线 | 线状地上管线 | 5340 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5430041 | 给水管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430043 | 给水管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5430051 | 给水管线检修井 | 管线点 | 给水管线点 | 5351 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430054 | 上水井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430061 | 水龙头 | 管线点 | 给水管线点 | 5352 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430071 | 消火栓 | 管线点 | 给水管线点 | 5353 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430074 | 消防设施 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430075 | 消防井 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5430081 | 阀门 | 管线点 | 点状地上管线 | 5810、5355 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5441011 | 雨水管线检修井 | 管线点 | 排水管线点 | 5451 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5441016 | 雨水井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5441021 | 雨水篦子(圆形) | 管线点 | 排水管线点 | 5452 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5441022 | 雨水篦子(依比例尺) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 6 |  |
| 5441024 | 雨水篦子(方形) | 管线点 | 排水管线点 | 5452 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5442011 | 污水管线检查井 | 管线点 |  | 5451 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5442016 | 污水井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5443011 | 合流管线检查井 | 管线点 |  | 5451 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5444011 | 排水暗井 | 管线点 | 排水管线点 | 5453 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451012 | 煤气管线(地上) | 管线线 | 线状地上管线 | 5510 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5451021 | 煤气管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451022 | 煤气管线(地下) | 管线线 | 燃气管线 | 5520 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5451032 | 煤气管线(架空) | 管线线 | 线状地上管线 | 5530 |  |  | 线 | 1 |  |
| 5451034 | 有管堤的煤气管线 | 管线线 | 线状地上管线 | 5540 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5451041 | 煤气管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451043 | 煤气管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5451051 | 煤气管线检修井 | 管线点 | 燃气管线点 | 5550 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451054 | 燃气调压箱 | 设施点 | 燃气管线点 | 5563 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451055 | 燃气调压站 | 设施点 | 燃气管线点 | 5564 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5451056 | 燃气井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5452012 | 天然气管线(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5452021 | 天然气管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5452022 | 天然气管线(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5452032 | 天然气管线(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5452034 | 有管堤的天然气管线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5452041 | 天然气管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5452043 | 天然气管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5452051 | 天然气管线检修井 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5453012 | 液化气管线(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5453021 | 液化气管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5453022 | 液化气管线(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5453032 | 液化气管线(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5453034 | 有管堤的液化气管线 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5453041 | 液化气管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5453043 | 液化气管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5453051 | 液化气管线检修井 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5460012 | 热力管线(地上) | 管线线 | 线状地上管线 | 5610 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5460021 | 热力管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5460022 | 热力管线(地下) | 管线线 | 热力管线 | 5620 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5460032 | 热力管线(架空) | 管线线 | 线状地上管线 | 5630 |  |  | 线 | 1 |  |
| 5460034 | 有管堤的热力管线 | 管线线 | 线状地上管线 | 5640 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5460041 | 热力管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5460043 | 热力管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5460051 | 热力管线检修井 | 管线点 | 热力管线点 | 5650 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5460054 | 热力井盖 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5470012 | 工业管线(地上) | 管线线 | 线状地上管线 | 5710 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5470021 | 工业管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5470022 | 工业管线(地下) | 管线线 | 工业管线 | 5720 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5470032 | 工业管线(架空) | 管线线 | 线状地上管线 | 5730 |  |  | 线 | 1 |  |
| 5470034 | 有管堤的工业管线 | 管线线 | 线状地上管线 | 5740 |  |  | 线 | 2 |  |
| 5470041 | 工业管线墩架(不依比例) | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5470043 | 工业管线墩架(依比例) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 5470051 | 工业管线检修井 | 管线点 | 工业管线点 | 5750 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5480011 | 综合管廊检查井 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5490012 | 有管堤的管道 | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5490022 | 管线(地上) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5490031 | 管线出入口 | 管线点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 5490032 | 管线(地下) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5490042 | 管线(架空) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5490051 | 管线墩架(不依比例) | 管线点 | 点状地上管线 | 5832 |  |  | 点 | 0 |  |
| 5490052 | 管线墩架 | 管线面 | 线状地上管线 | 5832 |  |  | 面 | 5 |  |
| 590000 | 管线辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5991001 | 管线(实线) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 5991002 | 管线(虚线) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5991003 | 管线(点线) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5991004 | 管线(空线) | 管线线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 5991005 | 管线(面) | 管线面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 599000 | 管线注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5990001 | 管线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 5990002 | 高压输电线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 5990003 | 输变电站注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 5990004 | 骨干电网输电线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 5990005 | 其他输电线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 5990006 | 其他通信线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 5990007 | 管道注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 5990008 | 城市电车线注记 | 管线注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 600000 | 境界与政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620000 | 国家行政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6202012 | 国家行政区(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7110 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6202022 | 国家行政区(未定界) | 境界线 | 线状境界 | 7120 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6203001 | 国家行政区(界桩、界碑) | 境界点 | 点状境界 | 7111 |  |  | 点 | 0 |  |
| 630000 | 省级行政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6302012 | 省级行政区界线(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7130 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6302022 | 省级行政区界线(未定界) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6303001 | 省级行政区界线(界桩、界碑) | 境界点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 640000 | 地级行政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6402002 | 特别行政区界线 | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6402012 | 地级行政区界线(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7140 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6402013 | 地级行政区域 | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 6402022 | 地级行政区界线(未定界) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6403001 | 地级行政区界线(界桩、界碑) | 境界点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 650000 | 县级行政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6502012 | 县级行政区界线(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7150 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6502013 | 县级行政区域 | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 6502022 | 县级行政区界线(未定界) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6503001 | 县级行政区界线(界桩、界碑) | 境界点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 660000 | 乡级行政区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6602012 | 乡级行政区界线(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7160 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6602013 | 乡级行政区域 | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 6602022 | 乡级行政区界线(未定界) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6603001 | 乡、镇行政区界线(界桩、界碑) | 境界点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 670000 | 其他区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6701022 | 自然、文化保护区界 | 境界线 | 线状境界 | 7220 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6703022 | 国有农场、林场、牧场界线 | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6704013 | 开发区、保税区区域 | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 6704022 | 开发区、保税区界线 | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6704024 | 特殊地区界线 | 境界线 | 线状境界 | 7210 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6705012 | 村界(已定界) | 境界线 | 线状境界 | 7170 |  |  | 线 | 2 |  |
| 6705013 | 村界面 | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 6705022 | 村界(未定界) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6705031 | 村界(界桩、界碑) | 境界点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 690000 | 境界辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6991001 | 行政区(实线) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 6991002 | 行政区(虚线) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6991003 | 行政区(点线) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6991004 | 行政区(空线) | 境界线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 6991005 | 行政区(面) | 境界面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 690000 | 境界与政区注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6990001 | 境界注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：430; 字宽：430 |
| 6990002 | 国家行政区注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：550；字宽：550 |
| 6990003 | 省级行政区注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：550；字宽：550 |
| 6990004 | 地级行政区注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：550；字宽：550 |
| 6990005 | 县级行政区注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：350；字宽：350 |
| 6990006 | 乡级行政区注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：300；字宽：300 |
| 6990007 | 界桩注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 6990008 | 其他区域注记 | 境界注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 700000 | 地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710000 | 等高线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7101012 | 首曲线 | 等高线 | 等高线 | 8110 |  |  | 线 | 1 |  |
| 7101022 | 计曲线 | 等高线 | 等高线 | 8120 |  |  | 线 | 1 |  |
| 7101032 | 间曲线 | 等高线 | 等高线 | 8130 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7101042 | 助曲线 | 等高线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7104002 | 示坡线 | 等高线 | 线状地貌 | 8140 |  |  | 点 | 0 |  |
| 720000 | 高程注记点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7201001 | 高程点 | 高程点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：1520.30，基本属性项：Z；独立性地物的高程，即为定位点的高程。 |
| 7201002 | 隐蔽处高程点 | 高程点 |  |  | ·（1520.30） |  | 点 | 0 |  |
| 7201003 | 堤坝高程点 | 高程点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 7202001 | 比高点 | 高程点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 属性内容：6.3，属性项：比高； |
| 7203001 | 特殊高程点 | 高程点 | 高程点 | 8330 |  |  | 点 | 0 | 属性内容：点名:A1；3.50—高程；独立性地物的高程。 |
| 730000 | 水域等值线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7301012 | 水下等高线(首曲线) | 等高线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7301022 | 水下等高线(计曲线) | 等高线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7301032 | 水下等高线(间曲线) | 等高线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 740000 | 水下注记点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7402001 | 水下高程点 | 高程点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 750000 | 自然地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7501031 | 独立石(不依比例) | 地貌点 | 点状地貌 | 8622 |  |  | 点 | 0 |  |
| 7501033 | 独立石(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 7501041 | 土堆(不依比例) | 地貌点 | 点状地貌 | 8650 |  |  | 点 | 0 |  |
| 7501042 | 土堆范围线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7501043 | 土堆(依比例)面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 6 |  |
| 7501044 | 土堆(依比例)线 | 地貌线 | 线状地貌 | 8650 |  |  | 线 | 2 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，系统将其归为线类，理论上也可理解为面 |
| 7501051 | 石堆(不依比例) | 地貌点 | 点状地貌 | 8632 |  |  | 点 | 0 |  |
| 7501053 | 石堆(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 7502011 | 岩溶漏斗(不依比例) | 地貌点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 7502013 | 岩溶漏斗(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7502021 | 黄土漏斗(依比例) | 地貌点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 7502023 | 黄土漏斗(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7502031 | 坑穴(不依比例) | 地貌点 | 点状地貌 | 8660 |  |  | 点 | 0 |  |
| 7502033 | 坑穴(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7503001 | 山洞、溶洞(不依比例) | 地貌点 | 点状地貌 | 8612 |  |  | 点 | 0 |  |
| 7503004 | 山洞、溶洞(依比例) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 3 |  |
| 7505012 | 冲沟(坎线) | 地貌线 | 线状地貌 | 8450 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7505014 | 冲沟(实线) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7505022 | 地裂缝(不依比例) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7505023 | 地裂缝(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7506012 | 土质陡崖、土质有滩陡岸线 | 地貌线 | 线状地貌 | 8431 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7506013 | 土质陡崖、土质有滩陡岸面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 6 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7506014 | 土质陡崖、土质有滩坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7506022 | 石质陡崖、石质有滩陡岸线 | 地貌线 | 线状地貌 | 8432 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7506023 | 石质陡崖、石质有滩陡岸面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 6 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7506024 | 石质陡崖、石质有滩陡岸坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7506032 | 土质无滩陡岸 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7506042 | 石质无滩陡岸 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7506052 | 未加固的人工陡坎 | 地貌线 | 线状地貌 | 8521 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7506062 | 已加固的人工陡坎 | 地貌线 | 线状地貌 | 8522 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7507013 | 陡石山范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 6 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7507014 | 陡石山坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7507023 | 露岩地 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 7508003 | 沙地 | 地貌面 | 面状植被与土质 | 8710 |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 7510013 | 沙土崩崖范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 中间点符号由面状符号自动生成 |
| 7510014 | 沙土崩崖坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7510023 | 石崩崖范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 6 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7510024 | 石崩崖坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7510032 | 滑坡坎线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7510033 | 滑坡范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7510034 | 滑坡线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7510043 | 泥石流 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7510053 | 熔岩流 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 760000 | 人工地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7601012 | 未加固斜坡线 | 地貌线 | 线状地貌 | 8511 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7601013 | 未加固斜坡范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，系统将其归为线类，理论上也可理解为面 |
| 7601014 | 未加固斜坡坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7601022 | 已加固斜坡线 | 地貌线 | 线状地貌 | 8512 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7601023 | 已加固斜坡面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，系统将其归为线类，理论上也可理解为面 |
| 7601024 | 已加固斜坡坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7602012 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7602013 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7602014 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7602022 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7602023 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固范围面 | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 此类符号按地物要素的闭合范围绘制，理论上也可理解为面 |
| 7602024 | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固坡顶线 | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7602032 | 梯田坎 | 地貌线 | 线状地貌 | 8530 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7603012 | 石垄线(半依比例) | 地貌线 | 水系线状设施 | 6443 |  |  | 线 | 2 |  |
| 7603013 | 石垄(依比例) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 7603022 | 土垄 | 地貌线 | 水系线状设施 | 6463 |  |  | 线 | 2 |  |
| 790000 | 地貌辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7991001 | 地貌(实线) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 7991002 | 地貌(虚线) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7991003 | 地貌(点线) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7991004 | 地貌(空线) | 地貌线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 7991005 | 地貌(面) | 地貌面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 790000 | 地貌注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7990001 | 地物说明注记(2.0) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：210 |
| 7990002 | 地物说明注记(2.5) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：270; 字宽：270 |
| 7990003 | 地物说明注记(3.0) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：320; 字宽：320 |
| 7990004 | 地物说明注记(3.5) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：370; 字宽：370 |
| 7990005 | 山名、山梁等名称注记(3.5) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：370; 字宽：370 |
| 7990006 | 山名、山梁等名称注记(4.0) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：430; 字宽：430 |
| 7990007 | 其它地理名称注记(2.5) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：270; 字宽：270 |
| 7990008 | 其它地理名称注记(3.0) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：320; 字宽：320 |
| 7990009 | 其它地理名称注记(3.5) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：370; 字宽：370 |
| 7990011 | 高程、月份、流速等数字注记(2.0) | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：210; 字宽：175 |
| 7990012 | 比高、深度注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：210; 字宽：170 |
| 7990013 | 地貌注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 7990014 | 等高线高程注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990015 | 其他等高线注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990016 | 陆地高程点注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990017 | 比高点注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：140；字宽：180 |
| 7990018 | 特殊高程点注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正中等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990019 | 等深线注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990020 | 其他水域等值线注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：200；字宽：200 |
| 7990021 | 土堆注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 7990022 | 岩溶漏斗注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 7990023 | 黄土漏斗注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 7990024 | 山洞、溶洞注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 7990025 | 地裂缝注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 方正细等线简体；字高：250；字宽：250 |
| 7990026 | 其它自然地貌注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 7990027 | 其他人工地貌注记 | 地貌注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：250；字宽：250 |
| 800000 | 植被与土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810000 | 农林用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8101002 | 地类界 | 植被线 | 植被与土质界线 | 9610 |  |  | 线 | 2 |  |
| 8102002 | 田埂(半依比例) | 植被线 | 植被与土质界线 | 9630 |  |  | 线 | 1 |  |
| 8102003 | 田埂(依比例) | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 8103011 | 稻田点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9110 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8103013 | 稻田 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9110 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8103021 | 旱地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9120 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8103023 | 旱地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9120 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8103031 | 菜地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9140 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8103033 | 菜地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9140 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8103041 | 水生作物地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9130 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8103043 | 水生作物地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9130 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8103053 | 台田、条田 | 植被面 | 面状植被与土质 | 8790 |  |  | 面 | 5 |  |
| 8104011 | 果园点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9210 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104013 | 果园 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9210 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8104021 | 桑园点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9220 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104023 | 桑园 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9220 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8104031 | 茶园点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9230 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104033 | 茶园 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9230 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8104041 | 橡胶园点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9240 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104043 | 橡胶园 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9240 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8104051 | 其他园地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9250 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104053 | 其他园地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9250 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8104061 | 经济作物地点 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8104063 | 经济作物地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 8105011 | 成林点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9300 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105013 | 成林 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9300 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105021 | 幼林点 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105023 | 幼林 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105031 | 独立灌木林 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9321 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105032 | 狭长灌木林 | 植被线 | 线状植被与土质 | 9323 |  |  | 线 | 2 |  |
| 8105033 | 大面积灌木林 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9321 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105041 | 大面积竹林(点) | 植被点 | 点状植被与土质 | 9381 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105042 | 狭长竹林 | 植被线 | 线状植被与土质 | 9383 |  |  | 线 | 2 |  |
| 8105043 | 大面积竹林 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9381 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105051 | 疏林点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9330 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105053 | 疏林 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9330 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105063 | 迹地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105071 | 苗圃点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9350 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105073 | 苗圃 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9350 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8105083 | 防火带 | 植被面 | 植被与土质界线 | 9620 |  |  | 面 | 5 |  |
| 8105091 | 零星树木 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9371 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105102 | 乔木行树 | 植被线 | 线状植被与土质 | 9376 |  |  | 线 | 2 |  |
| 8105104 | 灌木行树 | 植被线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 8105111 | 针叶独立树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9373 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105114 | 阔叶独立树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9372 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105115 | 棕榈独立树 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105116 | 椰子独立树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9375 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105117 | 槟榔独立树 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105118 | 果树独立树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9374 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105121 | 独立树丛 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 制图不表示 |
| 8105131 | 针叶特殊树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9378 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105134 | 阔叶特殊树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9377 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105135 | 棕榈特殊树 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105136 | 椰子特殊树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9380 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105137 | 槟榔特殊树 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105138 | 果树特殊树 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9379 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105139 | 古木名树 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8105140 | 护树设施 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8106011 | 高草地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9510 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8106013 | 高草地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9510 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8106021 | 天然草地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9410 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8106023 | 天然草地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9410 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8106024 | 改良草地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8106025 | 人工牧草地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8106031 | 半荒草地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9520 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8106033 | 半荒草地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9520 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8106041 | 荒草地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9530 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8106043 | 荒草地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9530 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 820000 | 城市绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8201001 | 人工绿地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9430 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8201002 | 人工绿地线 | 植被线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 8201003 | 人工绿地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9430 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8201004 | 绿地维护设施 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 8201005 | 人工林草地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8202001 | 花圃、花坛点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 9541、9540 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8202002 | 花圃、花坛边线 | 植被线 | 植被与土质界线 | 9541、9540 |  |  | 线 | 3 |  |
| 8202003 | 花圃、花坛 | 植被面 | 面状植被与土质 | 9541、9540 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8202004 | 花架花钵 | 植被点 |  |  |  |  | 点 | 0 |  |
| 830000 | 土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8301001 | 盐碱地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 8730 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8301003 | 盐碱地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 8730 |  |  | 面 | 5 |  |
| 8302001 | 小草丘地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 8740 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8302003 | 小草丘地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 8740 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充 |
| 8302004 | 小草丘地（独立） | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充 |
| 8303011 | 龟裂地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 8750 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8303013 | 龟裂地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 8750 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充 |
| 8304013 | 沙砾地、戈壁滩 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充 |
| 8304021 | 石块地点 | 植被点 | 点状植被与土质 | 8760 |  |  | 点 | 0 |  |
| 8304023 | 石块地 | 植被面 | 面状植被与土质 | 8760 |  |  | 面 | 5 | 内部符号自动填充，边界线隐含 |
| 8304033 | 残丘地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 8304043 | 沙泥地 | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 890000 | 植被辅助制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8991001 | 植被(实线) | 植被线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 8991002 | 植被(虚线) | 植被线 | 植被与土质界线 | 9020 |  |  | 线 | 2 |  |
| 8991003 | 植被(点线) | 植被线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 8991004 | 植被(空线) | 植被线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 8991005 | 植被(面) | 植被面 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 890000 | 植被与土质注记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8990001 | 植被与土质注记 | 植被注记 | 植被与土质注记 | 9010 |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990002 | 菜地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990003 | 水生经济作物注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990004 | 台田注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990005 | 果园注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990006 | 其他园地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990007 | 林地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990008 | 幼林(苗圃)注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990009 | 防火带注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990010 | 独立树注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990011 | 高草地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990012 | 其他农林用地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990013 | 其他城市绿地注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990014 | 其他土质注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 宋体；字高：210; 字宽：210 |
| 8990015 | 树高注记 | 植被注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 | 点/线 |
| 999800 | 辅助编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9998101 | 问题标识点 | 问题标记点 |  |  |  |  | 点 | 0 | 在属性字段名“问题信息”中填写存在的问题，如图幅接边、点线矛盾、实际合理性、房屋面内结构注记的一致性等问题。 |
| 9998203 | 更新区域 | 更新区域 |  |  |  |  | 面 | 5 | 用于数据生产计划安排，表示待更新区域范围 |
| 9998303 | 拒测区 | 更新区域 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 9998403 | 军事区 | 更新区域 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 9998503 | 邻接更新区域 | 更新区域 |  |  |  |  | 面 | 5 |  |
| 9998404 | 权属实线 | 权属线 |  |  |  |  | 线 | 1 |  |
| 9998405 | 权属虚线 | 权属线 |  |  |  |  | 线 | 2 |  |
| 9998406 | 权属注记 | 权属注记 |  |  |  |  | 点/线 | 注记 |  |
| 999900 | 图廓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9999103 | 图廓 | 图廓 |  |  |  |  | 面 | 5 | 老图廓 |
| 9999613 | 图廓2007 | 图廓 |  |  |  |  | 面 | 5 | 用于生成工作区域的图廓 |
| 9999614 | 图幅名 | 图廓 |  |  |  |  | 面 | 5 | 用于供图业务的图廓生成 |

8、基础地理信息数据属性结构表

- 共有字段信息

为了增加文档的可阅读性，以下字段为属性表(2-32)的共有字段，不在表中单列。

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID | Char | 10 |  | 数据表中记录唯一性的标识，非空唯一（*） |
| 2 | FeatureGUID | FeatureGUID | Char | 40 |  | 地理要素在数据空间中的唯一性标识（*） |
| 3 | 图形特征 | TXTZ | Char | 127 |  | 符号化显示需要的特征参数信息（*） |
| 4 | 要素代码 | YSDM | Char | 8 |  | 实体对象分类标识代码（*） |
| 5 | 创建时间 | CJSJ | DateTime | 10 |  |  |
| 6 | 更新时间 | GXSJ | DateTime | 10 |  |  |
| 7 | 工程号 | GCH | Char | 20 |  |  |
| 8 | 测量员 | CLY | Char | 10 |  |  |
| 9 | 检查员 | JCY | Char | 10 |  |  |
| 10 | 是否涉密 | SFSM | Int |  |  | 0 不涉密，1 涉密;默认情况下为0 |
| 11 | 修改状态 | XGZT | Int |  |  | 0 未变化；1 新增；2 删除；3 更新 |
| 12 | 注记内容 | ZJNR | Char |  |  |  |
| 13 | 状态 | ZT | Char | 255 |  | 0 地上；1 地下；2 屋顶；3 立交桥下 |
| 14 | 备注 | BZ | Char | 200 |  |  |

- 控制点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点名 | DM | Char | 30 |  | （*） |
| 2 | 点号 | DH | Char | 10 |  | （*） |
| 3 | X坐标 | X | Number | 15 | 3 |  |
| 4 | Y坐标 | Y | Number | 15 | 3 |  |
| 5 | Z高程 | Z | Number | 15 | 3 |  |
| 6 | 大地经度 | DDJD | Number | 15 | 3 |  |
| 7 | 大地纬度 | DDWD | Number | 15 | 3 |  |
| 8 | 大地高 | DDG | Number | 15 | 3 |  |
| 9 | 平面等级 | PMDJ | Char | 10 |  | 一等/二等/三等/四等; 5”/10”，图根，一级/二级/三级; A/ B/ C/ D/ E; |
| 10 | 水准等级 | SZDJ | Char | 10 |  | 一等/二等/三等/四等; |
| 11 | 点之记 | DZJ | OLE |  |  |  |
| 12 | 测量日期 | CLRQ | DateTime | 10 |  | YYYYMM/控制点平差成果出台的日期 |

- 定位基础线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 |  |
| 2 | 名称 | MC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 类型 | LX | Char | 10 |  |  |

- 水系点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 水质 | SZ | Char | 10 |  | 淡/盐/咸/苦 |
| 3 | 类型 | LX | Int |  |  | 0 高于地面；1 不高于地面 |

- 水系线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 | （*） |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 水质 | SZ | Char | 10 |  | 默认值为“淡” |
| 4 | 类型 | LX | Int |  |  | 0 高于地面；1 不高于地面 |
| 5 | 起点高程 | QDGC | Number | 8 | 3 |  |
| 6 | 终点高程 | ZDGC | Number | 8 | 3 |  |
| 7 | 通航性质 | THXZ | Int |  |  | 0通行，1不通行 |
| 8 | 宽度 | KD | Number | 8 | 3 |  |
| 9 | 深度 | SD | Number | 8 | 3 |  |
| 10 | 流速 | LS | Number | 5 | 1 |  |

- 水系面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 | （*） |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 水质 | SZ | Char | 10 |  | 默认值为“淡” |
| 4 | 水面高程 | SMGC | Number | 16 |  |  |
| 5 | 类型 | LX | Int |  |  | 0 高于地面；1 不高于地面 |
| 6 | 等级 | DJ | Int |  |  | 1/2/3/4/5/6/7 |
| 7 | 通航性质 | THXZ | Int |  |  | 0通行，1不通行 |
| 8 | 宽度 | KD | Number | 8 | 3 |  |
| 9 | 深度 | SD | Number | 8 | 3 |  |
| 10 | 流速 | LS | Number | 8 |  |  |
| 11 | 容量 | RL | Number | 16 |  |  |
| 12 | 养殖类型 | YZLX | Char | 10 |  | 如：鱼、虾、蟹等 |

- 房屋面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 | （*） |
| 2 | 楼名 | LM | Char | 50 |  |  |
| 3 | 栋号 | DH | Char | 50 |  |  |
| 4 | 注记内容 | ZJNR | Char | 50 |  |  |
| 5 | 实际层数 | CS | Number | 10 |  | 本切片的实际层数，如3 |
| 6 | 楼层信息 | LCXX | Char | 10 |  | 地下层用负数（如-2，代表地下2层，）；地上轮廓相同的用+表示（如-2~+5，代表负2层到5层）；夹层用*.5表示（如5.5，代表5至6层的夹层）。 |
| 7 | 建筑结构 | JZJG | Int |  |  | 参照房屋结构参照表(Build_ Structure) |
| 8 | 建筑高度 | JZGD | Number | 8 | 3 |  |
| 9 | 邮政编码 | YZBM | Char | 7 |  |  |
| 10 | 门牌地址 | MPDZ | Char | 50 |  |  |
| 11 | 占地面积 | ZDMJ | Number | 16 | 3 |  |
| 12 | 建筑面积 | JZMJ | Number | 16 | 3 |  |
| 13 | 房屋用途 | FWYT | Int |  |  | 参照房屋功能参照表(Build_ Function) |
| 14 | 女儿墙高 | NEQG | Number | 8 | 3 |  |
| 15 | 正负零高 | ZFLG | Number | 8 | 3 |  |
| 16 | 脊高 | JG | Number | 8 | 3 |  |
| 17 | 檐口高 | YKG | Number | 8 | 3 |  |
| 18 | 装饰层高 | ZSCG | Number | 8 | 3 |  |
| 19 | 属主 | SZ | Char | 50 |  |  |
| 20 | 保护建筑 | BHJZ | Char | 50 |  |  |
| 21 | 架空层标高 | JKCBG | Number | 8 | 3 |  |
| 22 | 地下室净高 | DXSJG | Number | 8 | 3 |  |
| 23 | 原有名称 | YYMC | Char | 50 |  |  |
| 24 | 夹层信息 | JCXX | Char | 50 |  |  |
| 25 | 建设日期 | JSRQ | DateTime | 10 |  |  |

- 居民地点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | GD | Number | 8 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 用途 | YT | Char | 10 |  |  |
| 4 | 属主 | SZ | Char | 50 |  |  |

- 居民地线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 用途 | YT | Char | 10 |  |  |
| 4 | 属主 | SZ | Char | 50 |  |  |

- 居民地面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 用途 | YT | Char | 10 |  |  |
| 4 | 属主 | SZ | Char | 50 |  |  |

- 设施点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | GD | Number | 8 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 类型 | LX | Char | 10 |  |  |

- 设施线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 类型 | LX | Char | 10 |  |  |

- 设施面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 类型 | LX | Char | 10 |  |  |

- 交通点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | GD | Number | 8 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 4 | 建设日期 | JSRQ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 5 | 里程 | LC | Number | 10 |  |  |

- 交通线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 3 | 等级 | DJ | Char | 10 |  | 一等/二等/三等/四等/等外 |
| 4 | 铺装材质 | PZCZ | Char | 10 |  | 取值参考参照表(Road_ Material) |
| 5 | 宽度 | KD | Number | 10 | 2 | （*） |
| 6 | 建设日期 | JSRQ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |

- 交通中心线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 英文名 | YWM | Char | 50 |  |  |
| 3 | 拼音名 | PYM | Char | 50 |  |  |
| 4 | 标准名 | BZM | Char | 50 |  | 如果未采集，采用1值 |
| 5 | 铺装材质 | PZCZ | Int |  |  | 取值参考参照表(Road_ Material) |
| 6 | 高架路 | GJL | Int |  |  | 1：表示是高架，0：不是高架，非空 |
| 7 | 高架名称 | GJMC | Char | 20 |  | 高架特殊描述，例内环北段 |
| 8 | 路面宽度 | LMKD | Number | 10 | 2 | 大于0的实数 |
| 9 | 单行道 | DXD | Int |  |  | 1单行道，0不是单行道，非空。 |
| 10 | 车道数 | CDS | Int |  |  | 正整数 |
| 11 | 国道号 | GDH | Char | 10 |  |  |
| 12 | 通车类型 | TCLX | Int |  |  | 0通行，1不通行，非空 |
| 13 | 限高 | XG | Number | 5 |  |  |
| 14 | 里程数 | LCS | Number | 10 |  |  |
| 15 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 16 | 等级 | DJ | Char | 10 |  | 一等/二等/三等/四等/等外 |
| 17 | 载重吨数 | ZZDS | Number | 10 |  |  |

- 交通面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 4 | 等级 | DJ | Char | 10 |  | 一等/二等/三等/四等/等外 |
| 5 | 铺装材质 | PZCZ | Int |  |  | 取值参考参照表(Road_ Material)。 |
| 6 | 宽度 | KD | Number | 10 | 2 | （*） |
| 7 | 载重吨数 | ZZDS | Number | 16 |  |  |
| 8 | 建设日期 | JSRQ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 9 | 车位个数 | ZWGS | Number | 10 |  |  |

- 管线点属性表

管线点属性表结构引用2015年沈阳市地下管线普查成果数据技术规定。

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图上点号 | MAPNO | Char | 5 |  |  |
| 2 | 物探点号 | EXPNO | Char | 20 |  |  |
| 3 | 管线点编码 | PCODE | Char | 14 |  |  |
| 4 | 特征 | FEATURE | Char | 10 |  |  |
| 5 | 附属物 | SUBSID | Char | 10 |  |  |
| 6 | 型号 | MODEL | Char | 10 |  |  |
| 7 | 规格 | SPEC | Char | 10 |  |  |
| 8 | 材质 | MATERIAL | Char | 10 |  |  |
| 9 | 井底深 | WDEEP | Number | 10 | 2 | 单位：m |
| 10 | x坐标 | X | Number | 16 | 3 | 单位：m |
| 11 | y坐标 | Y | Number | 16 | 3 | 单位：m |
| 12 | 角度 | ANGLE | Number | 10 | 2 | 单位: 角度 |
| 13 | 地面高程 | SELEV | Number | 10 | 2 | 单位：m |
| 14 | 权属单位 | BELONG | Char | 40 |  |  |
| 15 | 建设年代 | BDATE | Char | 6 |  |  |
| 16 | 使用年限 | USEFULLIFE | Char | 3 |  |  |
| 17 | 点符号编码 | SCODE | Number | 10 |  |  |
| 18 | 道路名称 | STREET | Char | 30 |  |  |
| 19 | 图幅号 | MAPCODE | Char | 20 |  |  |
| 20 | 备注 | MEMO | Char | 50 |  |  |

- 管线线属性表

管线线属性表引用2015年沈阳市地下管线普查成果数据技术规定。

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线子类代码 | PLTYPE | Char | 12 |  |  |
| 2 | 管线编码 | LCODE | Char | 8 |  |  |
| 3 | 起始物探点号 | EXPNO1 | Char | 20 |  |  |
| 4 | 终止物探点号 | EXPNO2 | Char | 20 |  |  |
| 5 | 起始埋深 | DEEP1 | Number | 10 | 2 | 单位：m |
| 6 | 终止埋深 | DEEP2 | Number | 10 | 2 | 单位：m |
| 7 | 埋设方式 | BTYPE | Char | 10 |  |  |
| 8 | 材质 | MATERIAL | Char | 10 |  |  |
| 9 | 管径(断面尺寸) | DSIZE | Char | 10 |  | 单位：mm |
| 10 | 接口形式 | JSTYLE | Char | 20 |  |  |
| 11 | 压力 | PRANGE | Char | 8 |  |  |
| 12 | 流向 | DIRECTION | Char | 1 |  |  |
| 13 | 温度 | TEMPERATURE | Number | 10 |  | 单位：℃ |
| 14 | 电压 | VOLTAGE | Char | 4 |  | 单位：kV |
| 15 | 电缆条数 | CABLE | Char | 5 |  |  |
| 16 | 总孔数 | HOLE | Number | 10 |  |  |
| 17 | 已用孔数 | UHOLE | Number | 10 |  |  |
| 18 | 权属单位 | BELONG | Char | 40 |  |  |
| 19 | 建设年代 | BDATE | Char | 10 |  |  |
| 20 | 使用年限 | USEFULLIFE | Char | 3 |  |  |
| 21 | 管线段号 | LNUMBER | Char | 9 |  |  |
| 22 | 线型码 | LTCODE | Char | 4 |  |  |
| 23 | 道路名称 | STREET | Char | 30 |  |  |
| 24 | 备注 | MEMO | Char | 50 |  |  |

- 管线面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | AREA | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 名称 | NAME | Char | 20 |  |  |
| 3 | 编号 | CODE | Char | 20 |  |  |
| 4 | 类型 | TYPE | Char | 10 |  |  |
| 5 | 权属单位 | BELONG | Char | 50 |  |  |
| 6 | 建设年代 | BDATE | DateTime | 10 |  |  |

- 境界点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 3 | 等级 | DJ | Int |  |  | 0 国界；1 省界；2 地市界；3 区县界；4 乡镇界；5 村界 |
| 4 | 类型 | LX | Char | 10 |  | 单立/双立/三立 |

- 境界线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 4 | 境界名称 | JJMC | Char | 50 |  |  |
| 5 | 境界等级 | DJ | Int |  |  | 0 国界；1 省界；2 地市界；3 区县界；4 乡镇界；5 村界 |

- 境界面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 行政区划编码 | XZQHBM | Char | 20 |  |  |
| 4 | 行政区划名 | XZQHM | Char | 50 |  |  |
| 5 | 政府所在地地址 | ZFSZDDZ | Char | 50 |  |  |
| 6 | 人口 | RK | Number | 16 |  |  |
| 7 | 区划等级 | QHDJ | Char | 20 |  |  |

- 等高线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 | （*） |
| 2 | 高程 | GC | Number | 10 | 3 |  |

- 高程点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | GC | Number | 10 | 3 | （*） |
| 2 | 比高 | BG | Number | 10 | 3 |  |
| 3 | 点名 | DM | Char | 30 |  |  |
| 4 | 采集类型 | CJLX | Char | 10 |  | 实测/推算 |

- 地貌点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 土质 | TZ | Char | 20 |  |  |
| 3 | 比高 | BG | Number | 10 | 3 |  |

- 地貌线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 | （*） |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 土质 | TZ | Char | 20 |  |  |
| 4 | 比高 | BG | Number | 10 | 3 |  |

- 地貌面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 | （*） |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 土质 | TZ | Char | 20 |  |  |
| 4 | 比高 | BG | Number | 10 | 3 |  |

- 植被点属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 2 | 高度 | GD | Number | 10 | 3 |  |
| 3 | 树径 | SJ | Number | 10 | 3 |  |
| 4 | 种植类型 | ZZLX | Char | 10 |  | 如：榕、荔、芒 |
| 5 | 是否古树 | SFGS | Char | 50 |  |  |

- 植被线属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CD | Number | 10 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 种植类型 | ZZLX | Char | 10 |  | 如：针/阔/针阔混交 |
| 4 | 稀密度 | XMD | Char | 10 |  | 稀疏/密集 |

- 植被面属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | MJ | Number | 16 | 3 |  |
| 2 | 实体名称 | STMC | Char | 20 |  |  |
| 3 | 种植类型 | ZZLX | Char | 10 |  | 如：针/阔/针阔混交 |
| 4 | 稀密度 | XMD | Char | 10 |  | 稀疏/密集 |

- 注记属性表

注记属性表名：控制点注记、水系注记、居名地注记、交通注记、管线注记、境界注记、地貌注记、植被注记。

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注记内容 | ZZNR | Char | 50 |  |  |
| 2 | 字体高度 | ZTGD | Nmuber | 10 |  |  |
| 3 | 字体宽度 | ZTKD | Nmuber | 10 |  |  |
| 4 | 字形 | ZX | Number | 10 |  | 参见注记Type参照表。 |
| 5 | 字体角度 | ZTJD | Nmuber | 10 |  |  |
| 6 | 字间距 | ZJJ | Nmuber | 10 |  |  |

- 图廓

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID | Char | 40 |  | 图幅ID |
| 2 | FeatureGUID | FeatureGUID | Char | 40 |  |  |
| 3 | 更新时间 | GXSJ | DateTime | 10 |  |  |
| 4 | 图幅名称 | TFMC | Char | 30 |  | 图幅名 |
| 5 | 图号 | TH | Char | 20 |  |  |
| 6 | 平面坐标体系 | PMZBTX | Char | 20 |  |  |
| 7 | 高程体系 | GCTX | Char | 20 |  |  |
| 8 | 图式 | TS | Char | 100 |  |  |
| 9 | 比例尺 | BLC | Char | 20 |  |  |
| 10 | 所有权单位 | QYQDW | Char | 20 |  |  |
| 11 | 测量部门 | CLDW | Char | 40 |  |  |
| 12 | 测量日期 | CLRQ | Char | 40 |  |  |
| 13 | 测量方法 | CLFF | Char | 100 |  |  |
| 14 | 测量员 | CLY | Char | 20 |  |  |
| 15 | 绘图员 | HTY | Char | 20 |  |  |
| 16 | 室检员 | SJY | Char | 20 |  |  |
| 17 | 院检员 | YJY | Char | 20 |  |  |
| 18 | 密级 | DJ | Char | 20 |  |  |
| 19 | 最小X | MINX | Number | 20 |  |  |
| 20 | 最小Y | MINY | Number | 20 |  |  |
| 21 | 最大X | MAXX | Number | 20 |  |  |
| 22 | 最大Y | MAXY | Number | 20 |  |  |
| 23 | 左相邻图号 | ZXLTF | Char | 30 |  |  |
| 24 | 右相邻图号 | YXLTF | Char | 30 |  |  |
| 25 | 上相邻图号 | SXLTF | Char | 30 |  |  |
| 26 | 下相邻图号 | XXLTF | Char | 30 |  |  |
| 27 | 左上相邻图号 | ZSXLTF | Char | 30 |  |  |
| 28 | 左下相邻图号 | ZXXLTF | Char | 30 |  |  |
| 29 | 右上相邻图号 | YSXLTF | Char | 30 |  |  |
| 30 | 右下相邻图号 | YXXLTF | Char | 30 |  |  |
| 31 | 工程号 | GCH | Char | 20 |  |  |
| 32 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |

- 问题标记点

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID | Char | 10 |  | 数据表中记录唯一性的非空标识。 |
| 2 | FeatureGUID | FeatureGUID | Char | 40 |  | 地理要素在数据空间中的唯一性标识 |
| 3 | 要素代码 | YSDM | Char | 7 |  | 实体对象分类标识代码 |
| 4 | 编号 | BH | Char | 20 |  |  |
| 5 | 点名 | DM | Char | 20 |  |  |
| 6 | 问题信息 | WTXX | Char | 200 |  |  |

- 更新区域

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | ID | Char | 40 |  | （*） |
| 2 | FeatureGUID | FeatureGUID | Char | 40 |  | （*） |
| 3 | 更新区域名称 | GXQYMC | Char | 50 |  |  |
| 4 | 工程号 | GCH | Char | 20 |  |  |
| 5 | 工程名称 | GCMC | Char | 50 |  |  |
| 6 | 测量部门 | CLBM | Char | 80 |  |  |
| 7 | 测量员 | CLY | Char | 50 |  |  |
| 8 | 检查员 | JCY | Char | 50 |  |  |
| 9 | 数据质量概述 | SJZLGS | Char | 250 |  |  |
| 10 | 未变化要素数量 | WBHYSZL | Int |  |  |  |
| 11 | 修改要素数量 | XGYSSL | Int |  |  |  |
| 12 | 删除要素数量 | SCYSSL | Int |  |  |  |
| 13 | 新增要素数量 | XZYSSL | Int |  |  |  |
| 14 | 数据下载时间 | SJXZSJ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 15 | 数据下载人员 | SJXZRY | Char | 20 |  |  |
| 16 | 数据更新时间 | SJGXSJ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 17 | 数据更新人员 | SJGXRY | Char | 20 |  |  |
| 18 | 更新参考数据源 | GXCKSJY | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 19 | 更新参考数据生产时间 | GXCKSJSCSJ | DateTime | 10 |  | YYYYMMDD |
| 20 | 备注 | BZ | Char | 250 |  |  |

9、元数据表

|  | 序号 | 数据项 | 数据类型 | 字段长度 | 字段代码 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据基本信息 | 1 | 产品名称 | Char | 30 | CPMC |  | 依据“工程”内容填写 |
|  | 2 | 工程名称 | Char | 100 | GCMC |  | 依据“工程”内容填写 |
|  | 3 | 工程编号 | Char | 30 | GCBH |  | 依据“工程”内容填写 |
|  | 4 | 图名 | Char | 30 | TM |  | 依据“工程”内容填写 |
|  | 5 | 图号 | Char | 30 | TH |  | 按图块更新时不填写 |
|  | 6 | 产品生产起始日期 | DateTime | 10 | CPSCQSRQ | YYYYMMDD | 数据源为“航片”的，填调绘开始时间；“全野外测图”或“原图修测”填外业起始日期 |
|  | 7 | 产品生产结束日期 | DateTime | 10 | CPSCJSRQ | YYYYMMDD | 成果提交最终检查日期 |
|  | 8 | 1：500~1：2000EDB模板编号 | Char | 30 | MBBH | 沈阳_500(2011-10-8).mdt | 填写作业时应用的模板名称，编号按时间区分。 |
|  | 9 | 密级 | Char | 30 | MJ | 秘密 |  |
|  | 10 | 产品所有权单位名称 | Char | 30 | CPSYQDWMC |  |  |
|  | 11 | 产品生产单位名称 | Char | 30 | CPSCDWMC | 实际生产单位 |  |
| 数据块数据信息 | 12 | 比例尺分母 | Number | 10 | BLCFM | 500/1000/2000； |  |
|  | 13 | 基本等高距 | Number | 10 | JBDGJ | 单位为米（m） |  |
|  | 14 | 数据量 | Char | 30 | SJL | 单位“MB” |  |
|  | 15 | 数据格式 | Char | 30 | SJGS | EDB/MDB等 |  |
|  | 16 | 采集要素名称 | Char | 30 | YSCJMC | 全要素；“各层名称” | 全要素；如不是全要素必须完整列出“各层名称” |
|  | 17 | 主要数据源 | Char | 30 | ZYSJY | “野外测量数据”；“航片”；“原图” | 全野外数字测图填“野外测量数据”；航测成图填“航片”；数据库中原图填“原图” |
|  | 18 | 数据采集方法及仪器 | Char | 30 | SJCJFFJYQ | “采集方法：采集仪器”， | 例“摄影测量：数字摄影测量系统”、“野外测量：GPS、全站仪” |
|  | 19 | 执行数据标准 | Char | 200 | ZXSJBZ |  | 依据作业时执行的标准填写 |
|  | 20 | 执行图式标准号 | Char | 30 | ZXTSBZH | GB/T 20257.1-2007 |  |
|  | 21 | 执行分类编码标准号 | Char | 30 | ZXFLBMBZH | GB/T 13923-2006 |  |
| 参照系信息 | 22 | 地图投影名称 | Char | 30 | DTTYMC |  |  |
|  | 23 | 投影面 | Char | 30 | TYM | 城市平均高程面 |  |
|  | 24 | 坐标系统名称 | Int |  | ZBXTMC |  | 0 1954北京坐标系；1 1980西安坐标系；2-CGCS2000大地坐标系 |
|  | 25 | 高程系统名称 | Int |  | GCXTMC |  | 0 1956年黄海高程；1 1985国家高程基准 |
|  | 26 | 坐标单位 | Char | 30 | ZBDW | “米” |  |
| 外业生产信息 | 27 | 外业主要测绘人员 | Char | 30 | WYZYCHRY |  | 多个作业组时只填写各“作业组长”名，单个作业组填写组长及编图人员名称。 |
|  | 28 | 数据整理人员 | Char | 30 | SJZLRY |  | 填写主要人员名称。 |
|  | 29 | 过程检查人员 | Char | 30 | GCJCRY |  | 过程检查人员名称 |
|  | 30 | 最终检查人员 | Char | 30 | ZZJCRY |  | 生产单位质检部门人员名称 |
|  | 31 | 接边状况 | Char | 200 | JBZK | “已接边、未接边、自由边” | 一般填写“已接边”,当存在“未接边、自由边”情况时，应准确说明和哪些图块相接的边为“未接边、自由边”。 |
|  | 32 | 接边遗留问题 | Char | 200 | JBYLWT |  | 没有填“无”，有问题时应准确说明与哪个图块相接的边有问题并准确描述问题内容。 |
|  | 33 | 接合图块名称 | Char | 30 | JHTKMC |  |  |
| 数据块质量信息 | 34 | 质量等级 | Char | 30 | ZLDJ | 优/良/合格 | 为整个图块评价，不是各组的分割块 |
|  | 35 | 平面位置绝对中误差 | Number | 10 | PMWZJDWC | 单位“米” | 为整个图块评价，不是各组的分割块 |
|  | 36 | 平面位置相对中误差 | Number | 10 | PMWZXDWC | 单位“米” | 为整个图块评价，不是各组的分割块 |
|  | 37 | 高程中误差 | Number | 10 | GCZWC | 单位“米” | 为整个图块评价，不是各组的分割块 |
|  | 38 | 属性精度 | Char | 30 | SXJD | 正确/不正确 |  |
|  | 39 | 逻辑一致性 | Char | 30 | LJYZX | 一致/不一致 |  |
|  | 40 | 完整性 | Char | 30 | WZX | 完整/不完整 |  |
|  | 41 | 接边质量评价 | Char | 30 | JBZLPJ | 符合精度要求/不符合精度要求 |  |
|  | 42 | 数据质量验收单位 | Char | 30 | SJZLYSDW |  |  |
|  | 43 | 数据质量验收日期 | DateTime | 10 | SJZLYSRQ | YYYYMM |  |
|  | 44 | 数据质量验收评价 | Char | 30 | SJZLYSPJ | 合格/不合格 | 依据验收文件填写 |
| 数据航摄信息 | 45 | 航摄项目名称 | Char | 30 | HSXMMC |  |  |
|  | 46 | 航摄仪器名称 | Char | 30 | HSYQMC |  |  |
|  | 47 | 航摄比例尺分母 | Char | 30 | HSBLCFM | 单位米 |  |
|  | 48 | 航摄仪焦距 | Char | 30 | HSYJJ | 单位毫米 |  |
|  | 49 | 航摄单位 | Char | 30 | HSDW | 某某航飞公司 |  |
|  | 50 | 航摄日期 | DateTime | 10 | HSRQ | YYYYMM |  |
|  | 51 | 航测内业采集日期 | DateIime | 10 | HCNYCJRQ | YYYYMM |  |
|  | 52 | 外业调绘日期 | DateTime | 10 | WYDHRQ | YYYYMM |  |
|  | 53 | 航测内业采集主要人员 | Char | 30 | HCNYCJZYRY |  |  |
|  | 54 | 航测过程检查人员 | Char | 30 | HCGCJCRY |  |  |
|  | 55 | 航测最终检查人员 | Char | 30 | HCZZJCRY |  |  |
|  | 56 | 影像扫描分辨率 | Char | 30 | YXSMFBL | 单位“dpi” |  |
|  | 57 | 航摄影像地面分辨率 | Char | 30 | HSYXDMFBL | 单位为“cm” |  |
|  | 58 | 影像色彩 | Char | 30 | YXSC | “单色”；“彩色”等 |  |
| 原图信息 | 59 | 原图图名 | Char | 30 | YTMC |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 60 | 原图基本等高距 | Number | 10 | YTJBDGJ |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 61 | 原图比例尺分母 | Number | 10 | YTBLCFM |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 62 | 原图生产日期 | Number | 10 | YTSCRQ | YYYYMM | 依据原图的元数据填写 |
|  | 63 | 原图图式标准号 | Char | 30 | YTTSBZH | GB/T 20257.1-2007 | 依据原图的元数据填写 |
|  | 64 | 原图密级 | Char | 30 | YTMJ |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 65 | 原图地图投影名称 | Char | 30 | YTDTTYMC |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 66 | 原图投影面 | Char | 30 | YTTYM | 城市平均高程面 | 依据原图的元数据填写 |
|  | 67 | 原图坐标系统名称 | Int | 10 | YTZBXTMC |  | 0 1954北京坐标系；1 1980西安坐标系；2-CGCS2000大地坐标系 |
|  | 68 | 原图高程系统名称 | Int | 10 | YTGCXTMC |  | 0 1956年黄海高程；1 1985国家高程基准 |
|  | 69 | 原图生产单位名称 | Char | 30 | YTSCDWMC |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 70 | 原图数据采集方法及仪器 | Char | 30 | YTSJCJFFJYQ |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 71 | 原图外业主要测绘人员 | Char | 30 | YTWYZYCHRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 72 | 原图数据整理人员 | Char | 30 | YTSJZLRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 73 | 原图过程检查人员 | Char | 30 | YTGCJCRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 74 | 原图最终检查人员 | Char | 30 | YTZZJCRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 75 | 原图航摄比例尺分母 | Char | 30 | YTHSBLCFM |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 76 | 原图航摄仪焦距 | Char | 30 | YTHSYJJ |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 77 | 原图航摄单位 | Char | 30 | YTSHDW |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 78 | 原图航摄日期 | DateTime | 10 | YTHSRQ | YYYYMM | 依据原图的元数据填写 |
|  | 79 | 原图调绘日期 | DateTime | 10 | YTDHRQ | YYYYMM | 依据原图的元数据填写 |
|  | 80 | 原图航摄项目名称 | Char | 30 | YTHSXMMC |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 81 | 原图影像扫描分辨率 | Char | 30 | YTYXSMFBL |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 82 | 原图航摄影像地面分辨率 | Char | 30 | YTHSYXDMFBL |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 83 | 原图影像色彩 | Char | 30 | YTYXSC | “单色”；“彩色” | 依据原图的元数据填写 |
|  | 84 | 原图航测内业采集主要人员 | Char | 30 | YTHCNYCJZYRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 85 | 原图航测过程检查人员 | Char | 30 | YTHCGCJCRY |  | 依据原图的元数据填写 |
|  | 86 | 原图航测最终检查人员 | Char | 30 | YTHCZZJCRY |  | 依据原图的元数据填写 |

10、基础地理信息数据属性值代码表

- 房屋结构参照表(Build_ Structure)

| 代码 | 房屋结构 |
| --- | --- |
| -1 | 暂缺 |
| 0 | 其他 |
| 1 | 砼 |
| 2 | 坚 |
| 3 | 砖 |
| 4 | 钢 |
| 5 | 建 |
| 6 | 混 |
| 7 | 破 |
| 8 | 石 |
| 9 | 木 |
| 10 | 毡 |
| 11 | 草 |
| 12 | 土 |
| 13 | 未注明 |
| 14 | 未调绘 |

- 房屋功能参照表(Build_ Function)

| 代码 | 房屋用途 |
| --- | --- |
| -1 | 暂缺 |
| 0 | 其他 |
| 1 | 住宅 |
| 2 | 办公 |
| 3 | 商住 |
| 4 | 车库 |
| 5 | 电梯房 |
| 6 | 架空房 |
| 7 | 医院 |
| 8 | 学校（幼儿园、托儿所等） |
| 9 | 工厂 |
| 10 | 公司 |
| 11 | 政府 |
| 12 | 休闲娱乐 |
| 13 | 剧场 |
| 14 | 电影院 |
| 15 | 商场、 |
| 16 | 超市 |
| 17 | 农贸市场 |
| 18 | 宾馆 |
| 19 | 酒店 |
| 20 | 管理所 |
| 21 | 加油站 |
| 22 | 图书馆 |
| 23 | 档案馆 |
| 24 | 文化馆 |
| 25 | 体育馆 |
| 26 | 科技馆 |
| 27 | 博物馆 |
| 28 | 展览馆 |
| 29 | 公园 |
| 30 | 陵园 |
| 31 | 动物园 |
| 32 | 植物园 |
| 33 | 电视台 |
| 34 | 电信局 |
| 35 | 邮局 |

- 道路材质参照表(Road_ Material)

| 代码 | 路面材料 |
| --- | --- |
| -1 | 暂缺 |
| 0 | 其他 |
| 1 | 沥青混凝土 |
| 2 | 水泥混凝土 |
| 3 | 沥青碎石、沥青表面处治 |
| 4 | 砂石路面 |
| 5 | 土路 |

- 注记Type参照表(Font_Type)

| 代码 | 字体类型 |
| --- | --- |
| 1 | 正等线体 |
| 2 | 中等线体 |
| 3 | 细等线体 |
| 4 | 粗等线体 |
| 5 | 长中等线体 |
| 6 | 左斜等线体 |

- 平面基准参照表(Coordinate System)

| 代码 | 坐标系统 |
| --- | --- |
| 0 | 1954北京坐标系 |
| 1 | 1980西安坐标系 |
| 2 | CGCS2000大地坐标系 |

- 高程系统参照表（Height System）

| 代码 | 高程系统 |
| --- | --- |
| 0 | 1956年黄海高程 |
| 1 | 1985国家高程基准 |